Весы лабораторные DEMCOM DL-801 (810 г, 0,1 г, внешняя калибровка)

Двойная конструкция корпуса (наружный слой из пластика и внутренний слой из алюминиевого сплава) обеспечивает надёжную защиту электроники и датчика от внешних воздействий. Эргономичная клавиатура и жидкокристаллический дисплей с подсветкой обеспечивают удобство работы с весами. Сенсор весов, работающий по принципу электромагнитной компенсации, представляет из себя современную монолитную ячейку, что позволяет добиться быстрого отклика и высокой воспроизводимости результатов.

Весы оснащены внешней калибровкой, гиря (500 г) в комплект поставки не входит.

Прозрачный защитный чехол входят в комплект поставки.

Весы оснащаются портом RS-232C в стандартной комплектации.

Функциональные особенности весов:

- Простое взвешивание.

- Счётный режим.

- Учёт тары.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ или Max), г | 810 |
| Дискретность (цена деления) (d), г | 0,1 |
| Класс точности | Средний (III) |
| Калибровка | Внешняя |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г | 2 |
| Цена поверочного деления (e), г | 0,1 |
| Дисплей | Жидкокристаллический |
| Размер платформы, мм | Ø130 |
| Габаритные размеры, мм | 270 × 195 × 85 |
| Масса, кг, не более | 1 |
| Крюк для взвешивания под весами | Наличие |
| Питание (напряжение / частота) | 220 В (от сети переменного тока); 6 В (от источника постоянного тока); 50±1 Гц |