Техническое задание

на поставку средств активной акустической и вибрационной защиты акустической речевой информации

1. Назначение и наименование объекта закупки.

# 1.1. Средства активной акустической и вибрационной защиты акустической речевой информации (далее - Товары) предназначены для защиты акустической речевой информации, циркулирующей в защищаемом помещении, от перехвата и утечки по техническим каналам.

# 1.2. Наименование и количество Товаров:

| № п/п | Наименование | Кол-во | ОКПД 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Блок электропитания и управления "Соната-ИП4.1" | 1 шт. | 26.20.40.145 |
| 2. | Генератор-акустоизлучатель "СА-4Б" | 3 шт. | 26.20.40.145 |
| 3. | Размыкатель линии Ethernet "Соната-ВК4.3" | 1 шт. | 26.20.40.145 |
| 4. | Кабель с разъемом код 861 | 4 шт. | 27.32.13.141 |

2. Характеристики Товаров.

2.1. Характеристики блока электропитания и управления "Соната-ИП4.1":

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Количество "физических" выходов для подключения нагрузок | 1 |
| Количество "логически" управляемых устройств, шт., не менее | 239 |
| Выходное напряжение, В | 12,5 ± 0,5 |
| Интерфейс/проткол управления подключаемыми к выходу «Нагрузка» устройствами | ReBus-3 (3-проводный) |
| Нагрузочная способность*), мА, не менее | 1500 |
| Мощность, потребляемая от сети, Вт, не более | 40 |
| Электропитание | сеть ~220В/50Гц |
| Виды индикации (отображаемая информация) | световая, звуковая |
| Интерфейс для подключения к управляющей ПЭВМ | USB 2.0 |
| Интерфейс удаленного мониторинга | Нет |
| Программное обеспечение для настройки подключаемых к выходу «Нагрузка» устройств | СПО "Камертон"*) |
| Программное обеспечение для настройки подключаемых к выходу «Нагрузка» устройств | Нет |
| Условия эксплуатации: температура окружающей среды относительная влажность воздуха | от +5 до +40ºС до 80% при температуре +25ºС |

2.2. Характеристики Генератора-акустоизлучателя "СА-4Б":

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Полоса воспроизводимых частот | 175 – 11 200 Гц |
| Интерфейс управления | Rebus 3 (3 трехпроводный) |
| Количество октавных полос независимой регулировки уровней шума | 6 |
| Количество шагов регулировки уровней шума в каждой октавной полосе | 8 |
| Количество шагов регулировки интегральных уровней шума | 10 |
| Ток потребления (максимальное значение), мА | 30 |
| Рабочее напряжение, В, не менее | 10 |
| Максимальное число индивидуальных адресов | 255 |
| Максимальная продолжительность непрерывной работы Изделия (час.) | 8 |
| Условия эксплуатации: - температура окружающей среды - относительная влажность воздуха | от 5 до 40 оС до 80 % при t = 25 оС |

2.3. Характеристики Размыкателя линии Ethernet "Соната-ВК4.3":

| Общие параметры: |  |
| --- | --- |
| Вид устройств защиты | кабельные линии (UTP и аналоги) компьютерной сети стандарта Ethernet 10/100 |
| Исполнение | блок |
| Питание | от блоков питания и управления "Соната-ИП4.x" |
| Физические характеристики: |  |
| Полоса частот шумового сигнала | 150 Гц - 10 МГц |
| Вносимое затухание | 60 - 30 дБ |
| Ток потребления | 70 мА |
| Время работы | непрерывная работа не менее 8ч |
| Дополнительно: |  |
| Затухание сигнала в полосе частот, не менее (от 150Гц до 150кГц) | 60 дБ |
| Затухание сигнала в полосе частот, не менее (от 150кГц до 2МГц) | 40 дБ |
| Затухание сигнала в полосе частот, не менее (от 2МГц до 10МГц) | 30 дБ |
| Контактное сопротивление, не более | 200 мОм |
| Проводность линии | 8 |
| Виды индикации (отображаемая информация) | световая: "Защита включена" и "Защита выключена" |
| Напряжение питания | 12 ± 2 В |
| Условия эксплуатации: температура окружающей среды относительная влажность воздуха | от +5 до +40ºС до 80% при температуре +25ºС |

2.4. Характеристики Кабеля с разъемом код 861: длина не менее 60 см, должен обеспечивать подключение генераторов-акустоизлучателей и размыкателей линии Ethernet к блоку питания и управления через гальваническое подключение к единой магистральной линии.

3. Срок и место поставки Товара.

3.1. Срок поставки Товара – 15 рабочих дней с момента заключения контракта (договора).

3.2. Место поставки Товара – г. Москва, ул. Давыдковская, д. 7с4.

Способ доставки Товара определяется Поставщиком самостоятельно. Расходы по доставке Товара Заказчиком не возмещаются.

4. Требования к гарантийным обязательствам.

4.1. Гарантийный срок эксплуатации на Товар должен начинать исчисляться со дня его поставки, продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев.

4.2. Поставщик обязуется выполнять гарантийное обслуживание Товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Расходы
по возврату Товара или отправке его в ремонт, восстановлению, замене производятся за счет Поставщика.

4.3. В случае невозможности восстановления работоспособности Товара, Поставщик обязан в кратчайший срок заменить такой Товар (отдельное устройство, его часть, блок, узел, агрегат) на новый, при этом гарантия на такой Товар начинает исчисляться с момента его замены.

5. Дополнительные требования.

5.1. Требования к комплектации.

Поставляемый Товар должен быть:

новым (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), работоспособным и содержать все необходимые комплектующие для обеспечения этого требования;

обеспечен комплектом электрических и интерфейсных соединительных кабелей для его эксплуатации по предназначению.

5.2. Требования к документации.

Поставщик обязуется поставить всю предусмотренную производителем Товара документацию и/или предоставить к ней доступ, установленным производителем Товара способом.

Вся документация на поставляемый Товар должна быть на русском языке.

5.3. Требования к упаковке Товара.

Товар должен отгружаться в фирменной упаковке завода-изготовителя или иной упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара
и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и коррозии при его перевозке. Упаковка не должна содержать следов вмятин, порезов.