Описание объекта закупки

- Предметом Контракта является оказание услуг по установке кондиционера бытового, имеющегося у Заказчика, для аспирантуры ИВЭП ДВО РАН.

- Наименование кондиционера: DEXP AC-CDW12ONF, Китайская народная республика

- Места монтажа: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 56 ,  каб. 224 (2 этаж)

- Требования к выполнению монтажных работ, пусконаладочных работ, ввода в эксплуатацию кондиционера бытового, имеющегося у Заказчика:

| № п/п | Наименование работ, наименование характеристики (показателя) работ | Значение характеристики (показателя) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работы по демонтажу ранее установленного кондиционера | Да |
| 2 | Работы по установке наружного блока | Установка наружного блока должна быть произведена на стене здания. Место установки наружного блока кондиционера на стене здания согласовывается с Заказчиком. |
| 3 | Работы по установке внутреннего блока | Внутренний блок системы должен устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований, дизайна помещения и требований производителя Товара. |
| 4 | Прокладка внутренних и внешних трубопроводов | Общая длина трубопровода для кондиционера - не менее 5 метров. При монтаже магистрали фреонопровода должны использоваться медные трубы. |
| 5 | Отвод дренажных труб через отверстия в наружных стенах на улицу | Внутри помещения фреонопровод, электрический кабель или дренажный шланг укладываются в коробе. Поставщик обязан не допускать заломов и порывов дренажного шланга при протаскивании через отверстие в стене. Отверстие в стене после укладки фреонопровода, электрического кабеля и дренажного шланга заполняется теплоизолятором во избежание промерзания воды и появления сквозняков в помещении. Стены здания кирпичные. |
| 6 | Подключение электропитания | Монтаж кабелей электропитания к существующей электрической сети выполняется силами и за счет средств поставщика до точек подключения. Кабель электропитания внутри помещения должен быть уложен в кабельный канал, прикрепленный к стене. |
| 7 | Тестовый запуск Товара во всех режимах | После установки Товара его работа тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры напряжения в сети, энергопотребление, давление хладагента, температура при входе и выходе из внутреннего блока. |
| 8 | Обучение специалистов Заказчика | После ввода в эксплуатацию Товара необходимо провести инструктаж работников Заказчика о правилах эксплуатации оборудования и по самостоятельной работе с оборудованием в различных производственных ситуациях. |
| 9 | Уборка мусора | Образовавшийся мусор после сборки товара и работ по установке Товара, а также упаковочные материалы, должны быть вывезены силами и за счет средств Поставщика. Уборка мусора и упаковочного материала должна осуществляться сразу после сборки Товара и завершения его установки. |

4. Требования к гарантийному сроку Товара и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию Товара и монтажу:

4.1. Гарантийный срок на монтаж 12 месяцев. Начало гарантийного периода исчисляется с даты подписания Заказчиком документов о приемке.

4.2. Если в течение гарантийного срока, будут обнаружены недостатки  монтажа, заказчик уведомляет об этом Поставщика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.

4.3. Не позднее 10-го дня со дня получения Поставщиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

4.4.  Срок и условия поставки и оплаты Товара и монтажа:

6.1. Срок монтажа: в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта.

6.2. Монтаж осуществляется специалистами Поставщика в соответствии с рекомендациями завода изготовителя. Все расходные материалы, необходимые для осуществления монтажа, входят в стоимость Контракта и предоставляются Поставщиком безвозмездно для Заказчика.

6.3. По окончании монтажных работ представитель Поставщика производит запуск установленного кондиционера в присутствии представителя Заказчика.

7. Требования к безопасности:

7.1. Производимые работы должны соответствовать установленным нормам и правилам на виды работ (СНиПам и ГОСТам.). Общие требования по обеспечению механической и электрической безопасности - в соответствии с действующими ГОСТ. Работы должны быть выполнены в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, охране труда и санитарно-гигиенического режима.

7.2. Работы осуществляются в действующем учреждении, без отселения. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе суда или представлять угрозу жизни, здоровья сотрудников суда и посетителей.