# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по установке ограждения территории

| Наименование исходных данных | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| Заказчик | Федеральное казенное учреждение «Лечебное исправительное учреждение № 51 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области» |
| Место выполнения | Челябинская область, город Челябинск, улица Некрасовская, дом 19 |
| Срок выполнения работ | Срок окончания работ не позднее 10 сентября 2026 года |

Объем выполнения работ:

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | ЕИ | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 1. Демонтаж ограждения территории |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр68-03-004-01 | Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м | 100 м | 2,505 | 1 | 2,505 |
| 2 | ГЭСН09-08-002-07 | Демонтаж. Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей | 10 шт | 0,1 | 1 | 0,1 |
| 3 | ГЭСН09-08-002-05 | Демонтаж. Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | 10 шт | 0,1 | 1 | 0,1 |
| 4 | ГЭСНр68-04-004-01 | Разборка деревянных заборов: инвентарных из готовых звеньев // Демонтаж деревянных столбов | 100 м2 | 0,59625 | 1 | 0,59625 |
| Раздел 2. Устройство нового оградения школы |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ГЭСН09-08-001-01 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт | 1,05 | 1 | 1,05 |
| 15 | ФСБЦ-04.1.02.05-0120 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)100, W4 | м3 | 0,82425 | 1 | 0,82425 |
| 16 | ФСБЦ-08.1.06.01-0055 | Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 60х60 мм, высота 3000 мм | шт | 105 | 1 | 105 |
| 17 | ФСБЦ-08.1.06.01-0124 | Скоба стальная универсальная для крепления сетчатой панели к столбу в комплекте с болтом М6, длиной 80 мм, размеры скобы 45,5х45,5х6 мм, толщина стали скобы 3 мм | шт | 420 | 1 | 420 |
| 19 | ГЭСН09-08-002-06 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м | 10 шт | 10,1 | 1 | 10,1 |
| 20 | ТЦ_08.1.06.01_66_6669012689_20.02.2026_02_1.3 | Секция 3Д ограждения 2030х2500мм пруток 4мм Покраска порошковая, цвет зеленый RAL 6005 | шт | 101 | 1 | 101 |
| 22 | ГЭСН09-08-002-07 | Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей | 10 шт | 0,1 | 1 | 0,1 |
| 23 | ФСБЦ-08.1.06.05-0041 | Калитка сетчатая для секции заграждения в комплекте с оцинкованными стойками - 2 шт., створкой, элементами крепления и врезным замком, ширина калитки 1000 мм, высота калитки 2000 мм | компл | 1 | 1 | 1 |
| 24 | ГЭСН07-01-055-01 | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |
| 25 | ФСБЦ-04.1.02.05-0120 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)100, W4 | м3 | 0,291 | 1 | 0,291 |
| 26 | ФСБЦ-08.1.06.01-0003 | Ворота распашные двустворчатые из металлических решетчатых панелей с комплектующими, размеры 2000х4500 мм | компл | 1 | 1 | 1 |

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: в ходе проведения работ должны соблюдаться все необходимые требования правил и норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и экологического законодательства