Министерство просвещения Российской Федерации
(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Санкт-Петербургское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа»

(Санкт-Петербургское СУВУ)

Утверждаю:

Директор Санкт-Петербургского СУВУ

____________ В.В. Миронов

«___» ______________2026 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование параметра | Наличие функции или максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование (перечень) выполняемых работ | Выполнение работ по благоустройству внутренней территории Санкт-Петербургского СУВУ (площадка под спортивные трибуны) (далее – Работы). ОКПД2: 42.99.29.100 «Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия» |
|  | Место выполнения работ | г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Загородная, дом 63 |
|  | Сроки выполнения работ | Подрядчик приступает к выполнению Работ с даты заключения Контракта и обязуется выполнить Работы по Контракту в полном объеме в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта. |
|  | Требования к выполнению работ | ## Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на Подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Заказчику. ## Работы выполнять согласно обязательным требованиям, предусмотренным законодательством, нормативно-технической документацией (НТД) и в установленном ими порядке, с учетом принятых и вступивших в действие изменений и дополнений. ## При выполнении работ соблюдать все технологические процессы, включая возможные работы, не указанные определенно, но предусмотренные технологической последовательностью согласно календарному плану составленному и согласованному Заказчиком. ## На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы напольного покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовываются. ## После предварительного согласования производить за свой счет под контролем соответствующих технических специалистов Заказчика демонтаж существующих конструкций, оборудования и т.п., находящихся в зоне ремонтных работ. В случае, если технической документацией не предусмотрена замена указанного выше имущества, Подрядчик обязан произвести установку демонтированного обратно. При этом ответственность за сохранность и работоспособность такого имущества Заказчика несет Подрядчик. ## Работы выполняются в соответствии с СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", с соблюдением требований внутреннего распорядка организации. ## Подрядчик выполняет работы в объеме и сроки, установленные настоящим описанием объекта закупки, и контрактом. Все работы выполняются согласно строительным нормам, правилам, стандартам, а также иным нормативно-правовым документам Российской Федерации. ## Работы выполняются в условиях действующего учреждения, без прекращения эксплуатации объекта. ## Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются. ## Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно – пропускного режима, внутренних положений и инструкций администрации является обязательным условием. ## Выполнение работ в рабочие дни: с 9-00 до 18-00, возможность работы в выходные и праздничные дни должна быть дополнительно согласована с руководством Заказчика. Ответственное лицо за проведение работ на объекте контролирует ход работы своих специалистов и информирует Заказчика о ходе исполнения работ. ## Осуществлять ежедневно сбор образовавшегося строительного мусора и складирование его на выделенное место временного накопления в закрытых мешках или другой плотной закрытой таре; ## Обеспечить ограждение места временного хранения строительного мусора, обеспечить своими силами погрузку строительного мусора при вывозе его спецтранспортом. ## Не допускать накопления строительного мусора в зоне зеленых насаждений, на дорогах и проходах. |
|  | Содержание и объем выполняемых работ (описание работ) | Согласно приложениям: - Описание объекта закупки; - Локальный сметный расчет (смета) Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю исполнительную документацию, включая акты скрытых работ. |
|  | Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ | ## Работы выполняются строго в соответствии с разрабатываемым Подрядчиком календарным графиком выполнения работ, согласованным с Заказчиком. Увеличение сроков работ по вине Подрядчика не возможно и будет рассматриваться как нарушение контракта. |
|  | Требования к сметной документации | ## Исходные сметные расчеты на выполнение работ, как обоснование начальной (максимальной) цены контракта приведены в Приложении Локальный сметный расчет (смета). |
|  | Требования к применяемым материалам | При производстве работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и импортного производства, позволяющие повысить эксплуатационные свойства объекта в целом. Используемые при выполнении работ материалы, изделия и т.п. (далее – товар) должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), пригодными к использованию, разрешенными к применению на территории РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсических веществ, иметь должным образом заверенные сертификаты (паспорта), подтверждающие их качество и безопасность (на момент поставки). Перед началом выполнения работ по контракту Подрядчик обязан представить Заказчику данные о применяемом товаре (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получить одобрение Заказчика на его применение и использование. В случае, если Заказчик отклонил использование товара из-за несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования. При производстве работ отделочные материалы и другие установочные изделия применяются после согласования образцов. |
|  | Требования к гарантийным обязательствам: | Гарантийный срок на результат работ – 24 месяца со дня приемки. Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ материалы, изделия – в соответствии с гарантийной документацией их производителя, но не менее 12 месяцев. Гарантии распространяются на все, составляющее результат работ. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки. |
|  | Требования к результатам работ: | Работы должны быть выполнены в полном объеме и качественно, в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе: - Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ); - ГОСТ 7473-2010 «Бетонные смеси»; - ГОСТ 59106-2020 «Сваи стальные винтовые»; - ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные»; - СНиП СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» и 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» (часть 2). |
|  | Требования к энергоэффективности | Применяемые в процессе выполнения работ материалы, товары, в отношении которых законодательством РФ установлены требования энергетической эффективности, должны соответствовать указанным требованиям: - Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд» требование к энергоэффективности для устанавливаемых систем управления освещением; - Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Приказа Минэкономразвития РФ от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»; - Приказа Минпромторга России от 06.11.2018 № 4404 «Об утверждении перечня категорий товаров и их характеристик в пределах, установленных Правительством Российской Федерации видов товаров и их характеристик, на которые распространяется требование о наличии информации о классе энергетической эффективности товаров в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и перечня исключений из категорий данных товаров и их характеристик». 15.2. В соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергоэффективности», товары, в отношении которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти утверждены классы энергетической эффективности, должны иметь класс энергетической эффективности не ниже класса «А». |
|  | Требования о включении всех расходов | В цену включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления своих обязательств по контракту в полном объеме, надлежащего качества, в том числе: стоимость товара (строительного материала, оборудования), транспортные расходы, стоимость необходимых погрузочно-разгрузочных работ, вывоз мусора, стоимость страхования и иные расходы, а также уплата налогов, сборов, таможенных пошлин, и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации. |

Виды и объемы выполняемых работ.

| N п/п. | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Благоустройство |  |  |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | м. куб. | 72 |
|  | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | м. кв. | 120 |
|  | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 600 г/м2 | м. кв. | 132 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | м. куб. | 40 |
|  | Песок природный для строительных работ I класс, крупный | м. куб. | 44 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | м. куб. | 20 |
|  | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм | м. куб | 22 |
|  | Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня марки: 1200 толщиной слоя до 15 см // прим. отсев | м. кв. | 126 |
|  | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | т. | 72 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | т. | 72 |

Перечень необходимой исполнительной документации на основании требований приказа

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр, ГОСТР 70108-2025и др.

- Исполнительные чертежи (схемы);

- Документы по обоснованию стоимости (цены) на применяемые материалы и изделия;

- Паспорта, сертификаты качества на применяемые материалы и изделия;

- Акты формы КС-2, КС-3;

Другие акты и документы необходимые для принятия выполненных работ согласно требованиям и нормативам в строительстве на основания законодательства РФ.

График выполнения работ: График выполнения работ согласовывается с Заказчиком.

Приложение:

- Проект Контракта.

Составил: заведующий частью (АХ)___________________ Давыдов В.И.