- Описание объекта закупки

1. Наименование объекта закупки: Рукоятка ультразвуковой хирургической системы для мягких тканей с ручным управлением, многоразового использования

- 2. Количество, код позиции, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код ОКПД2, код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Количество (объем работы, услуги) | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |
| 1 | Рукоятка ультразвуковой хирургической системы для мягких тканей с ручным управлением, многоразового использования | 32.50.50.190-00001079 | Назначение | Для преобразования электрических импульсов ультразвукового хирургического генератора в высокочастотные механические колебания и их передачи на лезвия инструментов-насадок ультразвукового скальпеля |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | шт |
|  |  |  | Совместимость | С генератором HARMONIC GEN11, имеющимся у Заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Конструкция | Рукоятка с резьбовым штоком |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Гибкий изоляционный провод с прорезиненным штекером для соединения с разъемом на передней панели генератора |  |  |  |  |
|  |  |  | Использование | С насадками диаметром 5 и 10 для открытой и эндоскопической хирургии |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Предохранительный колпачок для защиты резьбового штока | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Замок рабочей части | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Проверочный наконечник | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество активаций | ≥ 95 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Самотестирование | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Стерильность | Нестерильно |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Активация инструмента | С помощью ручного триггера на насадке или съемного адаптера к рукояти для ручной активации насадок |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |  |  |
|  |  |  |  | С билатерально продублированными кнопками активации режима минимальной и максимальной мощности |  |  |  |  |
|  |  |  |  | При помощи ножного педального привода |  |  |  |  |

Требования к упаковке, маркировке товара: Поставщик должен обеспечить упаковку Оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка Оборудования должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Оборудования. Упаковка и маркировка на упаковке, а также документация внутри и вне упаковки должны строго соответствовать специальным требованиям, установленным в Технических требованиях (приложение N 2 к Контракту).

Требование к качеству: Гарантия Поставщика на поставленное Оборудование составляет не менее 12 месяцев. Гарантия производителя на Оборудование составляет не менее 12 месяцев.