Приложение 1

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ.

дополнительные сведения о закупке, на поставку товара (оказание услуг)

Наименование предмета контракта: сантехническое оборудование в рамках капитального ремонта

Описание объекта закупки в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44-ФЗ (требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные необходимые показатели).

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги (объекта закупки) | Описание объекта закупки | Код по ОКПД 2, КТРУ | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муфта полипропиленовая 25 ¾ с внутренней резьбой комбинированная 2 шт или эквивалент | 1. Тип изделия: переходник. 2. Диаметр соединения 1: ¾″ (дюйма). 3. Диаметр соединения 2: 25 мм. 4. Материал изготовления: полипропилен. 5. Тип соединения: резьбовое. 6. Максимальное рабочее давление: 2,5 МПа. 7. Максимальная рабочая температура: 95 °C. 8. Страна производства: Россия. | 22.21.29.130 | 5 | шт. |
| 2 | Дюбель гвоздь с потайным бортиком 6х60 мм (150 шт) или эквивалент | 1. Тип изделия: дюбель‑гвоздь. 2. Форма головки: потайная. 3. Материал изготовления: полипропилен. 4. Диаметр: 6 мм. 5. Длина: 60 мм. 6. Количество в упаковке: 100 шт. 7. Страна производства: Россия. | 25.93.14.119 | 1 | шт. |
| 3 | Тройник полипропиленовый SLT AQUA PP-R 25мм сантехнический для труб или эквивалент | 1. Тип изделия: тройник. 2. Диаметр: 25 мм. 3. Материал изготовления: полипропилен (PPR). 4. Тип соединения: сварное (для полифузионной муфтовой сварки). 5. Угол отвода: 90°. 6. Рабочее давление: 25 бар. 7. Максимальная рабочая температура: +80 °C (кратковременно допускается до +95 °C). 8. Страна производства: Россия. | 22.21.29.130 | 5 | шт. |
| 4 | Millennium Крепление для труб 25 мм 50 шт. или эквивалент | 1. Тип изделия: крепёж для полипропиленовых труб (скоба/клипса). 2. Диаметр трубы: 25 мм. 3. Материал изготовления: полипропилен (PPR). 4. Тип крепления: с защёлкой (механическая фиксация). 5. Цвет: белый. 6. Максимальная рабочая температура: +90 °C. 7. Номинальное давление: PN 25 (25 бар). 8. Соответствие стандарту: ГОСТ 32415‑2013. 9. Страна производства: Россия. | 22.21.29.130 | 3 | шт. |
| 5 | Тройник полипропиленовый 25х20х25 переходной для труб, РОСТерм, 10 шт или эквивалент | 1. Тип изделия: тройник переходной. 2. Диаметр соединения 1: 25 мм. 3. Диаметр соединения 2: 20 мм. 4. Диаметр соединения 3: 25 мм. 5. Материал изготовления: полипропилен (PP‑R). 6. Тип соединения: для раструбной (полифузионной) сварки. 7. Максимальное рабочее давление: 25 бар. 8. Максимальная рабочая температура: +95 °C. 9. Цвет: белый. 10. Страна производства: Россия. | 22.21.29.130 | 1 | шт. |
| 6 | Набор для подключения радиатора Damento Clima ½ 13 предметов или эквивалент | 1. Тип изделия: набор для подключения радиатора. 2. Диаметр подключения: ¾″ (дюйма). 3. Количество кронштейнов в комплекте: 3 шт. 4. Материал кронштейнов: сталь. 5. Цвет: белый. 6. Назначение: для монтажа алюминиевых и биметаллических радиаторов. 7. Тип крепления: настенный монтаж. 8. Страна производства: Россия. | 24.20.40.000 | 2 | шт. |
| 7 | Труба канализационная D110 мм, толщина 2,2 мм, длина 500 мм, RTP ПИАРКОМ или эквивалент | 1. Тип изделия: труба канализационная внутренняя. 2. Диаметр: 110 мм. 3. Толщина стенки: 2,7 мм. 4. Длина: 0,5 м. 5. Материал изготовления: полипропилен (ПП). 6. Максимальная температура постоянных стоков: 80 °C. 7. Соответствие стандарту: ГОСТ 32414‑2013 «Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации». 8. Страна производства: Россия. | 22.21.21.123 | 2 | шт. |
| 8 | Труба канализационная D110 мм, толщина 2,2 мм, длина 1000 мм, RTP ПИАРКОМ или эквивалент | 1. Тип изделия: труба канализационная внутренняя. 2. Диаметр: 110 мм. 3. Толщина стенки: 2,7 мм. 4. Длина: 1 м. 5. Материал изготовления: полипропилен (ПП). 6. Максимальная температура постоянных стоков: 80 °C. 7. Соответствие стандарту: ГОСТ 32414‑2013 «Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации». 8. Страна производства: Россия. | 22.21.21.123 | 3 | шт. |
| 9 | Муфта разъемная, полипропиленовая, комбинированная или эквивалент | 1. Тип изделия: муфта разъёмная (американка). 2. Диаметр присоединяемых труб: 25×25 мм. 3. Материал корпуса: полипропилен. 4. Тип соединения: разборное, сварное (раструб под пайку). 5. Назначение: системы холодного и горячего водоснабжения, отопление. 6. Страна производства: Россия. | 22.21.29.130 | 6 | шт. |
| 10 | Американка 25 мм ½ 1шт, внутренняя резьба, муфта комбинированная разъемная или эквивалент | 1. Тип изделия: муфта разъёмная (американка). 2. Диаметр соединения 1: 1/2" (дюйма). 3. Диаметр соединения 2: 25 мм. 4. Тип резьбы: внутренняя (ВР). 5. Материал корпуса: полипропилен (PPR). 6. Материал закладного элемента: никелированная латунь ЛС-59-1. 7. Длина: 85 мм. 8. Максимальное рабочее давление: 25 бар. 9. Максимальная температура применения: +95 °C (кратковременная). 10. Тип монтажа: резьбовой, пайка. 11. Страна производства: Россия. | 22.21.29.130 | 10 | шт. |
| 11 | Американка 25 мм ¾ 1шт, внутренняя резьба, муфта комбинированная разъемная или эквивалент | 1. Тип изделия: муфта разъёмная (американка). 2. Диаметр соединения 1: 3/4" (дюйма). 3. Диаметр соединения 2: 25 мм. 4. Тип резьбы: внутренняя (ВР). 5. Материал корпуса: полипропилен (PPR). 6. Материал закладного элемента: никелированная латунь ЛС-59-1. 7. Длина: 85 мм. 8. Максимальное рабочее давление: 25 бар. 9. Максимальная температура применения: +95 °C (кратковременная). 10. Тип монтажа: резьбовой, пайка. 11. Страна производства: Россия. | 22.21.29.130 | 10 | шт. |
| 12 | Кран шаровый полипропиленовый диаметр 25 мм 2 шт / фитинг для трубы или эквивалент | 1. Тип изделия: кран шаровой прямой. 2. Диаметр: 25 мм (DN 25). 3. Номинальное давление: PN 25 (25 бар). 4. Материал корпуса: полипропилен (PPR). 5. Тип управления: ручка‑флажок. 6. Тип присоединения: под пайку. 7. Диапазон рабочих температур: от −20 °C до +50 °C. 8. Конструкция: полнопроходной. 9. Назначение: для систем водоснабжения и низкотемпературного отопления. 10. Страна производства: Россия. | 28.14.13.131 | 3 | шт. |
| 13 | Кран для радиатора отопления 20 мм ½, 6 шт, полипропиленовый угловой или эквивалент | 1. Тип изделия: кран для радиатора угловой. 2. Диаметр соединения 1: ¾″ (дюйма). 3. Диаметр соединения 2: 25 мм. 4. Материал корпуса: полипропилен (PP‑R). 5. Номинальное давление: PN 25 (25 бар). 6. Максимальная рабочая температура: +95 °C. 7. Тип присоединения: под пайку (полифузионная сварка). 8. Назначение: для систем отопления и водоснабжения. 9. Цвет: белый. 10. Страна производства: Россия. | 28.14.13.130 | 1 | шт. |
| 14 | Гибкая подводка для смесителя 60 см, 2 штуки комплект, в оплетке или эквивалент | 1. Тип изделия: гибкая подводка для смесителя. 2. Тип соединения: гайка‑штуцер. 3. Присоединительный размер 1: ½″ (дюйма). 4. Присоединительный размер 2: M10. 5. Длина: 60 см. 6. Количество в комплекте: 2 шт. 7. Максимальное рабочее давление: 15 бар (1,5 МПа). 8. Максимальная рабочая температура: +95 °C. 9. Материал шланга: нетоксичный каучук E.P.D.M. 10. Материал оплётки: алюминиевая нить или нержавеющая сталь AISI 304. 11. Материал концевой арматуры: латунь (никелированная). 12. Страна производства: Россия. | 22.19.30.120 | 5 | шт. |
| 15 | Ревизия для внутренней канализации 1120/110х87, 1 шт или эквивалент | 1. Тип изделия: ревизия канализационная. 2. Диаметр условного прохода: 110 мм. 3. Угол исполнения: 0°. 4. Материал: полипропилен. 5. Максимальная температура эксплуатации: не менее 95 °C (кратковременно), не менее 80 °C (постоянно). 6. Наличие уплотнительного кольца: двухлепестковое. 7. Длина изделия: 230 мм. 8. Ширина изделия: 120 мм. 9. Страна производства: Россия. | 22.21.21.129 | 4 | шт. |
| 16 | Тройник канализационный 110 или эквивалент | 1. Тип изделия: тройник канализационный. 2. Диаметр условного прохода: 110 мм. 3. Угол отвода: 45°. 4. Материал: полипропилен. 5. Максимальная температура эксплуатации: 95 °C. 6. Длина изделия: 270 мм. 7. Ширина изделия: 240 мм. 8. Страна производства: Россия. | 22.21.29.130 | 6 | шт. |
| 17 | Водорозетка угол (отвод) 25 ¾ с внутренней резьбой полипропиленовый или эквивалент | 1. Тип изделия: водорозетка. 2. Диаметр присоединения: 3/4". 3. Диаметр подсоединяемой трубы: 25 мм. 4. Тип резьбы: внутренняя. 5. Тип монтажа: резьбовой, пайка. 6. Материал: полипропилен. 7. Максимальная температура эксплуатации: 95 °C. 8. Максимальное рабочее давление: 25 бар. 9. Длина изделия: 85 мм. 10. Страна производства: Россия. | 22.21.29.130 | 8 | шт. |
| 18 | Уголок полипропиленовый 25 мм 90 гр. 10 шт VFLFEX / Угол ППР или эквивалент | 1. Тип изделия: фитинг полипропиленовый. 2. Вид фитинга: угол 90°. 3. Диаметр: 25×25 мм. 4. Тип монтажа: пайка (раструбная сварка). 5. Тип резьбы: отсутствует. 6. Материал: полипропилен (PP‑R). 7. Материал подсоединяемой трубы: полипропилен. 8. Максимальная температура применения: +95 °C. 9. Максимальное рабочее давление: 25 бар. 10. Область применения: системы горячего и холодного водоснабжения. 11. Страна производства: Россия. | 22.21.29.130 | 4 | шт. |
| 19 | Водорозетка угол (отвод) 25 ½ 1шт, с внутренней резьбой полипропиленовый или эквивалент | 1. Тип изделия: угольник с креплением (водорозетка). 2. Диаметр подсоединяемой трубы: 25 мм. 3. Диаметр резьбы: 1/2", внутренняя резьба (ВР). 4. Материал корпуса: полипропилен. 5. Материал резьбовой вставки: латунь. 6. Тип соединения: пайка + резьбовое соединение. 7. Способ монтажа: крепление к стене через технологические проушины. 8. Назначение: соединение полипропиленовой трубы 25 мм с фитингом 1/2" ВР. 9. Страна производства: Россия | 22.21.29.130 | 10 | шт. |
| 20 | Угловой кран с отражателем черный матовый ½ х ½ TIM BL 5825S.BK или эквивалент | 1. Тип изделия: кран шаровой угловой. 2. Диаметр резьбы: 1/2" (наружная резьба). 3. Условный проход: DN15 (15 мм). 4. Материал корпуса: сталь. 5. Покрытие корпуса: хромированное. 6. Тип монтажа: резьбовой. 7. Максимальное рабочее давление: 10 бар (PN10). 8. Диапазон рабочих температур: от 0 до –120 °C. 9. Тип управления: ручной, ручка‑флажок. 10. Конструкция: неполнопроходной. 11. Габариты: длина 88 мм, высота 40 мм. 12. Страна производства: Россия. | 28.14.12.110 | 8 | шт. |
| 21 | Переходная муфта с ПВХ/ПП на чугун/сталь Fachmann D110/100, с манжетой или эквивалент | 1. Тип изделия: переходник для внутренней канализации. 2. Назначение: соединение пластиковой трубы 110 мм с чугунной трубой 124 мм. 3. Диаметр: 110×124 мм. 4. Материал корпуса: полипропилен. 5. Тип канализации: внутренняя, безнапорная. 6. Рабочее давление: до 1 бар. 7. Рабочая температура: от 0 до +90 °C. 8. Комплектация: переходник + сальник. 9. Страна производства: Россия. | 22.21.29.130 | 4 | шт. |
| 22 | Отвод канализационный 50х90 градусов или эквивалент | 1. Тип изделия: отвод канализационный. 2. Диаметр условного прохода: 50 мм. 3. Угол отвода: 90°. 4. Материал: полипропилен. 5. Наличие шумоизоляции: да. 6. Максимальная температура эксплуатации: 80 °C. 7. Длина изделия: 95 мм. 8. Ширина изделия: 95 мм. 12. Страна производства: Россия. | 22.21.29.130 | 10 | шт. |
| 23 | Отвод канализационный 50х45 градусов или эквивалент | 1. Тип изделия: отвод канализационный. 2. Диаметр условного прохода: 50 мм. 3. Угол отвода: 45°. 4. Материал: полипропилен. 5. Наличие шумоизоляции: да. 6. Максимальная температура эксплуатации: 80 °C. 7. Длина изделия: 115 мм. 8. Ширина изделия: 80 мм. 9. Страна производства: Россия. | 22.21.29.130 | 8 | шт. |
| 24 | Крестовина канализационная двухплоскостная Flextron 110/110/110х87 ПП, 1шт. или эквивалент | 1. Тип изделия: крестовина двухплоскостная. 2. Диаметр условного прохода: 110 мм. 3. Угол: 90°. 4. Материал: полипропилен. 5. Максимальная температура эксплуатации: 95 °C. 6. Наличие шумоизоляции: отсутствует. 7. Длина изделия: 230 мм. 8. Ширина изделия: 180 мм. 9. Страна производства: Россия. | 22.21.29.130 | 2 | шт. |
| 25 | Уголок полипропиленовый 25 мм 45 гр. Комплект 10 шт / фитинги для труб или эквивалент | 1. Тип изделия: угол 45°. 2. Диаметр условного прохода: 25 мм. 3. Угол: 45°. 4. Материал: полипропилен. 5. Тип монтажа: пайка. 6. Максимальная температура эксплуатации: 95 °C. 7. Максимальное рабочее давление: 25 бар. 8. Длина изделия: 85 мм. 9. Страна производства: Россия. | 22.21.29.130 | 4 | шт. |
| 26 | Муфта полипропиленовая 25 мм комплект 10 шт / фитинги для труб полипропилен или эквивалент | 1. Тип изделия: муфта соединительная. 2. Диаметр условного прохода: 25 мм. 3. Материал: полипропилен. 4. Тип монтажа: пайка. 5. Максимальная температура эксплуатации: 95 °C. 6. Максимальное рабочее давление: 25 бар. 7. Область применения: системы холодного и горячего водоснабжения. 8. Страна производства: Россия. | 22.21.29.130 | 5 | шт. |
| 27 | Труба канализационная D110 мм, толщина 2.2 мм, длина 150 мм, RTR ПИАРКОМ или эквивалент | 1. Тип изделия: труба канализационная. 2. Диаметр условного прохода: 110 мм. 3. Длина изделия: 1500 мм. 4. Материал: полипропилен. 5. Максимальная температура эксплуатации: 90 °C. 6. Цвет: серый. 7. Толщина стенки: 3,4 мм. 8. Тип соединения: раструбное. 9. Наличие уплотнительного кольца: да. 10. Страна производства: Россия | 22.21.21.129 | 5 | шт. |
| 28 | Труба канализационная 50 мм, 2 м, внутренняя, 1 шт / Политэк или эквивалент | 1. Тип изделия: труба канализационная. 2. Диаметр условного прохода: 50 мм. 3. Длина изделия: 2000 мм 4. Материал: полипропилен. 5. Тип канализации: внутренняя, безнапорная. 6. Рабочая температура: от 0 до +90 °C. 7. Толщина стенки: 1,8 мм. 8. Тип соединения: раструбное. 9. Страна производства: Россия. | 22.21.21.129 | 8 | шт. |
| 29 | Тройник для внутренней канализации 50 х 50 мм / 45 градусов ПОЛИТЭК или эквивалент | 1. Тип изделия: тройник канализационный. 2. Диаметр условного прохода: 40 мм. 3. Угол отвода: 45°. 4. Материал: полипропилен. 5. Тип соединения: раструбное. 6. Тип уплотнения: двухлепестковое уплотнительное кольцо. 7. Максимальная температура эксплуатации: 95 °C. 8. Шумоизоляция: отсутствует. 9. Длина изделия: 140 мм. 10. Ширина изделия: 90 мм. 11. Страна производства: Россия. | 22.21.29.130 | 6 | шт. |
| 30 | Водорозетка полипропиленовая 25х½ ВР с креплением РОСТерм или эквивалент | 1. Тип изделия: водорозетка. 2. Диаметр присоединения: 1/2". 3. Диаметр подсоединяемой трубы: 25 мм. 4. Тип резьбы: внутренняя. (Внутренний) 5. Тип монтажа: резьбовой, пайка. 6. Материал: полипропилен. (Основной материал — полипропилен) 7. Максимальная температура эксплуатации: 95 °C. 8. Максимальное рабочее давление: 25 бар. 9. Область применения: системы холодного и горячего водоснабжения. (Система ГВС/ХВС) 10. Длина изделия: 85 мм. 11. Страна производства: Россия. | 22.21.29.130 | 20 | шт. |
| 31 | Водорозетка полипропиленовая 25х½ НР с креплением РОСТерм или эквивалент | 1. Тип изделия: водорозетка. 2. Диаметр присоединения: 1/2". 3. Диаметр подсоединяемой трубы: 25 мм. 4. Тип резьбы: наружная. 5. Тип монтажа: резьбовой, пайка. 6. Материал: полипропилен. 7. Максимальная температура эксплуатации: 95 °C. 8. Максимальное рабочее давление: 25 бар. 9. Область применения: системы горячего и холодного водоснабжения. 10. Длина изделия: 85 мм. 11. Страна производства: Россия. | 22.21.29.130 | 10 | шт. |
| 32 | Труба канализационная D110 мм, толщина 2,2 мм, длина 250 мм, RTP ПИАРКОМ или эквивалент | 1. Тип изделия: труба канализационная. 2. Диаметр условного прохода: 110 мм. 3. Длина изделия: 250 мм 4. Материал: полипропилен. 5. Тип канализации: внутренняя, безнапорная. 6. Рабочая температура: от 0 до +90 °C. 7. Толщина стенки: 2,2 мм. 8. Тип соединения: раструбное. 9. Страна производства: Россия. | 22.21.29.130 | 4 | шт. |
| 33 | Тройник канализационный переходной 90 градусов DN 110х50 или эквивалент | 1. Тип изделия: тройник канализационный. 2. Диаметр условного прохода: 110 мм и 50 мм. (два диаметра) 3. Угол отвода: 90°. 4. Материал: полипропилен. 5. Шумоизоляция: отсутствует. 6. Максимальная температура эксплуатации: 95 °C. 7. Длина изделия: 170 мм. 8. Ширина изделия: 120 мм. 9. Страна производства: Россия. | 22.21.29.130 | 2 | шт. |
| 34 | Отвод канализационный 45 градусов DN 110 или эквивалент | 1. Тип изделия: отвод канализационный. 2. Диаметр условного прохода: 110 мм. 3. Угол отвода: 45°. 4. Материал: полипропилен. 5. Тип соединения: раструбное. 6. Тип уплотнения: двухлепестковое уплотнительное кольцо. 7. Максимальная температура эксплуатации: 95 °C. 8. Шумоизоляция: отсутствует. 9. Длина изделия: 150 мм. 10. Ширина изделия: 120 мм. 11. Страна производства: Россия. | 22.21.29.130 | 6 | шт. |
| 35 | Отвод канализационный 90 градусов DN 110 или эквивалент | 1. Тип изделия: отвод канализационный. 2. Диаметр условного прохода: 110 мм. 3. Угол отвода: 90°. 4. Материал: полипропилен. 5. Тип соединения: раструбное. 6. Тип уплотнения: двухлепестковое уплотнительное кольцо. 7. Максимальная температура эксплуатации: 95 °C. 8. Шумоизоляция: отсутствует. 9. Длина изделия: 150 мм. 10. Ширина изделия: 120 мм. 11. Страна производства: Россия. | 22.21.29.130 | 8 | шт. |
| 36 | Смеситель на стену для биде с гигиеническим душем или эквивалент | 1. Тип изделия: набор для подключения гигиенического душа. 2. Цвет изделия: чёрный. 3. Основной материал: латунь. 4. Материал лейки: ABS‑пластик. 5. Тип монтажа: настенный. (из описания конструкции) 6. Межосевое расстояние подключения: 150 мм, регулируемое ±15 мм. 7. Тип картриджа: керамический, диаметр 28 мм. 8. Длина шланга: до 200 см (спиральный, растягивающийся). 11. Комплектация: гигиеническая лейка, смесительный узел, шланг, эксцентрики. | 28.14.12.110 | 4 | шт. |
| 37 | Водорозетка 25 мм * 1/2", 1 шт, внутренняя резьба полипропиленовая для смесителя или эквивалент | 1. Тип изделия: планка для смесителя. 2. Диаметр резьбового подключения: 1/2". 3. Диаметр подсоединяемой трубы: 25 мм. 4. Тип резьбы: внутренняя/наружная (ВР/ВП). 5. Материал: полипропилен. 6. Тип монтажа: пайка, резьбовое соединение. 7. Максимальная температура эксплуатации: 95 °C. 8. Максимальное рабочее давление: 25 бар. 9. Длина изделия: 200 мм. 10. Страна производства: Россия. | 22.21.29.130 | 10 | шт. |
| 38 | Люк Maxitech Плюс 20x20 см под плитку или эквивалент | 1. Тип изделия: люк ревизионный скрытого типа. 2. Назначение: доступ к инженерным коммуникациям под облицовку плиткой. 3. Габаритные размеры (Ш×В): 20×20 см. 4. Глубина изделия: 5 см. 5. Основной материал: алюминиевый профиль. 6. Заполнение крышки: влагостойкий ГКЛ. 7. Метод сборки: штампованные элементы. 8. Тип фиксации: защёлки. 9. Съёмность крышки: нет. 10. Под покраску: да. 11. Наличие цепочки: нет. 12. Рукоятка: отсутствует. 13. Страна производства: Россия. | 25.99.29.190 | 1 | шт. |

Правовое регулирование закупки

способ определения поставщика – п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

|  | Перечень нормативных правовых актов, регулирующих закупку |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ограничения при определении поставщика | не установлено / установлено, в соответствии с ___ (указать НПА) |
|  | Преимущества, предоставляемые участникам закупки | не установлено / установлено |
|  | Требования к происхождению товара, работ, услуг | не установлено / установлено, в соответствии с ___ (указать НПА) |
|  | Сведения о казначейском/банковском сопровождении контракта | требуется/не требуется |
|  | Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (услуги). Требование о предоставлении вместе с товаром гарантии производителя товара и сроку действия такой гарантии, требование о предоставление вместе с товаром гарантии поставщика на товар и к сроку действия такой гарантии. | не установлено |

| Начальник ОКБИ и ХО |  | Д.А. Салухов |
| --- | --- | --- |

| Контракт заключается |  | с предприятием УИС |
| --- | --- | --- |
|  |  | с организацией инвалидов |
|  | Х | с СМП и СОНО |