ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на комплексное выполнение работ по поставке, сборке и архитектурно-строительному обустройству деревянной малой архитектурной формы (беседки) со стропильной системой и кровельным покрытием

1. Общие положения и особые условия выполнения работ

1.1. Предметом настоящей закупки является поставка элементов деревянной конструкции с габаритными размерами по осям 6000х9000 мм, укомплектованного несущей стропильной системой, элементами заполнения проемов и кровельным покрытием, с последующим проведением комплекса монтажных, сборочных и подготовительных работ на объекте Заказчика.
1.2. Окончательный объем материалов, точная конфигурация угловых сопряжений, количество венцов, высотные отметки, а также шаг и раскладка элементов заполнения определяются Заказчиком на этапе подписания Контракта или непосредственно в ходе выполнения работ посредством согласования эскизных планов. Поставщик обязан учесть данные риски в рамках формирования своего ценового предложения.

1.3. Специфика места выполнения работ: Объект Заказчика расположен в границах особо охраняемой природной территории. На данной территории действует строгий правовой режим, установленный Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и Положением о конкретной ООПТ. Поставщик обязан в полном объеме соблюдать установленные экологические запреты и ограничения. Незнание специфики режима ООПТ не освобождает Поставщика от ответственности.

2. Требования к материалам и комплектации

2.1. Стеновые материалы и конструкция сруба

- Конструкция стен беседки должна быть выполнена из высококачественного оцилиндрованного бревна хвойных пород (сосна, ель или аналогичные породы по согласованию с Заказчиком), заготовленного в соответствующий технологический период.

  Диаметр бревна должен находиться в диапазоне от 140 до 160 мм. Подбор конкретного диаметра и высоты лунного паза в указанных пределах осуществляется Поставщиком самостоятельно для обеспечения максимальной архитектурной выразительности, жесткости и конструктивной надежности здания.

  Качество древесины должно соответствовать высоким эстетическим и эксплуатационным критериям, исключающим наличие критических пороков, трещин напряжения и биологических поражений, ухудшающих внешний вид.

  Тип углового соединения — с остатком, с зарезкой чаш в заводских условиях по согласованному в процессе исполнения контракта проекту.

  Межвенцовое уплотнение: должен применяться специализированный утеплитель из натуральных волокон в объеме, достаточном для исключения продуваемости. Скрепление венцов — скрытое, с применением деревянных нагелей, обеспечивающих нормативную усадку.

2.2. Стропильная система и кровельное покрытие

- Конструктивное исполнение стропильной системы должно быть рассчитано на восприятие максимальных снеговых и ветровых нагрузок, характерных для места установки, с учетом нормативного коэффициента надежности для малых архитектурных форм.

- Пиломатериалы для стропил и обрешетки должны быть обработаны составами, обеспечивающими долговременную огнебиозащиту (по классу не ниже установленного действующими техническими регламентами), без изменения естественного оттенка древесины или по согласованию цвета с Заказчиком. Шаг стропил и обрешетки определяется расчетно-конструктивным методом Поставщика.

- Кровельное покрытие: В комплект поставки входит металлочерепица (профиль, толщина стали, цвет и тип полимерного покрытия согласовываются с Заказчиком на этапе монтажа). Комплект должен включать все необходимые доборные элементы (коньковые, торцевые планки, капельники, элементы крепежа), обеспечивающие полную герметичность и законченный эстетический вид кровли.

2.3. Элементы заполнения проемов

- В комплект поставки должен входить дверной блок (дверь) в сборе (полотно, коробка, фурнитура, замок). Материал, тип исполнения (глухая, остекленная, комбинированная) и габаритные размеры дверного блока определяются по согласованию с Заказчиком в ходе выполнения работ с учетом окосячки (обсадной коробки), компенсирующей усадку сруба.

3. Требования к логистике, монтажу и режиму ООПТ

3.1. Режимно-пропускной контроль: Допуск персонала, автотранспорта и строительной техники Поставщика на территорию ООПТ осуществляется исключительно на основании специальных разрешений, оформляемых в администрации ООПТ.
3.2. Обязанность по сбору, подготовке, согласованию и своевременной подаче полного пакета документов для получения пропусков (включая документы на транспортные средства, водительские удостоверения, паспорта рабочих, сертификаты на технику и т.д.) целиком и полностью возлагается на Поставщика.
3.3. Заказчик не несет ответственности за задержки в выполнении работ, связанные со сроками рассмотрения заявлений на выдачу пропусков администрацией ООПТ, отказом в выдаче разрешений или изменением регламента работы пропускной системы. Возможные простои техники и бригад по указанным причинам не являются основанием для продления сроков Контракта.
3.4. Доставка и разгрузка: Поставщик осуществляет доставку, погрузку, промежуточное складирование, охрану материалов на площадке и разгрузку собственными силами и средствами. Доставка материалов от границ ООПТ или от согласованных парковочных мест до непосредственной площадки сборки (в случае ограничения движения тяжелой техники) осуществляется силами Поставщика, в том числе с использованием средств малой механизации или вручную, исключая повреждение почвенно-растительного покрова.
3.5. В ходе монтажа Поставщик обязан обеспечить выполнение сопутствующих технологических пропилов, технологических зазоров на усадку, а также установку компенсирующих устройств (домкратов) в местах, где это будет признано необходимым представителем технического надзора Заказчика.
3.6. По окончании работ Поставщик производит полную очистку пятна застройки, прилегающей территории, а также утилизацию и вывоз всех видов образовавшихся отходов (включая опилки, обрезки, упаковочные материалы) строго за пределы границ ООПТ на специализированные полигоны с предоставлением подтверждающих документов.

4. Порядок приемки и гарантии

4.1. Приемка выполненных работ осуществляется комиссионно. Заказчик вправе осуществлять скрытый надзор на любом этапе сборки. В случае возникновения сомнений в качестве используемого уплотнителя, скрытого крепежа или обработки древесины, Поставщик обязан за свой счет произвести частичный демонтаж элементов для демонстрации соответствия.
4.2. Гарантийный срок на весь комплекс поставки и монтажа составляет не менее 12 месяцев со дня подписания акта приемки.