Приложение №1

Техническое задание

| № п/п | Наименование Товара, ОКПД2, КТРУ | Требования к качественным характеристикам, потребительским свойствам. |  |  | Кол-во (ед. изм.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значение | Единицы измерения |  |
| 1 | Видеобар ОКПД2 26.40.33.192 | Количество встроенных камер | Не менее 3 | Штука | 1 штука |
|  |  | Разрешение каждой камеры | Не менее 50 | Мегапиксель |  |
|  |  | Электронный стабилизатор | Наличие |  |  |
|  |  | Угол обзора широкоугольного объектива по вертикали | Не менее 80 | Градус прямого угла |  |
|  |  | Угол обзора широкоугольного объектива по вертикали | Не менее 98 | Градус прямого угла |  |
|  |  | Угол обзора телефото объектива по вертикали | Не менее 30 | Градус прямого угла |  |
|  |  | Угол обзора телефото объектива по вертикали | Не менее 40 | Градус прямого угла |  |
|  |  | Наличие цифрового зума | Не менее 8 | Кратность |  |
|  |  | Максимальное разрешение | Не менее 3840х2160 | Пиксель |  |
|  |  | Автоматическая шторка приватности | Наличие |  |  |
|  |  | Возможность калибровки камер | Наличие |  |  |
|  |  | Встроенные функции ИИ | Автокадрирование, Наведение на говорящего, Режим «картинка в картинке», Мультифокусное кадрирование, Подсчет участников |  |  |
|  |  | Количество встроенных динамиков | Не менее 4 | Штука |  |
|  |  | Мощность каждого встроенного динамика | Не менее 5 | Ватт |  |
|  |  | Количество встроенных MEMS-микрофонов | Не менее 16 | Штука |  |
|  |  | Захват звука с расстояния | Не менее 10 | Метр |  |
|  |  | Поддержка видеокодеков | H.264 High profile, H.264 SVC, H.264 |  |  |
|  |  | Поддержка аудиокодеков | ARES (частотный диапазон 24 кГц), G.722.1С (частотный диапазон 16 кГц), G.722.1 (частотный диапазон 8 кГц), G.722. (частотный диапазон 8 кГц), G.711 PCMA/PCMU (частотный диапазон 4 КГц), G.729 (частотный диапазон 8 кГц) |  |  |
|  |  | Поддержка коммуникационных протоколов | H.323/SIP в стандартном режиме, H.239 (H.323)/BFCP (SIP), FECC: H.224/H.281, H.245, H.225, H.235, H.241, Гейткипер-аккаунт и SIP |  |  |
|  |  | Поддерживаемые сетевые стандарты и протоколы | Wi-Fi 6: 2-диапазонный 2,4/5 ГГц, 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2 x 2 MIMO, Bluetooth: 5.0, TCP/IP: IPv4 и IPv6, DHCP/статический IP, Веб-сервер HTTPS |  |  |
|  |  | Наличие интерфейсов | 1 х порт USB 3.0 Type-A, 1 х порт USB 3.0 Type-B, 1 х порт USB Type-C, 1 х порт Ethernet, 1 х порт 3,5 мм для линейного входа и линейного выхода, 1 х порт питания, 1 х слот для замка безопасности, 1 х кнопка сброса настроек, 2 х выхода HDMI |  |  |
|  |  | Кабель HDMI 15 метров в комплекте | Наличие |  |  |
|  |  | Настенное крепление в комплекте | Наличие |  |  |
|  |  | Пульт дистанционного управления в комплекте | Наличие |  |  |
|  |  | Кабель питания не менее 15 метров в комплекте | Наличие |  |  |

Дополнительные требования к поставке товара

- Требования к качеству поставляемому оборудованию:

Весь поставляемый Товар должен быть новым, изготовленным не ранее 2025 года, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не должен иметь дефектов, связанных с материалами или работами по его изготовлению, серийно выпускаемым и иметь официальную гарантию производителя.

Поставляемое оборудование не должно создавать помех в работе других систем, эксплуатируемых Заказчиком.

Все поставляемое оборудование должно бесперебойно функционировать при следующих условиях:

- напряжение электропитания 220-230 Вольт;

- частота электропитания 50-60 Гц;

- температура окружающей среды 0+50°C;

- относительная влажность до 60%

- Условия доставки товара:

Исполнитель самостоятельно своими силами и за свой счет доставляет упакованный товар Заказчику по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина, 14, ауд. №3 в рабочие дни с 9:00 до 16:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00 (время местное, +4 МСК)

Поставщик должен своими силами и средствами обеспечить доставку оборудования, его разгрузку, размещение в помещениях Заказчика, подключение, испытание работоспособности.

Поставщик не менее чем за 1 (один) рабочий день до дня осуществления поставки оборудования направляет для согласования в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара.

Оборудование считается принятым после успешного испытания его работоспособности, передачи Заказчику всех сопроводительных документов

Оборудование должно быть пригодно для его использования по назначению и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность и не иметь внешних и внутренних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования оборудование по назначению.

- Срок поставки товара: 5 календарных дней с даты заключения контракта.

- Требования к комплектации

Предлагаемое к поставке оборудование должно быть работоспособным, в поставку товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности для подключения данного оборудования и испытания его работоспособности. Крепежи, коннекторы, расходные материалы, кабельные соединения поставляются Исполнителем в необходимом количестве.

- Требование по передаче заказчику с товаром технических и иных документов:

Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать относящиеся к нему документы (сертификаты соответствия/ декларации соответствия (при наличии), паспорта (при наличии), техническая документация, инструкция к оборудованию (при наличии), гарантийные документы и др.).

Поставляемый товар должен соответствовать стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ в том числе:

- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 113 "О техническом регламенте Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (вместе с "ТР ЕАЭС 037/2016. Технический регламент Евразийского экономического союза. Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники")

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

- Гарантия на товар:

Гарантия распространяется на весь поставленный товар, включая комплектующие и составные части, и составляет 12 (двенадцать) месяцев.