Приложение № 1

к Техническому описанию

Перечень медицинских изделий, подлежащих диагностике

| № п/п | Наименование МИ | Наименование изготовителя (производителя) | Год выпуска | Заводской № | Инвентарный № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ИВЛ GE Engstrom Carestation, Dantex-Оhmeda | GE, США |  | CBCS01808 |  |
|  | ИВЛ GE Engstrom Carestation, Dantex-Оhmeda | GE, США |  | CBCS01799 |  |
|  | ИВЛ GE Engstrom Carestation, Dantex-Оhmeda | GE, США |  | CBCS01803 |  |
|  | ИВЛ GE Engstrom Carestation, Dantex-Оhmeda | GE, США |  | CBCS01806 |  |

Приложение № 2

к Техническому описанию

Перечень работ по диагностике медицинского оборудования

| Наименование обслуживаемого оборудования | Содержание работ |
| --- | --- |
| ИВЛ GE Engstrom Carestation, Dantex-ohmeda | 1.Внешний осмотр, в т.ч: |
|  | состояния корпуса и элементов конструкции; состояния дисплейного блока; состояния органов управления; состояния сетевого кабеля, разъемов и соединительных кабелей; состояния пневматических соединений и газовых магистралей; состояния входных газовых разъемов; состояния дыхательного контура; состояния клапана выдоха и его корпуса; состояния датчиков потока; состояния фильтров и доступных элементов пневматического тракта; наличия механических повреждений, загрязнений, следов попадания жидкости; состояния вентиляторов и доступных элементов системы охлаждения |
|  | 2.Проверка работы системы, в т.ч проверка: |
|  | включения аппарата от сети переменного тока; прохождения процедуры загрузки и самотестирования; отсутствия критических ошибок при запуске; работы дисплея; работы органов управления; работы световой и звуковой индикации; корректности отображения параметров вентиляции; корректности отображения сообщений и предупреждений; |
|  | 3. Проверка журнала ошибок |
|  | 4. Проверка герметичности контура |
|  | 5. Проверка системы подачи медицинских газов |
|  | 6. Диагностика компрессора (при наличии), в т.ч: |
|  | внешний осмотр компрессора; проверку электропитания; проверку включения и выключения компрессора; проверку работы компрессора под нагрузкой; проверку давления создаваемого компрессором; проверку стабильности давления; проверку производительности компрессора; проверку автоматического включения компрессора при снижении давления внешней подачи воздуха, если компрессор используется как резервный источник; проверку пневматических соединений; проверку наличия утечек; проверку состояния фильтров и дренажной системы; оценку технического состояния компрессора |
|  | 7. Проверка аппарата в сервисном режиме |
|  | 8. Проверка механических параметров, в т.ч проверка: Соответствия дыхательных объемов Соответствия давления в контуре |
|  | 9. Проверка модуля газоанализа |
|  | 10. Проверка аккумулятора |

*Средства измерений должны быть поверены в соответствии с требованиями, предусмотренным статьей 13 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений», а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568 2017.