ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по разработке проектно-сметной документации

Исполнителю на условиях вышеуказанного договора надлежит разработать рабочий проект на текущий ремонт крыльца и устройство козырька в административном здании, расположенном по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 4.

1. Место выполнения работ: административное здание по адресу: г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 4.

2. Перечень и объемы работ:

| 1. Основание для проектирования |  |
| --- | --- |
| 2. Исходные данные для проектирования | Выкопировка с топоплана М 1:500. Технический план помещения от 04.02.2019 с кадастровым номером 29:28:102013:386 Сбор исходных данных в необходимой номенклатуре выполняется проектной организацией |
| 3. Адрес объекта | г. Северодвинск, ул. Торцева, 4 |
| 4. Наименование объекта | Разработка проектно-сметной документации на текущий ремонт крыльца и устройство козырька в административном здании, расположенном по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 4. |
| 5. Стадийность проектирования | Проектно-сметная документация |
| 6. Основные технико-экономические показатели | Нежилое здание по адресу: г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 4 Год постройки здания: 1953 год Текущий ремонт главного крыльца выполнить в соответствии с СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» без устройства пандуса. Над главным крыльцом выполнить козырек |
| 7. Основные технические требования к разработке проекта. | 1. Состав проектной документации должен соответствовать положениям Градостроительного кодекса РФ и включать разделы проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87. Проектировщик самостоятельно определяет разделы проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87. 2. Проектную документацию выполнить в соответствии с «ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». 3. Сметная часть проектной документации должна соответствовать «МДС 81-35.2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации». |
| 8. Указания по определению сметной стоимости | Сметная документация должна быть составлена в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. №421/пр в редакции приказа Минстроя России от 07.07.2022 №557/пр., от 30.01.2024 № 55/пр). - Локальные сметные расчеты должны быть составлены ресурсно-индексным методом с использованием базы ФСНБ-2022 (с изм. 1-13), включенным в федеральный реестр сметных нормативов (Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр;). - Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен 2022 года в текущий уровень цен должен быть выполнен по структуре однородных строительных ресурсов на II квартал 2026 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом по субъектам Российской Федерации (Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на I квартал 2025 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом» для Архангельской области 2 зона). - Накладные расходы в локальных сметных расчетах должны быть определены в процентах от фонда оплаты труда основных рабочих (строителей и механизаторов) по видам строительных и монтажных работ в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (далее Методика), принятыми в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.12.2020 №812/пр. (в редакции приказа Минстроя России от 02.09.2021 г.№636/пр.; от 27.06.2022г. №611/пр.). - Сметная прибыль принята в процентах от фонда оплаты труда основных рабочих (строителей и механизаторов) по видам строительных и монтажных работ в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, принятой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.12.2020 №774/пр. (в редакции приказа Минстроя России от 22.04.2022г. №317/пр.). - В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2025 №425-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации. размер ставки налога на добавленную стоимость (НДС) 22 процента |
| 10. Сроки проектирования | до 31.08.2026 |
| 11. Согласования | 1. Основные проектные решения (по дополнительному указанию Заказчика) согласовать с Заказчиком. 2. Проведение и получение согласований с заинтересованными организациями выполняет проектировщик. Перечень заинтересованных организаций при необходимости запросить у Заказчика. |
| 12. Требования к оформлению и количеству экземпляров проектной документации, передаваемой Заказчику | Проектная документация – в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде. Сметную часть проектной документации – в одном экземпляре на бумажном носителе, в электронном виде в формате ПК «ГРАНД-Смета» в универсальном формате XML, в универсальных форматах Word, PDF, с возможностью редактирования. |