ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку материалов для сантехнических работ

| № п/п | Наименование материалов | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кран шаровый проходной ДУ-20мм Марка Valtec Гайка-штуцер 76 шт | Ду- 20мм Рабочая среда:; Вода, пар. Материал корпуса:; Латунь, никелированный. Материал шара:; Латунь, хромированный. Ручка:; Рычаг. Размер:; ¾ дюйма. Тип присоединения:; F—F. Рабочая температура:; +150 °С. Рабочее давление:; 20 бар. Срок службы:; 25 лет. Соответствует требованиям:; ГОСТ 9544—2005, ГОСТ 21345—2005, ГОСТ 19681—94. |
| 2 | Задвижка Ду-80 мм 2 шт | Задвижка стальная фланцевая шаровая 30с41нж Ду80 Ру16 применяется как запорное устройство на трубопроводах для холодной и горячей воды, жидких и газообразных нефтепродуктов, различных нейтральных сред при давлениях до 20 бар. Технические характеристики задвижки 30с41нж Ду80: Максимальное давление : 20 атм Рабочая температура: -40..+425 град С Рабочая среда: жидкости и газы, неагрессивные к материалам задвижки Класс герметичности: А Материал корпуса: Сталь 20Х13 ГОСТ 5632-72 Присоединение: фланцевое Уплотнение: металл по металлу |
| 3 | Задвижка Ду-50 мм 6 шт | Задвижка стальная фланцевая шаровая 30с41нж Ду50 Ру16 применяется как запорное устройство на трубопроводах для холодной и горячей воды, жидких и газообразных нефтепродуктов, различных нейтральных сред при давлениях до 20 бар. Технические характеристики задвижки 30с41нж Ду50: Максимальное давление : 20 атм Рабочая температура: -40..+425 град С Рабочая среда: жидкости и газы, неагрессивные к материалам задвижки Класс герметичности: А Материал корпуса: Сталь 20Х13 ГОСТ 5632-72 Присоединение: фланцевое Уплотнение: металл по металлу |
| 4 | Муфта стальная Ду-20 мм 76 шт | Назначение - муфты с трубной резьбой предназначены для соединения водогазопроводных труб в системах отопления, водоснабжения, газопроводах низкого давления и в других трубопроводах для неагрессивных сред; Среда рабочая - вода, пар, природный газ; Диаметр – 3/4" Давление условное PN, МПа (кгс/см2) - 25; Температура рабочей среды (наибольшая) - 175; Материал (основной) - сталь; |
| 5 | Сгон Ду20-150мм ГОСТ3262-75 76 шт | Сгон из ВГП Материал корпуса : сталь, из водогазопроводной трубы по ГОСТ 3262-75 Среда : вода, пар, неагрессивные жидкости Тип присоединения : резьбовой Диаметр – 20мм Длина – 150мм Область применения : для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов |
| 6 | # Отвод П90 89х3,5 (Ду-80) стальной 1 шт | Отвод П90 89х3,5 (Ду-80) стальной (Ст.20) 90 градусов ГОСТ 17375 – приварной крутоизогнутый отвод 90° с радиусом 1,5 DN по ГОСТ 17375-2001, стыкуется с трубой наружным диаметром 89 мм и стенкой 3,5 мм. Условный проход – Ду-80, материал – сталь 20. - Внешний диаметр по торцам: 89 мм. - Внутренний диаметр по торцам: 82 мм. - Толщина стенки: 3,5 мм. - Температура: от минус 40°С до плюс 450°С. - Номинальное давление: до 63 кгс/см2 (6,3 МПа). - Радиус изгиба: R = 1,5 DN. - Тип отвода: крутоизогнутый 3D. - Тип конструкции: бесшовный приварной. - Стандарт: ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81). |
| 7 | Труба 89х4 (Ду-80) стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 6 м.п. | Труба 89х4 (Ду-80) стальная ГОСТ 10704-91 (6 м) - Наружный диаметр – Дн 89 мм - Условный проход – Ду 80 - Толщина стенки – 4 мм - Материал –сталь - Стандарт – ГОСТ 10704-91 - Температура – от минус 40°С до плюс 450°С. |
| 8 | Контргайка чугунная ВР (ВН) Ду 20 (3/4") 76 шт. | Контргайка чугунная ВР (ВН) Ду 20 (3/4") Диаметр условный Ду(Dn):; 20 мм. Диаметр резьбы G (дюйм):; 3/4". Присоединение:; внутренняя резьба. Материал:; чугун. |
| 9 | Фланец плоский стальной 1-80-16 ГОСТ 12820-80, Ру-16, Ду-80 2 шт | Фланец плоский стальной 1-80-16 ГОСТ 12820-80, Ру-16, Ду-80 – плоский приварной фланец из стали 20 по ГОСТ 12820-80 на условный проход Ду-80 и давление Ру-16. Надевается на конец трубы и обваривается двумя угловыми швами – снаружи и изнутри. Уплотнительная поверхность – исполнение 1 (соединительный выступ) под мягкую прокладку. Диаметр Дн:; 89 мм. Присоединение:; приварное. Категория:; плоские. Диаметр условный Ду(Dn):; 80 мм. Макс. раб. давление Ру(Pn):; 1,6 МПа¦ 16 бар¦ 16 кгс/см2. Количество отверстий:; 4. Стандарт:; ГОСТ 12820-80. Материал:; сталь 20. Исполнение:; исполнение 1. Макс. темп. раб. среды °С:; от -40 до +450. |