| Описание объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции КТРУ или ОКПД2 | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Количество | Единица измерения |
|  |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 1 | Клип-аппликатор эндоскопический | 32.50.13.190 | Описание: Гибкий ручной инструмент, предназначенный для установки зажимной клипсы в пищеварительном тракте с целью механической остановки кровотечений, сведения краев тканей. |  |  | 100 | шт |
|  |  |  | Область применения ЖКТ | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр инструмента | 2,3 | мм |  |  |
|  |  |  | Длина инструмента | 2300 | мм |  |  |
|  |  |  | Совместимость с рабочим каналом эндоскопа (минимальный диаметр) | 2,8 | мм |  |  |
|  |  |  | Ширина раскрытия клипсы (Диаметр захвата ткани) | 11 | мм |  |  |
|  |  |  | Количество циклов открытия/закрытия клипсы (минимальное) | 30 | шт |  |  |
|  |  |  | Сила сжатия бранш клипсы | 0,3 | Н |  |  |
|  |  |  | Размещение в желудочно-кишечном тракте не превышает 30 дней | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Вращение инструмента на 360° только против часовой стрелки | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | С гибкой дистальной частью боудена для исключения излишнего напряжения на дистальную поворотную часть эндоскопа | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Повышенная гибкость катетера для легкого введения при сильных изгибах эндоскопа | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Дистальная часть тубуса отшлифована до однородной, гладкой поверхности для быстрого и безопасного прохождения изгибов эндоскопа | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка с указанием артикульного номера, производителя, страны происхождения и срока годности | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Изделие однократного применения | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Срок стерильности не менее 12 месяцев | Соответствие |  |  |  |