III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,

эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей,

которые не могут изменяться. Требования к остаточному сроку годности товара

|  | № п/п | Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств | Ед. изм. | Значение показателя (характеристики) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1 | Источник бесперебойного питания [Код позиции КТРУ 26.20.40.110-00000001] | Штука | 1 |
|  |  | Тип |  | Линейно-интерактивный (line interactive) |
|  |  | Форм-фактор источника бесперебойного питания |  | Отдельно стоящий (напольный) |
|  |  | Наличие дополнительных функций |  | Встроенный автоматический стабилизатор напряжения (AVR) Выходы питания на нагрузку с батарейной поддержкой Светодиодная индикация режимов работы и (или) состояния индикаторных батарей |
|  |  | Количество выходных разъемов питания с батарейной поддержкой | Штука | ≥ 2 |
|  |  | Тип используемых аккумуляторных батарей |  | Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые |
|  |  | Номинальная мощность | Ватт | ≥ 400 |
|  |  | Коэффициент полезного действия источника бесперебойного питания | Процент | ≥ 95 |
|  |  | Допустимое время работы при перегрузке 110% | Минута | ≥ 5 |
|  |  | Интерфейс связи |  | USB |
|  |  | Класс защиты |  | IP20 |
|  |  | Номинальное напряжение одного аккумулятора | Вольт | 12 |
|  |  | Емкость одного аккумулятора | Ампер-час (3,6 кКл) | ≥ 9 |
|  |  | Количество выходных розеток Schuko | Штука | ≥ 2 |
|  |  | Управление и мониторинг ИБП |  | Возможность управления с ПК |
|  |  | Фазность источника бесперебойного питания (вход:выход) |  | 1:1 |
|  |  | Номинальное входное напряжение | Вольт | ≥ 220 и < 240 |
|  |  | Номинальное выходное напряжение | Вольт | ≥ 220 и < 240 |
|  |  | Номинальная входная частота | Герц | 50 |
|  |  | Номинальная выходная частота | Герц | 50 |
|  |  | Расположение батарей |  | Внутри источника бесперебойного питания |
|  |  | Тип исполнения батарейных кабинетов |  | Встроенные в источник бесперебойного питания |
|  |  | Наличие функции холодного старта |  | Да |
|  |  | Нижняя граница диапазона полной мощности | Вольт-ампер | ≥ 700 |
|  |  | Наличие АКБ в комплектации |  | Да |