ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по предоставлению доступа в сеть «Интернет».

Место оказания услуг:660017, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 111. 7 этаж

Срок оказания услуг: с 01.04.2026 по 31.12.2026, ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни, 24 часа в сутки, без перерывов, за исключением случаев проведения необходимых профилактических (регламентных) и ремонтных работ, которые должны планироваться на время, когда это может нанести наименьший ущерб Заказчику.

Приемка-сдача оказанных услуг: производится ежемесячно с оформлением акта приемки оказанных услуг.

Требования к оказываемым услугам:

Услуга по предоставлению доступа в сеть Интернет и передачи данных с использованием волоконно-оптической линии связи для нужд ФКУ «Сибуправтодор».

Объем оказываемых услуг: 1 (один) канал передачи данных с полосой пропускания симметричных линий связи (скорости uplink и downlink равны) не менее 1000 Мбит/сек на период с 01.04.2026 по 31.08.2026 (5 месяцев), не менее 100 Мбит/сек на период с 01.09.2026 по 31.12.2026 (4 месяца), полный дуплекс, объем передаваемых данных не лимитирован, с предоставлением публичного статического выделенного (“белого”) IP-адреса.

Обеспечить сохранение текущего IP-адреса в значении 5.159.98.185.

Обеспечить доступ к почтовым ящикам (*@post.kts.ru) –

Отсутствие фильтрации трафика в канале доступа к сети Интернет.

Временные задержки передачи пакетов информации (ICMP PING, пакет размером 80 байт, среднее за 1 час) до DNS сервера: не более 3 мс., среднеквадратическое отклонение от среднего за час для временных задержек передачи пакетов информации (ICMP PING): не более 5 мс.

Потери пакетов данных при передаче в канале доступа (ICMP PING, пакет размером 80 байт, среднее за 1 час) до DNS сервера Исполнителя: не более 1%.

Коэффициент доступности услуги: не менее 0,995 в каждом месяце предоставления услуги.

Физической средой канала доступа к сети Интернет должна быть волоконно-оптическая линия связи.

На стороне Заказчика абонентские интерфейсы: 802.3u - FastEthernet по витой паре категории не менее 5, разъем RJ-45.

Требования к поддержке предоставляемых услуг:

Режим поддержки технических служб Исполнителя: 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Исполнитель обязан предоставить Заказчику контактные телефоны и адреса электронной почты службы технической поддержки.

Плановое техническое обслуживание сетевого оборудования Исполнителя должно выполнятся только в официальные нерабочие дни (выходные и праздничные дни).

Исполнитель обязан оповещать Заказчика по контактным телефонам и адресам электронной почты в срок не позднее чем за 24 часа до начала проведения регламентных работ, в случае отключения предоставляемых услуг при выполнении работ.

Исполнитель обязан оповещать Заказчика о проведении аварийно-восстановительных работ, причинах неисправностей и о сроках их устранения.

Исполнитель обязан самостоятельно в течение не более 30 минут с момента возникновения неисправности зафиксировать факт разрыва соединения в линии связи с Заказчиком и в течение 1 (одного) рабочего дня устранить неисправность.

Общие требования к оказанию услуг:

Оборудование, используемое при оказании вышеназванных услуг, должно быть сертифицировано в соответствии с нормами и стандартами, принятыми на территории Российской Федерации.

Исполнитель обязан заблаговременно извещать Заказчика об изменениях и дополнениях в процедурах и протоколах работы.

Требования по оказанию сопутствующих услуг, в т. ч. оборудования

Исполнитель за счет своих средств устанавливает на территории Заказчика оборудование, необходимое для оказания услуг.

Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг

Установка на территории Заказчика оборудования, необходимого для оказания услуг, должна быть произведена в соответствии с требованиями правил эксплуатации электроустановок и требованиями пожарной безопасности.

Гарантии:

Исполнитель гарантирует, что оказываемые Услуги соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент оказания Услуг.

Начальник отдела АХР и ИО				    		                        А.А. Розов