1. Крестовина для а/м волга, газель, уаз, маз, раф, мтз, белаз 3102-2201025 (АМ) – 5 шт.

### Общие характеристики:

### -Тип детали: крестовина карданного вала со стопорными кольцами

### -Материал: сталь

### -Размер: шлицевой диаметр 35 мм, длина шлицевого соединения 75 мм (уточнить точный размер для конкретной модели, при необходимости)

### -Тип крепления: со стопорными кольцами

### -Назначение: обеспечение надежной работы трансмиссии на легковых и грузовых автомобилях, спецтехнике и сельхозмашинах

### Назначение:

### -Передача крутящего момента через карданный вал

### -Обеспечение стабильной работы трансмиссии на легковых, грузовых -и сельхозмашинах

### -Снижение вибраций и шума при движении

2. Крестовина карданного вала УАЗ, ГАЗ (мелкий ролик, с кольцами, масленка, силиконовый пыльник) – 6 шт.

Общие характеристики:

### Материал: сталь

### Диаметр наружный подшипника: 30 мм

### Длина крестовины в сборе по торцам: 88 мм

### Назначение:

### -Передача крутящего момента через карданный вал

### -Обеспечение стабильной работы трансмиссии на автомобилях

### -Снижение вибраций и шума при движении

3. Свеча зажигания NGK 7022 (BPR6HS) – 8 шт.

### Общие характеристики:

### Длина резьбы: 12.7 мм

### Материал электрода: никель

### Резьба: M14x1.25

### Шаг резьбы: 1.25 мм

### Зазор между электродами: 0.7 мм

### Число боковых электродов: 1

### Ширина зева гаечного ключа: 21 мм

### Калильность: средняя

### Минимальный момент затяжки: 20 Н·м

### Максимальный момент затяжки: 25 Н·м

### Используется в легковых автомобилях

4. Свеча зажигания NGK BPR6ES / 7822 (1 ШТУКА) для LADA, ВАЗ, HONDA, NISSAN – 8 шт.

### Длина резьбы: 19 мм

### Материал электрода: никель

### Резьба: M14x1.25

### Шаг резьбы: 1.25 мм

### Зазор между электродами: 0.9 мм

### Число боковых электродов: 1

### Ширина зева гаечного ключа: 16 мм

### Калильность: холодная

### Минимальный момент затяжки: 25 Н·м

### Максимальный момент затяжки: 25 Н·м

### Используется в легковых автомобилях