Описание объекта закупки (техническое задание)

на поставку измерительного прибора

| № п/п | Наименование Товара | ОКПД2 | Технические требования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Измеритель кислотности стационарный FiveEasy F20-Std-Kit Mettler Toledo | 26.51.53.190 | Параметр: ОВП, pH Канал: Одноканальный Диапазон измерения pH: От 0,000 до 14,000 Разрешение pH: 0,01 Точность измерения (±), pH: 0,01 Разрешение, мВ: 1 Точность (±), мВ: 1 Диапазон температур, °C: От 0 до 100 Температурное разрешение, °C: 0,1 Точность измерения температуры (±), °C: 0,5 Простота использования: Поддержка калибровки Объем памяти: 200 измерений Передача данных: Принтер для ПК Датчик в комплекте: LE438 Языки: Английский Размеры, мм: 227 x 147 x 70 Вес, г: 630 Разъемы: -Выход аналогового сигнала BNC -Cinch/RCA: 2 мм Ref -мВ Совместим с интеллектуальным: управлением датчиками (ISM): Нет Тип дисплея: Сегментированный ЖК-дисплей с диагональю 4,3 дюйма Тип измерителя: Настольный одноканальный Диапазон измерения мВ: ±2000 | шт | 1 |

Требования к поставляемому Товару:

Место поставки Товара: г. Москва, Устьинский проезд, дом 2/14.

2. Срок поставки Товара: с момента заключения контракта в течение 60 (шестидесяти)  рабочих дней. Досрочная поставка допускается.

- Общие требования к Товару:

3.1. Поставка включает в себя доставку и разгрузку Товара до объекта Заказчика.

3.2 Товар должен быть новым (произведенным не ранее 2025 года, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в т. ч. восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

3.3. Требования к таре и упаковке Товара:

-  поставляемый Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с нормативной, технической и эксплуатационной документацией Завода-изготовителя;

- упаковка Товара должна гарантировать абсолютную его защищенность от повреждений или порчи при транспортировке. Поставщик несет ответственность за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки и транспортировки.

3.4. При выявлении нарушения целостности упаковки, нечитаемой маркировки, не соответствия Товара указанным характеристикам, осуществляется замена поставляемого Товара Поставщиком в адрес Заказчика.

4.  При поставке Товара Поставщик представляет следующую документацию:

а) техническую и (или) эксплуатационную документацию Производителя (изготовителя) Товара на русском языке;

б) гарантию производителя на Товар, оформленную в виде отдельного документа;

в) гарантию Поставщика на Товар, срок действия которой должен составлять не менее 12 месяцев, и не менее  срока действия  гарантии производителя  на Товар, оформленную в виде отдельного документа;

г) копию документа, подтверждающего соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

На всех документах обязательно должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта.

5. Требования к сроку и объему гарантии на Товар:

5.1. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

5.2. Гарантии качества Товара представляются Поставщиком в объеме, не менее чем определенном  Заводом-изготовителем в соответствии с нормативной, технической и эксплуатационной документацией.

5.3. Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания структурированного документа о приёмке.

Гарантийный срок на поставляемый Товар не может быть установлен Поставщиком ниже срока, предоставляемого Заводом-изготовителем данного Товара.

5.4. Поставщик несет все расходы по замене дефектного Товара, выявленного Заказчиком в течение гарантийного срока. Гарантийный срок на Товар в этом случае продлевается на период, в течение которого Товар не использовался. Названный период исчисляется со дня обращения Заказчика с рекламацией о замене Товара до дня поставки замененного Товара (или его части) Поставщиком.

Предоставляемые гарантии распространяются на все составные части Товара (комплектующие). Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.

Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям Контракта, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей.

Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли:

а) в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений в Товар без письменного согласия Поставщика;

б) в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Товара, предусмотренных технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

5.5.Гарантийное обслуживание Товара, расходы на обслуживание Товара в гарантийный срок: гарантийный ремонт, замену запасных частей и сервисное (техническое) обслуживание осуществляется Поставщиком или авторизованным сервисным центром (за счет Поставщика).

Поставщик гарантирует, что будет осуществлять гарантийное обслуживание поставляемого Товара согласно перечню: замена вышедших из строя комплектующих Товара в случае обнаружения производственного брака, ремонт Товара и его комплектующих, консультации специалистов Заказчика по телефону. Гарантийное обслуживание производится на основании подаваемой Заказчиком заявки о неисправности. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению неисправности оборудования не может превышать 14 дней с момента получения заявки от Заказчика о неисправности. Заявка Заказчика о неисправности может быть подана посредством почтовой, телефонной, факсимильной связи. Заказчик не несет расходы на обслуживание Товара в гарантийный срок.

5.6.При выявлении Заказчиком недостатков поставленного товара составляется Акт. Для участия в составлении Акта, фиксирующего недостатки (дефекты) поставленного товара, согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

5.7.Срок гарантии в отношении запасных частей и расходных материалов, поставленных взамен дефектных, начинается с момента их замены и составляет не менее срока, установленного производителем на данный вид Товара.

6. Условия поставки Товара:

6.1. Поставка Товара, разгрузка, осуществляется Поставщиком своими силами.

6.2. Упаковка должна быть новой и целостной.

6.3. Маркировка должна включать в себя наименование Товара, производителя, год выпуска, модель, страну происхождения.