КОНТРАКТ №

ИКЗ

| г. Новосибирск | «__» ______________ 202_ г. |
| --- | --- |

Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук» (ИЦиГ СО РАН), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании __________________________, с одной стороны, и ________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________________, действующего на основании___________________________{Информация указана в Информационной карте закупочной сессии, сформированной в автоматическом режиме с использованием единого агрегатора торговли (ЕАТ)}, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению работ по техническому обслуживанию (ТО) систем пожарной автоматики (СПА):

- системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ);

Работы выполняются на объекте Заказчика по адресам:

- г. Новосибирск, ул. Арбузова, 6, здание пищеблока;

- г. Новосибирск, ул. Арбузова, 6, здание клиники;

- г. Новосибирск, ул. Арбузова, 6, корпус «В», 4 этаж;

- г. Новосибирск, ул. Арбузова, 6 к. 1, переход инфекционного корпуса;

- г. Новосибирск, ул. Арбузова, 6 к. 1, инфекционный корпус;

- г. Новосибирск, ул. Мичурина, 15, 2 этаж, помещения лаборатории;

- г. Новосибирск, ул. Арбузова, 6, здание гаража;

- г. Новосибирск, ул. Арбузова, 6, здание хозблока.

Перечень оборудования СПС и СОУЭ указан в Приложении №1 к Контракту.

1.2. Работы по техническому обслуживанию оказываются согласно порядку выполнения работ, изложенному в разделе 4 настоящего Контракта.

1.3. Срок выполнения работ c «01» июля 2026 года по «31» декабря 2026 года включительно.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ____________( ______) рублей ______коп, в том числе НДС/без НДС. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений 2026 г.

2.2. Ежемесячная стоимость работ по ТО не включает в себя стоимость ремонтных работ.

2.3. Ремонтные работы выполняются согласно утверждённым обеими Сторонами локальным сметным расчетам и оплачиваются Заказчиком по отдельно заключенным Контрактам.

2.4. Оплата выполненных работ по ТО производится Заказчиком ежемесячно в размере согласно п. 2.1. до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем выполнения ТО, на основании подписанного Сторонами Универсального передаточного документа (далее – УПД). Исполнитель обязан передать Заказчику УПД до 5 (пятого) числа месяца следующего за месяцем выполнения ТО.

2.5. Обмен документами (счет, УПД, акт сверки расчетов и иные) возможен посредством электронного документооборота в форме электронных документов через систему «СБИС»/ «Контур.Диадок», в соответствии с Приказом Минфина России от 05.02.2021 № 14н «Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи», Федеральным законом от 06.04.2011г№ 63 –ФЗ «Об электронной подписи» и иными нормативными документами - правовыми актами, регулирующими обмен документами в электронной форме.

2.6. В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания УПД в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения Исполнитель вправе составить односторонний УПД, который будет являться подтверждением факта выполнения работ Исполнителем и их получения Заказчиком, а также основанием для оплаты работ, перечисленных в УПД.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Осуществлять эксплуатацию систем пожарной автоматики в соответствии с нормативными документами, уровнями доступа и правилами технического содержания систем пожарной автоматики;

3.1.2. Назначить для эксплуатации и содержания в технически исправном состоянии систем пожарной автоматики приказом (распоряжением) руководителя следующий персонал:

- лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности;

- перечень лиц, допущенных к эксплуатации СПС и СОУЭ, прошедших подготовку по использованию технических средств СПС и СОУЭ;

Заверенные копии приказов (распоряжений) предоставить Исполнителю.

3.1.3. Предоставить возможность Исполнителю беспрепятственно провести обследование помещений, передаваемых на обслуживание;

3.1.4. Предоставить Исполнителю в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента подписания настоящего Контракта:

а) проектную (рабочую) документацию (акт обследования) на обслуживаемую систему пожарной автоматики;

б) исполнительную документацию и схемы, акты скрытых работ (при их наличии), испытаний и замеров;

в) акт приемки системы в эксплуатацию;

г) паспорта на технические средства имеющейся системы;

д) ведомость смонтированного оборудования;

е) инструкцию по эксплуатации системы пожарной автоматики.

3.1.5. Обеспечить при необходимости Исполнителя средствами подъема на высоту и средствами индивидуальной защиты согласно Правилам техники безопасности, действующим на объекте;

3.1.6. Проинструктировать перед началом работы представителей Исполнителя по Правилам техники безопасности и пожарной безопасности, действующим на объекте;

3.1.7. Хранить свой экземпляр Журнала регистрации работ по техническому обслуживанию систем пожарной автоматики в надлежащем виде и предоставлять его представителю Исполнителя или инспектору территориального органа ОНД МЧС России по его требованию;

3.1.8. Создавать Исполнителю необходимые условия для хранения запасных частей, инструмента, принадлежностей (ЗИП), приспособлений и обеспечивать их сохранность;

3.1.9. К местам размещения технических средств пожарной автоматики обеспечить свободный доступ для проверки их работоспособности, проведения ТО.

3.1.10. Разработать Инструкции по эксплуатации примененных систем пожарной автоматики для обслуживающего персонала и Инструкции для дежурного (оперативного) персонала;

3.1.11. Иметь на объекте резервный запас пожарных извещателей (ЗИП) каждого типа для замены неисправных или выработавших свой ресурс в количестве не менее 10% от установленных. Неисправные извещатели после их выявления заменяются на исправные и проверенные (из ЗИП) в порядке, указанном в п.4.8-4.11 Контракта.

3.1.12. Осуществлять приёмку работ, подтверждая это подписью в Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию систем пожарной автоматики.

3.1.13. Немедленно уведомлять Исполнителя обо всех срабатываниях системы, в том числе ложных, по указанным в п. 4.8. Контракта телефонам диспетчерской службы.

3.1.14. При необходимости проведения демонтажных/монтажных работ, отключении обслуживаемых систем на объекте (при ремонтно-строительных работах и т. п.) уведомить об этом в письменном виде (на фирменном бланке организации, за подписью руководителя или уполномоченного лица) Исполнителя не позднее 2-ух дней до начала производства ремонтно-строительных работ.

3.1.15. После получения акта выявленных дефектов, в котором указан перечень оборудования, установленного из обменного фонда ООО «Дуэт» взамен неисправного оборудования Заказчика, необходимо в течение 15 рабочих дней оплатить счет на приобретение нового оборудования и услуги по его монтажу либо приобрести необходимое оборудование собственными силами.

3.1.16. Осуществлять круглосуточный контроль технического состояния СОУЭ в процессе эксплуатации дежурным персоналом или ответственным за пожарную безопасность объекта защиты. Дежурный персонал или ответственный должен ежедневно заполнять эксплуатационный журнал с занесением всех событий (ложные срабатывания, сигналы о неисправности, испытания, нерабочее состояние, временные отключения, ТО), связанных с эксплуатацией СОУЭ, с точностью до зоны пожарного оповещения (адреса-для адресных СОУЭ) с указанием даты и времени.

3.1.17. Уведомлять Исполнителя о смене ответственного лица за пожарную безопасность (ПБ) на объекте.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Контролировать фактический объем и качество работ по ТО, выполняемых Исполнителем;

3.2.2. Отказаться от исполнения настоящего Контракта при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных последним расходов на выполнение работ;

3.3. Исполнитель обязан после принятия объекта на ТО:

3.3.1. Соблюдать при проведении работ правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика;

3.3.2. В течение 10 рабочих дней с даты подписания настоящего Контракта согласовать с Заказчиком и провести первичное обследование систем пожарной автоматики

3.3.3. Проверить работоспособность системы пожарной автоматики в целом;

3.3.4. По результатам обследования составляется Акт первичного обследования систем пожарной автоматики;

3.3.5. На элемент системы пожарной автоматики, находящийся в неработоспособном состоянии, оформить дефектную ведомость;

3.3.6. После заключения настоящего Контракта и проведения первичного обследования систем пожарной автоматики Исполнитель заполняет паспорт систем пожарной автоматики, оформляет в 2 экземплярах Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию систем пожарной автоматики, График проведения ТО;

3.3.7. Своевременно выполнять работы по ТО согласно графику проведения ТО, согласованному Сторонами;

3.3.8. Приостановить выполнение работ по ТО в случае отключения Заказчиком частично или в целом систем пожарной автоматики.

3.4. Исполнитель имеет право:

3.4.1.  В случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по оплате согласно п. 2.4 настоящего Контракта в срок более 2 (двух) месяцев, а также невыполнения Заказчиком иных условий настоящего Контракта, Исполнитель вправе приостановить исполнение обязательств по Контракту, уведомив об этом Заказчика;

3.4.2. Подавать Заказчику предложения по модернизации систем пожарной автоматики на объекте выполнения работ и предоставлять ему расчет обоснования стоимости таких работ;

3.4.3. Проводить выполнение работ по модернизации систем пожарной автоматики, в том числе и проектные, после согласования своих предложений с Заказчиком.

3.4.4. Заменить вышедшее из строя оборудование заказчика оборудованием для сохранения СПА в работоспособном состоянии.

3.4.5. Демонтировать оборудование, установленное, в случае невыполнения заказчиком условий, указанных в п. 3.1.15, через 30 календарных дней с даты выставления счета на приобретение оборудования и его замену.

3.5. В случае, если на объекте Заказчика произошло отключение электроэнергии, и Заказчик не обеспечил режим подзарядки аккумуляторов, используемых в качестве резервного источника питания систем пожарной автоматики, в результате чего аккумуляторы вышли из строя, работы по их приобретению и замене оплачиваются отдельно.

4. Порядок выполнения работ по ТО

4.1. Заказчик обязан обеспечить доступ представителей Исполнителя на объект для проведения технического обслуживания, а также доступ ко всем элементам обслуживаемых систем.

4.2. ТО на объекте Заказчика проводится ежемесячно (один раз в месяц) согласно регламенту (Приложение №2 к настоящему Контракту), графику проведения ТО (Приложение №3 к настоящему Контракту) и техническим условиям эксплуатации каждого конкретного прибора или устройства.

4.3. Техническое обслуживание включает в себя комплекс регламентных и профилактических работ, проводимых над оборудованием и устройствами системы, указанной в п. 1.1 настоящего Контракта. В обслуживание в том числе входит контроль и регулировка параметров приборов для обеспечения долгосрочной, бесперебойной и надежной эксплуатации всей системы. В ходе обслуживания Исполнителем выполняются также текущие мелкие ремонтные работы, не требующие замены оборудования и базовых элементов, а также значительных затрат рабочего времени. Дополнительная оплата за работы по данному текущему ремонту не взимается.

4.4. Техническому обслуживанию подлежат все элементы системы, находящиеся в работоспособном состоянии, в соответствии с технической документацией на систему, переданную Заказчиком Исполнителю. Оборудование, устройства или функциональные модули системы, находящиеся в неисправном состоянии, подлежат техническому обслуживанию только после выполнения ремонтно-восстановительных работ.

4.5. Все проведенные работы по ТО, в том числе по контролю качества, фиксируются в Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию систем пожарной автоматики, один экземпляр которого хранится у Заказчика, другой у Исполнителя.

4.6. Техническое обслуживание выполняется специалистами Исполнителя в рабочее время (с 8.30 до 17.30) по официальным рабочим дням. По требованию Заказчика конкретное время и сроки проведения обслуживания могут быть отдельно согласованы.

4.7. Если в ходе выполнения ТО, представителем Исполнителя обнаружены неисправности, требующие выполнения ремонтных работ, соответственно Исполнителем составляется калькуляция или локальный сметный расчет на данные работы, которые предоставляется Заказчиком на утверждение и последующую оплату после утверждения.

4.8. Если в процессе эксплуатации пожарной автоматики или контроля согласно п.3.1.16 Контракта представители Заказчика самостоятельно обнаруживают неисправности или имеется факт вмешательства в данную систему третьими лицами, они обязаны немедленно обратиться в диспетчерскую службу Исполнителя по телефону_______________________________________ (круглосуточно, ежедневно). Исполнитель независимо от формы поступившего от Заказчика вызова регистрирует его в Журнале учета вызовов.

4.9. Заявка на выезд представителя Исполнителя является действительной исключительно при поступлении сообщения в диспетчерскую службу Исполнителя.

4.10. После поступления в диспетчерскую службу Исполнителя сообщения в соответствии с п. 4.8 настоящего Контракта, Исполнитель в течение 24 часов с момента поступления заявки от Заказчика в рабочие дни и в течение 48 часов в выходные и праздничные дни должен направить своего представителя на объект Заказчика с целью уточнения характера неисправности и мер по ее ликвидации.

4.11. После уточнения характера неисправности составляется калькуляция или локальный сметный расчет в соответствии с п. 4.7 настоящего Контракта, либо проводится мелкий ремонт в соответствии с п. 4.3 настоящего Контракта.

4.12. В случае отключения Заказчиком части или всей системы пожарной автоматики, связанного с ремонтом защищаемого помещения, наличием дефектов, устранение которых находится вне возможностей Исполнителя, последний временно прекращает работы по ТО, сделав запись об этом в Журнале регистрации работ по ТО.

4.13. Работы по ежемесячному ТО начинаются с даты подписания Сторонами Акта первичного обследования систем пожарной автоматики.

5. Ответственность Сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. В случае нарушения Заказчиком установленного Контрактом срока оплаты выполненных работ Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной суммы.

В случае просрочки оплаты Заказчиком, согласно принятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

5.3. В случае нарушения Заказчиком установленного Контрактом срока оплаты выполненных работ Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной суммы.

В случае просрочки Исполнителем принятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим Контракт, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

5.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.5. Исполнитель не несет ответственность за оборудование, приобретенное Заказчиком у третьих лиц, а также за любые убытки, ущерб или иные негативные последствия, возникшие в результате использования такого оборудования.

5.6. Исполнитель не несет ответственности за качество и результаты работ, а также за любые убытки, ущерб или иные негативные последствия, возникшие в результате привлечения Заказчиком третьих лиц для выполнения работ по техническому обслуживанию, монтажу и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности, указанных в п.1.1 Контракта, или самостоятельного вмешательства Заказчиком в указанные системы. В случае выявления факта привлечения третьих лиц или самостоятельного вмешательства, Исполнитель вправе приостановить выполнение своих обязательств по настоящему Контракту и уведомить Заказчика о намерении расторгнуть Контракт за две недели до планируемой даты расторжения.

5.7. Ответственность сторон за убытки, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, ограничивается суммой, не превышающей стоимости работ в месяц, указанной в п.2.1. Контракта.

5.7. В случае изменения одной из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно уведомить об этом другую Сторону.

6. Действие Контракта и порядок его расторжения

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31.12.2026 включительно, а в части финансовых обязательств до полного исполнения их Сторонами.

6.2. В случае досрочного расторжения настоящего Контракта, Сторона, желающая досрочно расторгнуть Контракт, письменно информирует другую Сторону о своих намерениях не менее чем за 1 месяц до предполагаемой даты расторжения. Стороны в течение 10 (десяти) дней с момента подписания соглашения о расторжении настоящего Контракта производят расчеты по настоящему Контракту на дату расторжения Контракта.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно – пожара, наводнения, землетрясения, постановлений правительства России и местных органов власти и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. При этом срок исполнения обязательств по данному Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

8. Порядок рассмотрения споров

8.1. Все споры по настоящему Контракту разрешаются в претензионном порядке. Претензия рассматривается Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их получения. В течение указанного срока Сторона, получившая претензию, обязана либо признать содержащиеся в претензии требования, либо направить в адрес второй Стороны мотивированный ответ с приложением подтверждающих занимаемую позицию документов. В случае признания Стороной предъявленных требований, она направляет в адрес заявившей указанные требования Стороны письменное подтверждение, а также в течение трех календарных дней с момента такого признания производит перечисление потерпевшей Стороне денежных средств. Указанный претензионный порядок урегулирования споров распространяет свое действие на все случаи предъявления претензий Сторонами в рамках настоящего Контракта и дополнительных соглашений к нему. При не достижении согласия Сторонами споры решаются в Арбитражном суде Новосибирской области в установленном законодательством РФ порядке.

9. Прочие условия

9.1. Все дополнения и приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью и подписываются обеими Сторонами.

9.2. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

9.3. Ни одна Сторона не имеет права: поручить исполнение своих обязательств по настоящему Контракту третьему лицу, переуступить право требования долга третьему лицу.

9.4. Стороны заверяют, что в случае подписания Контракта, актов и иных документов, связанных с его исполнением, электронной подписью иного лица, не указанного в настоящем Контракте, по электронному документообороту, такое лицо имеет все необходимые полномочия на подписание соответствующих документов на основании доверенности. Стороны признают юридическую силу таких подписей и Сторона, подписавшая документ, обязуется не оспаривать их действительность на основании отсутствия полномочий у подписавшего лица. Вторая сторона вправе полагаться на то, что лицо, подписавшее документы, действительно имеет соответствующие полномочия на основании доверенности.

9.5. Ответственные лица за подписание актов выявленных дефектов и актов устранения выявленных дефектов:

Со стороны Заказчика ___________________________________________________________________

должность, ФИО, контактный телефон

9.5. Приложения к настоящему Контракту:

Приложение № 1 - Перечень оборудования ТО СПС и СОУЭ (1 л.);

Приложение № 2 - Спецификация (1 л);

Приложение № 3 - Регламент проведения ТО СПС и СОУЭ (1 л.);

Приложение № 4 - График проведения ТО СПС и СОУЭ (1 л.);

Приложение № 5 - Опросный лист (1 лист).

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: ИЦиГ СО РАН 630090, г. Новосибирск, пр-кт академика Лаврентьева ,10 ИНН 5408100138 / КПП 540801001 Плательщик, грузополучатель: НИИКЭЛ-филиал ИЦиГ СО РАН Юридический адрес: 630117, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Арбузова, д. 6 ИНН 5408100138 / КПП 540843001 УФК по Новосибирской области (НИИКЭЛ – филиал ИЦиГ СО РАН, л/с 20516Н34980) УФК по Новосибирской области (НИИКЭЛ – филиал ИЦиГ СО РАН, л/с 22516Н34980) Р/сч 03214643000000015100 ОКЦ № 1 СибГУ Банка России// УФК по Новосибирской области г. Новосибирск БИК банка (БИК ТОФК) 015004950 Кор/сч 40102810445370000043 ОГРН 1025403657410 ОКТМО 50701001 E-mail: zakupki@niikel.ru Телефон/факс: +7 (383) 363-29-59 _____________________ _____________/______________ (подпись) (расшифровка подписи) {Информация указана в Информационной карте закупочной сессии, сформированной в автоматическом режиме с использованием единого агрегатора торговли (ЕАТ)} | Исполнитель: ____________________ Юридический адрес: ______________ _____________ _____________________ _____________/______________ (подпись) (расшифровка подписи) {Информация указана в Информационной карте закупочной сессии, сформированной в автоматическом режиме с использованием единого агрегатора торговли (ЕАТ)} |
| --- | --- |

Приложение №1

к Контракту №_______________ от __. __. 20__ г.

Перечень оборудования СПС и СОУЭ

| п/п | Наименования составных частей оборудования системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| ул. Мичурина, 15, 2 этаж |  |  |
| 1 | ППКОП «Сигнал-10» | 1 |
| 2 | БП «ИВЭПР 12/2» | 1 |
| 3 | ИП 212-189 | 49 |
| 4 | ИПР 513-10 | 2 |
| 5 | ПКИ-1 | 5 |
| 6 | Топаз-12 «Выход» | 7 |
| 7 | АКБ 12В*12Ач | 2 |
| 8 | Кабель 2х0,5 | 600 м |
| 9 | Кабель 4х0,5 | 200 м |
| ул. Арбузова, 6, здание пищеблока |  |  |
| 1 | ПКУ «С2000-М» | 1 |
| 2 | БИ «С2000-БКИ» | 1 |
| 3 | Контроллер «С2000-КДЛ-2И» | 1 |
| 4 | Блок «С2000-КПБ» | 1 |
| 5 | ДИП-34 А-03 | 42 |
| 6 | ИПР 513-3АМ | 7 |
| 7 | Топаз-12 «Выход» | 10 |
| 8 | ПКИ-1 | 8 |
| 9 | БРИЗ исп.03 | 4 |
| 10 | РИП-12 исп. 54 | 1 |
| 11 | АКБ 12В*7Ач | 1 |
| 12 | ШПС-12 | 1 |
| 13 | АКБ 12В*17Ач | 2 |
| 14 | Кабель 2х0,5 | 600 м |
| 15 | Кабель 4х0,5 | 100 м |
| ул. Арбузова, 6, здание хозблока |  |  |
| 1 | Преобразователь интерфейса «С2000-Ethernet» | 2 |
| 2 | БИ «С2000-БКИ» | 1 |
| 3 | Радиоповторитель интерфейса «С2000-РПИ» | 2 |
| 4 | Антена BAS-2301 | 2 |
| 5 | Контроллер «С2000-КДЛ-2И» | 1 |
| 6 | Блок «С2000-КПБ» | 1 |
| 7 | ДИП-34 А-03 | 24 |
| 8 | ИПР 513-3АМ | 10 |
| 9 | Топаз-12 «Выход» | 14 |
| 10 | Марс12-3П | 10 |
| 11 | ШПС-12 | 1 |
| 12 | АКБ 12В*17Ач | 2 |
| 13 | Кабель 2х0,5 | 300 м |
| 14 | Кабель 4х0,5 | 300 м |
| ул. Арбузова, 6, здание гаража |  |  |
| 1 | Радиоповторитель интерфейса «С2000-РПИ» | 1 |
| 2 | Антена BAS-2301 | 1 |
| 3 | Контроллер «С2000-КДЛ» | 1 |
| 4 | Блок «С2000-КПБ» | 1 |
| 5 | ДИП-34 А-03 | 34 |
| 6 | ИПР 513-3АМ | 8 |
| 7 | Топаз-12 «Выход» | 8 |
| 8 | ПКИ-1 | 15 |
| 9 | ШПС-12 | 1 |
| 10 | АКБ 12В*17Ач | 2 |
| 11 | Кабель 2х0,5 | 900 м |
| 12 | Кабель 4х0,5 | 200 м |
| ул. Арбузова, 6, здание клиники |  |  |
| 1 | ПКУ «С2000-М» | 1 |
| 2 | Преобразователь «С2000-ПИ» | 2 |
| 3 | БИ «С2000-БКИ» | 2 |
| 4 | Моноблок ACER | 1 |
| 5 | Контроллер «С2000-КДЛ-2И» | 7 |
| 6 | Блок «С2000-КПБ» | 7 |
| 7 | ДИП-34 А-03 | 437 |
| 8 | ИПР 513-3АМ | 44 |
| 9 | Молния-24 «Выход» | 45 |
| 10 | Соната-ТЛ-100-3/1 Вт | 221 |
| 11 | Рупор вер. 3 | 6 |
| 12 | АКБ 12В*4,5Ач | 12 |
| 13 | Рупор-200 | 1 |
| 14 | АКБ 12В*17Ач | 2 |
| 15 | РИП-24-4 | 1 |
| 16 | АКБ 12В*40Ач | 2 |
| 17 | УК-ВК | 5 |
| 18 | ИБП IPPON Smart Power PRO 1400 | 1 |
| 19 | АРМ «Орион ПРО» | 1 |
| 20 | Кабель 2х0,5 | 8600 м |
| ул. Арбузова, 6 к. 1, переход инфекционного корпуса |  |  |
| 1 | Контроллер «С2000-КДЛ» | 1 |
| 2 | Блок «С2000-СП-2» исп. 02 | 1 |
| 3 | ДИП-34 А-03 | 26 |
| 4 | ИПР 513-3АМ | 2 |
| 5 | Молния-12 «Выход» | 6 |
| 6 | Маяк-12-3М | 5 |
| 7 | БРИЗ исп.03 | 2 |
| 8 | РИП-12 исп. 54 | 1 |
| 9 | АКБ 12В*7Ач | 1 |
| ул. Арбузова, 6 к. 1, инфекционный корпус |  |  |
| 1 | ДИП-34 А-03 | 11 |
| 2 | ИПР 513-3АМ | 3 |
| 3 | Молния-12 «Выход» | 6 |
| 4 | ПКИ-1 | 3 |
| 5 | Кабель 2х0,5 | 200. |
| 6 | Кабель 4х0,5 | 100 м |
| ул. Арбузова, 6, корпус «В», 4 этаж |  |  |
| 1 | Контроллер «С2000-КДЛ-2И» | 1 |
| 2 | Блок «С2000-СП-2» исп. 02 | 1 |
| 3 | ДИП-34 А-03 | 74 |
| 4 | ИПР 513-3АМ | 2 |
| 5 | ЛЮКС-12 «Выход» | 3 |
| 6 | ОПР-С003.1 | 6 |
| 7 | Рупор исп. 3 | 1 |
| 8 | АКБ 12В*7Ач | 1 |

| Заказчик _____________________ _____________/______________ (подпись) (расшифровка подписи) {Информация указана в Информационной карте закупочной сессии, сформированной в автоматическом режиме с использованием единого агрегатора торговли (ЕАТ)} | Исполнитель _____________________ _____________/______________ (подпись) (расшифровка подписи) {Информация указана в Информационной карте закупочной сессии, сформированной в автоматическом режиме с использованием единого агрегатора торговли (ЕАТ)} |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Контракту №_________ от __. __. 20__ г.

Спецификация

| № п/п | Наименование работы | Место выполнения работы | Цена в месяц (руб.), в том числе НДС% / без НДС | Периодичность выполнения работы | Срок выполнение работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | г. Новосибирск, ул. Арбузова, 6, здание пищеблока |  | 1 раз/мес. | в течение 1 (одного) рабочего дня в соответствии с графиком проведения ТО |
|  |  | г. Новосибирск, ул. Арбузова, 6, здание клиники |  |  |  |
|  |  | г. Новосибирск, ул. Арбузова, 6, корпус «В», 4 этаж |  |  |  |
|  |  | г. Новосибирск, ул. Арбузова, 6 к. 1, переход инфекционного корпуса |  |  |  |
|  |  | г. Новосибирск, ул. Арбузова, 6 к. 1, инфекционный корпус |  |  |  |
|  |  | г. Новосибирск, ул. Мичурина, 15, 2 этаж, помещения лаборатории |  |  |  |
|  |  | г. Новосибирск, ул. Арбузова, 6, здание гаража |  |  |  |
|  |  | г. Новосибирск, ул. Арбузова, 6, здание хозблока |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

Всего: _______________ (___________________________), в том числе НДС % /НДС не учитывается, в месяц.

| Заказчик _____________________ _____________/______________ (подпись) (расшифровка подписи) {Информация указана в Информационной карте закупочной сессии, сформированной в автоматическом режиме с использованием единого агрегатора торговли (ЕАТ)} | Исполнитель _____________________ _____________/______________ (подпись) (расшифровка подписи) {Информация указана в Информационной карте закупочной сессии, сформированной в автоматическом режиме с использованием единого агрегатора торговли (ЕАТ)} |
| --- | --- |

Приложение №3

к Контракту ________________ от __. __. 20__ г.

| Утверждено | Согласовано |
| --- | --- |
| От Заказчика ____________________ ________________ подпись и печать {Информация указана в Информационной карте закупочной сессии, сформированной в автоматическом режиме с использованием единого агрегатора торговли (ЕАТ)} | От Исполнителя _____________________ _________________ подпись и печать {Информация указана в Информационной карте закупочной сессии, сформированной в автоматическом режиме с использованием единого агрегатора торговли (ЕАТ)} |

Регламент технического обслуживания системы пожарной сигнализации (СПС)

| № п/п | Перечень работ | Периодичность выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТО ИП, выносных устройств индикации ИП | Осмотр один раз в 6 мес. | Контроль функционирования один раз в год |
| 2 | ТО ППКП (в том числе все функциональные модули блочно-модульных ППКП, за исключением модулей ввода, модулей вывода) | Осмотр один раз в 1 мес.. | Контроль функционирования один раз в 3 мес. |
| 3 | ТО источников бесперебойного электропитания (ИБЭ) технических средств пожарной автоматики | Осмотр один раз в 1 мес. | Контроль функционирования один раз в 6 мес. |
| 4 | ТО модулей ввода, модулей вывода | Осмотр один раз в год | Контроль функционирования один раз в год |
| 5 | Комплексные испытания на работоспособность СПС | Один раз в год, но не более 15 месяцев между испытаниями |  |
| 6 | Замена технических средств СПС | В соответствии с графиком замены или при необходимости |  |
| 7 | Ремонт СПС | При необходимости |  |
| 8 | Устранение неисправностей, ложных срабатываний, восстановление дежурного режима работы СПС после срабатывания | При необходимости |  |
| 9 | Выполнение рекомендаций, изложенных в технической документации производителей технических средств СПС | В соответствии с технической документацией производителей технических средств СПС |  |

Регламент технического обслуживания системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре

| № п/п | Перечень работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обслуживание световых, звуковых и речевых пожарных оповещателей (очистка, протирка и т. п.) | Периодичность выполнения работ в соответствии с графиком, рекомендациями изготовителей, по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца |
| 2 | Проверка основного и резервного источников электропитания, проверка автоматического переключения цепей электропитания с основного ввода на резервный, проверка работоспособности отдельных компонентов СОУЭ | Ежеквартально |
| 3 | Проверка работоспособности СОУЭ | Два раза в год, но не более 7 мес. между проверками |
| 4 | Замена технических средств и ресурсных элементов СОУЭ | В соответствии с графиком замены или при необходимости |
| 5 | Осуществление контроля за исправностью приборов контроля и управления СОУЭ, а также линий связи, обеспечивающих взаимодействие и обмен информацией между компонентами системы пожарной автоматики и СОУЭ | Круглосуточно (см. п. 3.1.16. Контракта) |

Приложение №4

к Контракту №______________ от __. __. 20__ г.

График проведения технического обслуживания на 2026

НИИКЭЛ – филиал ИЦиГ СО РАН по адресам: г. Новосибирск, ул. Арбузова, 6, здание пищеблока; г. Новосибирск, ул. Арбузова, 6, здание клиники; г. Новосибирск, ул. Арбузова, 6, корпус «В», 4 этаж; г. Новосибирск, ул. Арбузова, 6 к. 1, переход инфекционного корпуса; г. Новосибирск, ул. Арбузова, 6 к. 1, инфекционный корпус; г. Новосибирск, ул. Арбузова, 6, здание гаража; г. Новосибирск, ул. Арбузова, 6, здание хозблока.

| Тип установок, ТС, узлов | Вид работ (внешний осмотр, проверка работоспособности, профилактика) | I квартал |  |  | II квартал |  |  | III квартал |  |  | IV квартал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Система пожарной сигнализации (СПС) и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | ТО-1 | 21 | 18 |  | 15 | 20 |  | - | - |  | - | - |  |
|  | ТО-2 |  |  | 25 |  |  | 17 |  |  | - |  |  | - |

График проведения технического обслуживания на 2026

НИИКЭЛ – филиал ИЦиГ СО РАН по адресу: г. Новосибирск, ул. Мичурина, 15, 2 этаж, помещения лаборатории.

| Тип установок, ТС, узлов | Вид работ (внешний осмотр, проверка работоспособности, профилактика) | I квартал |  |  | II квартал |  |  | III квартал |  |  | IV квартал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Система пожарной сигнализации (СПС) и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | ТО-1 | 22 | 19 |  | 14 | 19 |  | - | - |  | - | - |  |
|  | ТО-2 |  |  | 18 |  |  | 17 |  |  | - |  |  | - |

| Заказчик _____________________ _____________/______________ (подпись) (расшифровка подписи) {Информация указана в Информационной карте закупочной сессии, сформированной в автоматическом режиме с использованием единого агрегатора торговли (ЕАТ)} | Исполнитель _____________________ _____________/______________ (подпись) (расшифровка подписи) {Информация указана в Информационной карте закупочной сессии, сформированной в автоматическом режиме с использованием единого агрегатора торговли (ЕАТ)} |
| --- | --- |

Приложение №5

к Контракту №_____________ от __. __. 20__ г.

Опросный лист от «__»________202_ г.

Необходимые сведения об объекте для осуществления документооборота и оперативной связи с Вами.

Контрагент: НИИКЭЛ – филиал ИЦиГ СО РАН

| Вопросы | Ответы | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Укажите ответственное лицо на объекте за пожарную безопасность (ПБ), его мобильный телефон |  |  |
| Укажите кому передавать УПД. Кабинет, номер телефона, адрес электронной почты |  |  |
| Укажите у кого забирать УПД. Кабинет, номер телефона |  |  |
| Укажите предпочтительный способ доставки УПД, счетов – привозить техником либо доставлять почтой |  |  |
| Ваши пожелания к обслуживающей организации, в том числе и по срокам доставки УПД, счетов |  |  |

От Заказчика _______________________________________________/______________________________/

В случае смены ответственного лица за ПБ, просим сообщить в ____________________________
___________________________________________________________________