| № п/п | Описание требований (показатель) | Значение величины параметра технических и функциональных и эксплуатационных характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Лампа ксеноновая J2018 предназначена для модели микроскопа: Leica M525 F50. | Наличие в комплекте корпуса радиатора. |
| 1.2. | Количество 1 шт | наличие |
| 1.3. | Мощность номинальная | 300 Ватт |
| 1.4 | Вольтаж номинальный | 14,5 В. |
| 1.5 | Рабочее напряжение (диапазон) | 12-15 В (DC) |
| 1.6 | Максимальная рабочая температура | 150°С. |
| 1.7 | Минимальное напряжение розжига (диапазонное значение предусмотренное технической документацией на товар, не подлежит конкретизации) | 20 кВ. |
| 1.8 | Минимальная длительность импульса розжига | 60 нс. |
| 1.9 | Диаметр выходного отверстия | 25.4 мм |
| 1.10 | Цветовая температура | 6000 К. |
| 1.11 | Срок службы | 500 часов |

Срок поставки – в течение 10 дней после заключения контракта

Гарантия – 3мес.