УТВЕРЖДАЮ

Начальник ФГКУ «Уральский УСЦ МЧС России»
подполковник	                              М.З. Таджибов

«___»______________2026 г.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| наименование закупки | Поставка страховочной привязи для беспарашютного десантирования для нужд ФГКУ «Уральский УСЦ МЧС России» |  |
| --- | --- | --- |
| форма проведения | электронный аукцион/запрос котировок/ЕАТ (не нужное зачеркнуть) |  |
| статья расходов |  | Согласовано: ИО НФС-ГБ Бурлакова Л.Ю. |
| сумма по закупке |  | Согласовано: ИО НФС-ГБ Бурлакова Л.Ю. |
| начальник службы, ответственный за выделенные ЛБО |  | Согласовано: ЗНЦ Адеев Р.А. |
| сумма НМЦК |  | Согласовано: HГОКР Берестова З.Х. |

- Описание (характеристика), ассортимент (спецификация) объекта закупки.

Код ОКПД – 2: 32.30.15.210

| № п/п | Наименование объекта закупки | Описание объекта закупки |  | Обоснование характеристик | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатели, не подлежащие изменению | Максимальные и/или минимальные значения |  |  |  |
|  | Страховочная привязь | Размер: 1 Обхват пояса, см: 70-150 Обхват ног, см: 50-76 Рост пользователя, см: 160-190 Состав комплекта: - Страховочно-удерживающая привязь - 1 шт.; - Чехол -1 шт.; Брюшные элементы крепления - наличие; Спинной элемент крепления - наличие; Элементы крепления для удерживающих систем - наличие; Плечевые ремни - наличие; Пряжки автоматической фиксации на ножных ремнях - наличие; Пряжки автоматической фиксации на поясном ремне, пряжка обратного хода на поясном ремне - наличие; Боковые точки крепления - наличие; Боковые присоединительные точки с возможностью сложения: да; Грузовые петли - наличие; Индикатор срыва - наличие; Петли для закрепления карабинов - наличие; Широкий полужесткий пояс - наличие; Подкладка из пеноматериала на ножных обхватах - наличие; Самоблокирующиеся пряжки обратного хода на поясе и плечевых ремнях для быстрой регулировки – наличие. Примерный вид. | Вес нетто, кг: ≤ 2 | ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ EN 361-2012, ГОСТ EN 813-2023 Боковые присоединительные точки указаны с возможностью сложения для снижения шанса случайного зацепления за другие элементы снаряжения. | 5 | шт. |

Итого: 1 наименование, 5 ед.

2. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленным, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

Требования к качеству товара: устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара.

Весь товар должен быть упакован в отдельную упаковочную тару (коробку), обеспечивающую сохранность товара при транспортировке и хранении.

Товар, имеющий заводской брак или несоответствие требованиям к качеству, подлежит возврату поставщику для безвозмездной замены в течение пяти дней с момента получения уведомления об обнаружении брака или несоответствии качеству. Все расходы по проведению экспертизы поставленного Товара, а также доставке и замене бракованного и некачественного Товара осуществляются за счет поставщика.

3. Место поставки товара.

По месту нахождения Заказчика: Челябинская область, г. Озёрск, посёлок Новогорный, ул. Южноуральская, дом 5 (п. Новогорный находится за территорией ЗАТО).

Товар доставляется силами Поставщика и за счет Поставщика, одной партией.

4. Срок поставки товара.

В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания Государственного Контракта.

5. Требования к безопасности товара.

Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара. Товар должен соответствовать требованиям заказчика по качеству и техническим характеристикам. Товар должен соответствовать: техническим требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 361-2012,
ГОСТ EN 358-2021, ГОСТ EN 813-2023.

6. Гарантийные обязательства.

На поставляемый товар Поставщик дает полную гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Гарантийные обязательства включают 100 (сто) % безвозмездную замену товара, имеющего производственные дефекты, а также бесплатную доставку заменяемого товара.

Гарантийный срок поставляемого товара устанавливается изготовителем и указывается в сопроводительных документах к ним, но не менее 12 месяцев.

7. Контактные данные ответственного лица за закупку.

Контактное лицо: Пересадин Владимир Вячеславович

Номер телефона: +7-908-066-88-42

Адрес электронной почты: vperesadin96@gmail.com

Ответственный за составление технического задания

Начальник воздушно-десантной службы

капитан						                                            В.В. Пересадин