Приложение №2

К контракту № _______от  «          »                                  20     г.

Акт

обследования (технического осмотра) состояния ТСО

и инженерно-технической укрепленности объекта

г. Москва					                    		«       »                       20      г.

(наименование населенного пункта)

Комиссия  в составе:

Представителя заказчика (далее «Заказчик»):

_________________________________________________

(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

-представителя вневедомственной охраны (далее «Исполнитель»):

____________________________________________________________________________________

(должность представителя и наименование _________-)

-представителя обслуживающей организации:

_____________________________________________________________________________________

(должность представителя и наименование организации)

произвела обследование объекта «Заказчика»: Пост охраны.  НТИМИ

(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: г. Москва, ул. Зорге, д.22, к.1,2                                   _________________

( адрес объекта)

оборудованного средствами  тревожной сигнализации

(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом на ПЦО   ____________________________________________________________________

(полное наименование ___________)

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Краткая характеристика объекта:  Класс объекта – А3.

Пост охраны находится на 1-ом этаже  3-х этажного блочного административного здания. Территория огороженная. Подъезд со стороны ул. Зорге. Имеется круглосуточный пост физической охраны при входе в здание.       __________________________________________________________ __

(указывается категория объекта; этажность; материал стен, пола и перекрытий; наличие подвалов, чердаков, техподполий, технический этажей; ограждение территории; пути подъезда; наличие других видов охраны)

Инженерно-техническая укрепленность:

__Стены - бетонные. Перекрытия – бетонные капитальные. Входные двери остекленные. Оконные проемы первого этажа - стеклопакеты обычного типа. Система тревожной сигнализации установлена на посту охраны на первом этаже при входе в здание.                                                                              ___

(указывается техническая укрепленность строительных конструкций, дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Оснащенность техническими средствами охраны:

________________________________________________________________________________.

______________________________________________________________________________________

| ЗОНЫ | МЕСТО БЛОКИРОВАНИЯ | ПРИБОРЫ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тревожная кнопка на посту охраны | _______________________ |

(указываются места блокировки и тип извещателей; места установки и тип оконечного устройства; а так же наличие и тип резервного источника питания)

Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки в эксплуатацию  в _________ году.

На момент обследования технические средства охраны   находятся в ______________ состоянии.

(исправном /не исправном)

Выводы комиссии:

Техническая укрепленность данного объекта     _________________  предъявляемым требованиям.

(соответствует/не соответствует)

Технические средства охраны признать ______________ к дальнейшей эксплуатации.

(пригодными / непригодными)

Предложения комиссии:

- Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности.

___________________________________________

(указывается конкретные мероприятия по инженерно-технической укрепленности  дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

- Общие мероприятия по усилению охраны объекта.

2.1  Ежедневно проверять работоспособность средств экстренного вызова экипажа _____________

с записью в соответствующем журнале проверок с пультом.

- Требовать от  организации по обслуживанию средств ОПС своевременного и качественного проведения регламентных работ.

- На момент проверки средства экстренного вызова экипажа _________  находятся в исправном состоянии.

-Незамедлительно информировать подразделения вневедомственной охраны об изменениях лиц (сотрудников) ответственных за постановку/снятие объекта с охраны.

-Для усиления антитеррористической безопасности объекта, ________________ рекомендует Вам дополнительно установить носимые брелоки экстренного вызова экипажа ________________.

(указывается конкретные дополнительные мероприятия по усилению надежности охраны объекта – например: организация технического обслуживания (при его отсутствии или неудовлетворительной организации), дезинфекция от мелких грызунов; удаление с объекта птиц, животных и т.п.)

Примечания:

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в ____ экземплярах.

2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «Исполнитель» освобождается от материальной ответственности по действующему договору.

3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передаётся на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «Исполнителя».

4. Допускается  использование настоящего акта обследования для отметок в графе «особые отметки» раздела отражения результатов контрольных проверок о проведении планового обследования (технического осмотра)  при отсутствии изменений в состоянии технической укреплённости, а также средств сигнализации и связи охраняемого объекта.

Представители:

М.П.                            	«Исполнителя»	                 __________________/________________/

М.П.          		    «Заказчика»	         	                 __________________/_____________/