Приложение

к заявке на закупку

от ____________ 20 ________

Технические требования

| 1 | Объект закупки | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров (ОТС-филиал РТУ РЭБОТИ (г. Нижний Новгород) г. Самара) |
| --- | --- | --- |
| 2 | ОКПД2/(КТРУ) | 33.12.18.000/ отсутствует |
| 3 | Единица измерения | Условная единица |
| 4 | Краткие характеристики поставляемых товаров/ выполняемых работ/ оказываемых услуг | - Визуальный осмотр оборудования на отсутствие повреждений. - Проверка работоспособности пульта дистанционного управления на выполнение всех функций. - Проверка исправности системы индикации режимов. - Проверка работы кондиционера во всех режимах. - Проверка состояния силовых и управляющих электрических цепей, токов в цепи компрессора и напряжений при запуске и работе кондиционера. - Подтягивание резьбовых соединений проводов на колодках, замена предохранителей (при необходимости), зачистка контактов. - Влажная чистка теплообменника конденсаторного блока с использованием аппарата высокого давления. - Промывка специальными растворами внутренних и наружных блоков. - Дезинфекция систем внутреннего блока. - Чистка / замена фильтров внутреннего блока. - Проверка и регулировка работы, чистка вентиляторов. - Проверка исправности дренажной системы и ее чистка. - Замер рабочих параметров давления в системе, при необходимости дозаправка хладагентом (расходные материалы исполнителя). - Проверка состояния теплоизоляции хладоновых трасс, устранение неисправностей. - Выдача актов технического обследования и дефектной ведомости (в случае необходимости). |
| 5 | Количество (объем) поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг | 4 |
| 6 | Сопутствующие работы/услуги | Нет |
| 7 | Требования к товарам/ работам/услугам | Предоставить гарантию качества на результат оказания услуг в течение не менее 3 (трех) месяцев с даты подписания Акта оказанных услуг. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков или дефектов (скрытых недостатков или дефектов), Исполнитель (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков (дефектов). |
| 8 | Порядок поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг | Услуги оказываются с момента заключения контракта по 30 ноября 2026 года. Периодичность оказания услуг 2 раза в год (июнь, ноябрь). Акт оказанных услуг передаётся Исполнителем Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания оказания услуг. |
| 9 | Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг | г. Самара: ул. Алма-Атинская, д. 29, корпус 41. |
| 10 | Сроки поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг | Услуги оказываются с момента заключения контракта по 30 ноября 2026 года. Периодичность оказания услуг 2 раза в год (июнь, ноябрь). |
| 11 | Порядок приемки поставленных товаров/ выполненных работ/ оказанных услуг и сроки оплаты | Сдача результатов оказания услуг Исполнителем и их приёмка Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и условиями Контракта. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтверждён актом оказанных услуг, подписанным обеими Сторонами. Акт оказанных услуг передаётся Исполнителем Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания оказания услуг. Приёмка оказанных услуг осуществляется Заказчиком путём установления соответствия результатов оказанных услуг условиям Контракта. Срок проведения приёмки оказанных услуг не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней с момента получения от Исполнителя документов о приёмке. Заказчик принимает услуги, если они соответствуют условиям Контракта. Заказчик вправе не отказывать в приёмке, если выявленное несоответствие не препятствует приёмке и устранено Исполнителем. Для проверки оказанных Исполнителем услуг в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу в течение 20 (двадцати) рабочих дней. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами либо к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключённых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе). По результатам приёмки оказанных услуг Заказчиком подписывается акт оказанных услуг либо Исполнителю в тот же срок направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта оказанных услуг с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения. Датой оказания услуг считается день подписания обеими Сторонами акта оказанных услуг. Оплата оказанных услуг осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней после оказания Услуг, и подписания Сторонами или их представителями акта оказанных услуг и предоставления счета и счета-фактуры, универсального передаточного документа (при наличии). |
| 12 | Дополнительные расходы, включенные в цену контракта | Цена Контракта включает, все налоги, сборы, другие обязательные платежи и расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, в том числе стоимость расходных материалов. |
| 13 | Требования к нормативным документам | Нет |
| 14 | Применение национального режима | Нет |
| 15 | Дополнительные технические требования к объекту закупки | Нет |

Приложение к техническим требованиям

Перечень кондиционеров, подлежащих техническому обслуживанию

| № п/п | Наименование | Холодопроизводительность/теплоотдача | Заводской номер | Инвентарный номер | Место установки | Периодичность проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сплит-система Mitsubishi Electric MS-GF35VA/MU-GF35VA с зимним комплектом | 3,45/3,95 кВт | 0000530Т | 1013603003 | г. Самара, ул. Алма-Атинская, д. 29, корпус 41 (2 этаж каб. № 237) | 2 раза в год (июнь, ноябрь) |
| 2 | Сплит-система ISHIMATSU CVK-12H | 3,51/3,57 кВт | G3090179012379940804005,G369017902238044080400BF | 1531010000169 | г. Самара, ул. Алма-Атинская, д. 29, корпус 41 (2 этаж каб. № 237) | 2 раза в год (июнь, ноябрь) |

Если исполнитель является плательщиком НДС.