Приложение №1 к Электронной версии контракта по закупке № _____________ от «» ___ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку электротоваров

1. Предмет закупки: электротовары - (далее-Товар).

2. Место и время поставки Товара: 123182, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 30, стр. 1, в рабочие часы Заказчика (понедельник - четверг с 09:00 до 17:00 часов; пятница- с 09:00 до 16:00 часов)

3. Срок поставки Товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

4. Порядок поставки Товара:

Поставка Товара по адресу Заказчика осуществляются силами и транспортом Поставщика (или привлеченным). Все расходы, связанные с доставкой, разгрузкой-погрузкой, переносом на первый этаж административного здания, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта, несет Поставщик.

Поставщик обязан передать Заказчику Товар в упаковке, обеспечивающей сохранность Товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортировки. Упаковка Товара, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должна исключать возможность механических повреждений поставляемого Товара.

5.  Срок приемки заказчиком товара:

Заказчик осуществляет приемку Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки. При обнаружении недопоставки или поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик в течение 5(пяти) рабочих дней с момента поставки Товара составляет акт и направляет Поставщику претензию об устранении нарушений. Поставщик за свой счет должен произвести замену или допоставку Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии Заказчика.

6. Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту:

Поставщик должен передать Заказчику вместе с Товаром по одному экземпляру следующих документов:

- счет на оплату;

- УПД (в случае, если Товар попадает в список товаров, подлежащих прослеживаемости, то Поставщик указывает в УПД регистрационный номер партии товара или РНПТ);

- иные документы, предоставление которых требуется в соответствии с действующим законодательством.

7. Порядок расчетов.

Оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания УПД.

8.Требования к техническим, функциональным характеристикам Товара

| № п/п | Наименование товара | Код ОКПД2/КТРУ | Характеристики товара | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соединительная гильза ГСИ 1,5 | 27.33.13.130 | Тип гильза Сечение провода 0.75-1.5 мм² Номинальный ток 19 А Материал медь луженая Цвет красный Количество в упаковке 30 шт Наличие изоляции да Изоляция ПВХ Вес нетто 0.44 кг Тип монтажа опрессовка/обжим Модельный ряд ГСИ ГОСТ нет | 1 | уп. |
| 2 | Кабель ВВГ НГ (LS) 3X1,5 ( 30 М) | 27.32.1 | Тип ВВГнг(А)-LS Количество жил 3 шт Сечение жилы кабеля 1.5 мм² Номинальное напряжение 660 В Материал медь Структура жилы ОП Изоляция ПВХ пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением Материал оболочки ПВХ пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением Цвет черный Длина 30 м Стандарт ГОСТ Огнестойкий нет С пониженным дымовыделением да С пониженной токсичностью нет Упаковка бухта Форма провода круглый Max рабочая температура 50 °С Min рабочая температура -50 °С Min радиус изгиба 10 внешних диаметров | 1 | Шт. |
| 3 | Дюбель -хомут для крепления круг. кабеля 11x18 | 22.21.29 | Длина:54 мм Диаметр:15 мм Тип фасовки: шт. Фасовка:100 шт Материал: нейлон Размер круглого кабеля:11-18 мм | 1 | уп. |
| 4 | Клемма WAGO 222-412 50 шт.12Вт | 27.33.13.120 | Тип клемма Материал корпуса пластик Номинальный ток 32 А Наличие изоляции да Количество в упаковке 50 шт Цвет оранжевый Max сечение провода 4 мм² Min сечение провода 0.14 мм² На DIN-рейку нет Модельный ряд 221 Габариты без упаковки 18.6х18.7х8.3 мм Вес нетто 0.15 кг Номинальное напряжение 450 В | 1 | уп. |
| 5 | Изолента ПВХ 19 мм х 20 м, синяя | 22.29.21.000 | Ширина:19 мм Длина:20 м Толщина:0.15 мм Материал: ПВХ Температурный диапазон использования: от -30 до +80 °С Max напряжение:4000 В Стойкость к ультрафиолету :да | 5 | Шт. |
| 6 | Гильза медная луженая ГМЛ 6 | 27.33.13.130 | Тип гильза Сечение кабеля (Al) 6 мм² Сечение кабеля (Cu) 6 мм² Материал медь луженая Количество в упаковке 20 шт Наличие изоляции нет Изоляция нет Модельный ряд ГМЛ Тип монтажа опрессовка/обжим Вес нетто 0.06 кг Габариты без упаковки 12х95х25 мм Внутренний диаметр 4 мм Внешний диаметр 6 мм Длина 30 мм | 1 | уп. |
| 7 | Источник питания (драйвер) ТрансЭТ СОТ20-060.350.10 | 26.20.40.110 | Назначение для светодиодных светильников Принцип работы импульсный Мощность 20 Вт Защита от пыли и влаги IP 20 Входное напряжение 176-264 В Выходное напряжение 30-58 В Выходной ток 0.35 А Диапазон рабочих температур от -25 до 45 °С Защита от короткого замыкания да Защита от повышенного напряжения нет На DIN-рейку нет Вес нетто 0.07 кг Габариты без упаковки 110x34x26 мм Длина 110 мм Ширина 34 мм Высота 26 мм Встроенный вентилятор нет Тип блок питания | 1 | Шт. |
| 8 | Кабель-канал 22/1x10 дл. 2м | 27.33.14.000 | Вид: магистральный (парапетный) Материал короба: ПВХ Материал аксессуаров: ПВХ Количество в упаковке:1 шт Длина:2000 мм Степень защиты:IP40 Цвет: белый | 10 | Шт. |
| 9 | Кабель-канал 40/1x17 дл.2м | 27.33.14.000 | Вид :магистральный (парапетный) Материал короба: ПВХ Материал аксессуаров :ПВХ Количество в упаковке:1 шт Длина:2000 мм Степень защиты:IP40 Цвет :белый | 10 | Шт. |
| 10 | Кабель-канал ПВХ 25x16 мм Белый | 27.33.14.000 | Вид: магистральный (парапетный) Материал короба :ПВХ Материал аксессуаров :ПВХ Количество в упаковке:1 шт Длина:2000 мм Степень защиты:IP40 Цвет: белый | 10 | Шт. |
| 11 | Автоматический Выключатель модульный C 100 А | 27.12.10 | Тип модульный Род тока AC(переменный ток) Тип монтажа на DIN-рейку Номинальное напряжение 400 В Отключающая способность 10 кА Степень защиты IP20 Количество полюсов 3 Тип расцепления C Цвет корпуса белый Номинальный ток 100 А Высота 80 мм Ширина 81 мм Глубина 78.5 мм Модельный ряд NXB-125 | 2 | Шт. |
| 12 | Автоматический Выключатель модульный C 125 А | 27.12.10 | Тип модульный Род тока AC(переменный ток) Тип монтажа на DIN-рейку Номинальное напряжение 400 В Отключающая способность 10 кА Степень защиты IP20 Количество полюсов 3 Тип расцепления C Цвет корпуса белый Номинальный ток 125 А Высота 80 мм Ширина 81 мм Глубина 78.5 мм Модельный ряд NXB-125 | 2 | Шт. |
| 13 | Кабельный наконечник 95мм2 М12 (10 шт) | 27.33.13 | Тип наконечник кольцевой прямой Тип монтажа опрессовка/обжим Количество в упаковке 10 шт Сечение кабеля (Cu) 95 мм² Диаметр кольца 13 мм Крепление винта М12 Наличие изоляции нет Изоляция нет Материал медь луженая Модельный ряд DIN 46235 Габариты без упаковки 190х120х10 мм ГОСТ DIN 46234 | 1 | уп. |
| 14 | Силовой кабель ВВГнг(А) LS 95мм2 ( 20 метров ) | 27.32.13.111 | Тип ВВГнг(А)-LS Количество жил 1 шт Сечение жилы кабеля 95 мм² Номинальное напряжение 660 В Материал медь Структура жилы ОП Диаметр 17.7 мм Изоляция ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности Материал оболочки ПВХ с пониженным дымо- и газовыделением, не содержит галогенов Цвет черный Длина 20 м Стандарт ГОСТ Огнестойкий нет С пониженным дымовыделением да С пониженной токсичностью нет Max нагрузка 1 кВт Форма провода круглый Max рабочая температура 50 °С Min рабочая температура -50 °С Min радиус изгиба 10 внешних диаметров | 1 | Шт. |

9. Контактное лицо – Крашенев Максим Иванович,  Тел. 8 (499) 190-17-62.

Электронная почта: krashenev@fcitep.ru