Описание объекта закупки

| 32.50.22.190-02504 32.50.22.195 | Стент для сонной артерии металлический непокрытый | Конструкция |  | Прямая | Соответствует описанию КТРУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номинальный диаметр стента | мм | ≥ 7.1 и ≤ 8 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | Общая длина стента | мм | ≥ 20 и ≤ 25 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | Тип раскрытия |  | Саморасширяемый | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | Защита от протрузии атеросклеротических масс |  | Наличие | Снижение частоты возникновения нежелательных явлений |
|  |  | Система доставки быстрой смены |  | Наличие | Обеспечвает возможность применения системы с короткими проводниками, снижает время манипуляции |
|  |  | Длина системы доставки | см | ≤ 143 | Обеспечивает возможность проведения стента в дистальные сегменты сосудистого русла |
|  |  | Совместимость с интродьюсером | F | ≤ 8 | Показатели определяют совместимость с другими инструментами |
| 32.50.50.000-00120 32.50.22.195 | Стент для периферических артерий, металлический непокрытый | Способ раскрытия |  | баллонорасширяемые | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | Тип ячейки |  | открытая | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | МРТ совместимость |  | да | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | Система доставки | см | > 120 и ≤ 135 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | Номинальный диаметр стента | мм | ≥ 7 и ≤ 7.5 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | Общая длина стента | мм | ≥ 10 и ≤ 20 | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | Система доставки |  | да | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  | Рентгеноконтрастные маркеры |  | наличие | Параметр необходим для лучшей визуализации при позиционировании стента |
|  |  | Номинальное давление баллона,. | атм | ≥ 8 и ≤ 11 | Параметр необходим для достижения номинального значения размера стента |
|  |  | Давление разрыва | атм | ≥ 12 и ≤ 14 | Параметр определяет максимальное значения раздувания баллона |
|  |  | Совместимость с интродьюсером, | F | 6 | Параметр необходим для выполения условия малоинвазивности процедуры |
|  |  | Совместимость с проводниками | дюйм | 0,035 | Параметр определяет совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТА |

Инструкция по заполнению предложения Поставщика.

- Поставщик указывает конкретные характеристики товара в соответствии с описанием объекта закупки Заказчика;

- Наименование товара необходимо указывать в соответствии с регистрационным удостоверением на медицинское изделие;

- Поставщик предоставляет в составе предложения копию регистрационного удостоверения на медицинское изделие, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения или информацию о таком регистрационном удостоверении (номер и дату).