|  |  |  | КТРУ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПЭТ- №3F КТРУ | Катетеры КПЭТ предназначены для удаления тромбов и эмболов из кровеносных сосудов. Катетер состоит из рентгеноконтрастной полимерной одноканальной трубки, латексного баллона, меток, расположенных по всей длине катетера через каждые 50 мм и канюли. На канюле находится маркировка, включающая размер катетера и объём баллона. Катетер комплектуется чёрным футляром для баллона, защищающим от попадания солнечного света на баллон, чехлом для катетера и металлическим проводником из нержавеющей стали, соединённым с цветной крышкой. Размеры катетеров кодируются цветом крышки проводника. Катетеры поставляются стерильными. Гарантийный срок годности 1 год с даты стерилизации. Типоразмер КПЭТ-№3F/0,5-400 Цвет крышки проводника зелёный Диаметр баллона, наполненного воздухом, мм 6,0 Эффективная длина баллона, мм 9,0 Объём баллона, мл - 0,5 Наружный диаметр трубки катетера, мм - 1,0 Длина катетера, мм - 400 Наружный диаметр проводника мм - 0,25 | 32.50.13.110-02310 |
|  | КПЭТ-№3F/0,5-800 КТРУ | Катетеры КПЭТ предназначены для удаления тромбов и эмболов из кровеносных сосудов. Катетер состоит из рентгеноконтрастной полимерной одноканальной трубки, латексного баллона, меток, расположенных по всей длине катетера через каждые 50 мм и канюли. На канюле находится маркировка, включающая размер катетера и объём баллона. Катетер комплектуется чёрным футляром для баллона, защищающим от попадания солнечного света на баллон, чехлом для катетера и металлическим проводником из нержавеющей стали, соединённым с цветной крышкой. Размеры катетеров кодируются цветом крышки проводника. Катетеры поставляются стерильными. Гарантийный срок годности 1 год с даты стерилизации. Типоразмер: КПЭТ-№3F/0,5-800 Цвет крышки проводника зелёный Диаметр баллона, наполненного воздухом, мм 6,0 Эффективная длина баллона, мм 9,0 Объём баллона, мл - 0,5 Наружный диаметр трубки катетера, мм - 1,0 Длина катетера, мм - 800 Наружный диаметр проводника мм - 0,25 | 32.50.13.110-02310 |
|  | КПЭТ-№4F/0,7-400 КТРУ | Катетеры КПЭТ предназначены для удаления тромбов и эмболов из кровеносных сосудов. Катетер состоит из рентгеноконтрастной полимерной одноканальной трубки, латексного баллона, меток, расположенных по всей длине катетера через каждые 50 мм и канюли. На канюле находится маркировка, включающая размер катетера и объём баллона. Катетер комплектуется чёрным футляром для баллона, защищающим от попадания солнечного света на баллон, чехлом для катетера и металлическим проводником из нержавеющей стали, соединённым с цветной крышкой. Размеры катетеров кодируются цветом крышки проводника. Катетеры поставляются стерильными. Гарантийный срок годности 1 год с даты стерилизации. Типоразмер: КПЭТ-№4F/0,7-400 Цвет крышки проводника красный Диаметр баллона, наполненного воздухом, мм 8,0 Эффективная длина баллона, мм 11,0 Объём баллона, мл - 0,7 Наружный диаметр трубки катетера, мм - 1,3 Длина катетера, мм - 400 Наружный диаметр проводника мм - 0,4 | 32.50.13.110-02308 |
|  | КПЭТ-№4F/0,7-800 КТРУ | Катетеры КПЭТ предназначены для удаления тромбов и эмболов из кровеносных сосудов. Катетер состоит из рентгеноконтрастной полимерной одноканальной трубки, латексного баллона, меток, расположенных по всей длине катетера через каждые 50 мм и канюли. На канюле находится маркировка, включающая размер катетера и объём баллона. Катетер комплектуется чёрным футляром для баллона, защищающим от попадания солнечного света на баллон, чехлом для катетера и металлическим проводником из нержавеющей стали, соединённым с цветной крышкой. Размеры катетеров кодируются цветом крышки проводника. Катетеры поставляются стерильными. Гарантийный срок годности 1 год с даты стерилизации. Цвет крышки проводника красный Диаметр баллона, наполненного воздухом, мм 8,0 Эффективная длина баллона, мм 11,0 Объём баллона, мл - 0,7 Наружный диаметр трубки катетера, мм - 1,3 Длина катетера, мм - 800 Наружный диаметр проводника мм - 0,4 | 32.50.13.110-02308 |
|  | КПЭТ-№5F/1,5-400 КТРУ | Катетеры КПЭТ предназначены для удаления тромбов и эмболов из кровеносных сосудов. Катетер состоит из рентгеноконтрастной полимерной одноканальной трубки, латексного баллона, меток, расположенных по всей длине катетера через каждые 50 мм и канюли. На канюле находится маркировка, включающая размер катетера и объём баллона. Катетер комплектуется чёрным футляром для баллона, защищающим от попадания солнечного света на баллон, чехлом для катетера и металлическим проводником из нержавеющей стали, соединённым с цветной крышкой. Размеры катетеров кодируются цветом крышки проводника. Катетеры поставляются стерильными. Гарантийный срок годности 1 год с даты стерилизации. Цвет крышки проводника белый Диаметр баллона, наполненного воздухом, мм 10,0 Эффективная длина баллона, мм 12,0 Объём баллона, мл - 1,5 Наружный диаметр трубки катетера, мм - 1,7 Длина катетера, мм - 400 Наружный диаметр проводника мм - 0,4 | 32.50.13.110-02314 |
|  | КПЭТ-№5F/1,5-800 | Катетеры КПЭТ предназначены для удаления тромбов и эмболов из кровеносных сосудов. Катетер состоит из рентгеноконтрастной полимерной одноканальной трубки, латексного баллона, меток, расположенных по всей длине катетера через каждые 50 мм и канюли. На канюле находится маркировка, включающая размер катетера и объём баллона. Катетер комплектуется чёрным футляром для баллона, защищающим от попадания солнечного света на баллон, чехлом для катетера и металлическим проводником из нержавеющей стали, соединённым с цветной крышкой. Размеры катетеров кодируются цветом крышки проводника. Катетеры поставляются стерильными. Гарантийный срок годности 1 год с даты стерилизации. Гарантийный срок годности 1 год с даты стерилизации. Цвет крышки проводника белый Диаметр баллона, наполненного воздухом, мм 10,0 Эффективная длина баллона, мм 12,0 Объём баллона, мл - 1,5 Наружный диаметр трубки катетера, мм - 1,7 Длина катетера, мм - 800 Наружный диаметр проводника мм - 0,4 | 32.50.13.110-02314 |
|  | КПЭТ-№6F/2,0-400 КТРУ | Катетеры КПЭТ предназначены для удаления тромбов и эмболов из кровеносных сосудов. Катетер состоит из рентгеноконтрастной полимерной одноканальной трубки, латексного баллона, меток, расположенных по всей длине катетера через каждые 50 мм и канюли. На канюле находится маркировка, включающая размер катетера и объём баллона. Катетер комплектуется чёрным футляром для баллона, защищающим от попадания солнечного света на баллон, чехлом для катетера и металлическим проводником из нержавеющей стали, соединённым с цветной крышкой. Размеры катетеров кодируются цветом крышки проводника. Катетеры поставляются стерильными. Гарантийный срок годности 1 год с даты стерилизации. Цвет крышки проводника голубой Диаметр баллона, наполненного воздухом, мм 12,0 Эффективная длина баллона, мм 13,0 Объём баллона, мл - 2,0 Наружный диаметр трубки катетера, мм - 2,0 Длина катетера, мм - 400 Наружный диаметр проводника мм - 0,5 | 32.50.13.110-02340 |
|  | КПЭТ-№6F/2,0-800 КТРУ | Катетеры КПЭТ предназначены для удаления тромбов и эмболов из кровеносных сосудов. Катетер состоит из рентгеноконтрастной полимерной одноканальной трубки, латексного баллона, меток, расположенных по всей длине катетера через каждые 50 мм и канюли. На канюле находится маркировка, включающая размер катетера и объём баллона. Катетер комплектуется чёрным футляром для баллона, защищающим от попадания солнечного света на баллон, чехлом для катетера и металлическим проводником из нержавеющей стали, соединённым с цветной крышкой. Размеры катетеров кодируются цветом крышки проводника. Катетеры поставляются стерильными. Гарантийный срок годности 1 год с даты стерилизации. Гарантийный срок годности 1 год с даты стерилизации. Цвет крышки проводника голубой Диаметр баллона, наполненного воздухом, мм 12,0 Эффективная длина баллона, мм 13,0 Объём баллона, мл - 2,0 Наружный диаметр трубки катетера, мм - 2,0 Длина катетера, мм - 400 Наружный диаметр проводника мм - 0,5 | 32.50.13.110-02340 |
|  | 120803F Катетер медицинский Fogarty, диаметр-3F; длина-80см; диаметр баллона 5мм | Область применения; Баллонный катетер для удаления эмболов и тромбов из кровеносных сосудов. Тип баллона (Система доставки); Монорельсовый (Быстрая замена). Диаметр баллона, мм; 5. Маркировка, см; Через каждые 5. Материал баллона; Латекс. Мандрен из нержавеющей стали; Наличие. Мягкий закругленный кончик; Наличие. Информация на катетере; Объем баллона и диаметр катетера. Длина катетера, см; 80. Размер катетера; 3F. Индивидуальная стерильная упаковка туба; Наличие. Остаточный срок годности, месяцев; 6. | 32.50.13.110-02284 |
|  | 120804F Катетер медицинский Fogarty, диаметр-4F; длина-80см; диаметр баллона 9мм | Область применения; Баллонный катетер для удаления эмболов и тромбов из кровеносных сосудов. Тип баллона (Система доставки); Монорельсовый (Быстрая замена). Диаметр баллона, мм; 9. Маркировка, см; Через каждые 5. Материал баллона; Латекс. Мандрен из нержавеющей стали; Наличие. Мягкий закругленный кончик; Наличие. Информация на катетере; Объем баллона и диаметр катетера. Длина катетера, см; 80. Размер катетера; 4F. Индивидуальная стерильная упаковка туба; Наличие. Остаточный срок годности, месяцев; 6. | 32.50.13.110-02316 |
|  | 120805F Катетер медицинский Fogarty, диаметр-5F; длина-80см; диаметр баллона 11мм | Область применения; Баллонный катетер для удаления эмболов и тромбов из кровеносных сосудов. Тип баллона (Система доставки); Монорельсовый (Быстрая замена). Диаметр баллона, мм; 11. Маркировка, см; Через каждые 5. Материал баллона; Латекс. Мандрен из нержавеющей стали; Наличие. Мягкий закругленный кончик; Наличие. Информация на катетере; Объем баллона и диаметр катетера. Длина катетера, см; 80. Размер катетера; 5F. Индивидуальная стерильная упаковка туба; Наличие. Остаточный срок годности, месяцев; 6. | 32.50.13.110-02340 |
|  | 120806F Катетеры Fogarty для артериальной эмболэктомии; диаметр-6F; длина-80см; диаметр баллона 13мм | Область применения; Баллонный катетер для удаления эмболов и тромбов из кровеносных сосудов. Тип баллона (Система доставки); Монорельсовый (Быстрая замена). Диаметр баллона, мм; 13. Маркировка, см; Через каждые 5. Материал баллона; Латекс. Мандрен из нержавеющей стали; Наличие. Мягкий закругленный кончик; Наличие. Информация на катетере; Объем баллона и диаметр катетера. Длина катетера, см; 80. Размер катетера; 6F. Индивидуальная стерильная упаковка туба; Наличие. Остаточный срок годности, месяцев; 6. | 32.50.13.110-02346 |
|  | 120807F Катетеры Fogarty для артериальной эмболэктомии; диаметр-7F; длина-80см; диаметр баллона 14мм | Область применения; Баллонный катетер для удаления эмболов и тромбов из кровеносных сосудов. Тип баллона (Система доставки); Монорельсовый (Быстрая замена). Диаметр баллона, мм; 14. Маркировка, см; Через каждые 5. Материал баллона; Латекс. Мандрен из нержавеющей стали; Наличие. Мягкий закругленный кончик; Наличие. Информация на катетере; Объем баллона и диаметр катетера. Длина катетера, см; 80. Размер катетера; 7F. Индивидуальная стерильная упаковка туба; Наличие. Остаточный срок годности, месяцев; 6. | 32.50.13.110-02344 |
|  | 120602F Катетеры Fogarty для артериальной эмболэктомии; размер 2F; длина 60см; диаметр баллона 4мм | Область применения; Баллонный катетер для удаления эмболов и тромбов из кровеносных сосудов. Тип баллона (Система доставки); Монорельсовый (Быстрая замена). Диаметр баллона, мм; 4. Маркировка, см; Через каждые 5. Материал баллона; Латекс. Мандрен из нержавеющей стали; Наличие. Мягкий закругленный кончик; Наличие. Информация на катетере; Объем баллона и диаметр катетера. Длина катетера, см; 60. Размер катетера; 2F. Индивидуальная стерильная упаковка туба; Наличие. Остаточный срок годности, месяцев; 6. | 32.50.13.110-02252 |