КАМА-219 225/75R16

Ширина профиля

225

Высота профиля

75

Посадочный диаметр

R16

Категория(индекс)

Q

Тип рисунка протектора

Универсальный

Технические характеристики

Индекс несущей способности	104

Индекс категории скорости	Q

Исполнение	бескамерное

Конструкция каркаса и брекера	комбинированная

Тип рисунка протектора	универсальный

Максимальная скорость, км	160

Наружний диаметр, мм	744 ± 7

Ширина профиля, мм	223

Статический радиус, мм	336 ± 3

Максимальная нагрузка, кг	900

Внутренее давление	3

Обод рекомендуемый	6 J

Тип вентиля	ЛБ

Ездовая камера	6,50-16

Тип вентиля камеры	ЛК-35-11,7

Дополнительная маркировка	M+S, POR

Нормативная документация	ТУ 2521-058-00148990