Приложение 1
к Договору № _______ от "___" ___________ 2026 г.

Технические требования к изготовлению Журнала «Антиномии»

- Наименование: журнал «Антиномии».

- Количество выпусков журнала: 4 тома

- Объем: тираж 1 тома - 50 экз.

- ОКПД2: 18.12.13.000 «Услуги по печатанию журналов и периодических изданий, входящих реже четырех раз в неделю».

- Порядок оплаты: без аванса. Оплата оказанных услуг осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее 7 рабочих дней с момента подписания документа о приемке.

- Требования:

- формат готового издания – В5 (70х100/16) с соблюдением внутренних полей: размер внутреннего поля текста – 20 мм, внешнего – 18 мм, поле снизу – 16 мм, поле сверху – 16 мм. Исполнитель контролирует настройку размера и обработку страниц в соответствии с сигнальным экземпляром, утвержденным Заказчиком;

- бумага внутреннего блока писчая плотностью 80 гр./м, цветность внутреннего блока 1+1, вывод внутреннего блока на ctp;

- количество страниц не менее 150 и не более 350;

- печать офсетная;

- в зависимости от собранных материалов в журнале возможны цветные вкладки в количестве до 30 страниц;

- бумага обложки 300 гр./м, цветность обложки 4+0+матовая ламинация.

- Предпечатная подготовка:

- выпуск журнала предоставляется Заказчиком в виде двух файлов pdf-формата типографского качества, удовлетворяющих стандарту PDF/X-1a:2001: первый файл – обложка, второй файл – готовая вёрстка журнала с учетом расчета полей;

- готовый макет для печати посылается Исполнителем в электронном виде Заказчику для его согласования;

- цветоделение обложки;

- Исполнитель готовит сигнальный экземпляр Издания не позднее 3 календарных дней до срока изготовления  журнала, который должен быть отпечатан цифровым способом с выполнением всех норм по растискиванию, совмещению и линеатуре, а также быть полностью идентичным по цветопередаче, материалам, переплету и прочим параметрам экземплярам издания в готовом тираже и предоставляет его Заказчику по каждому выпуску по адресу: г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 16, ком. 902.

- Изготовление журнала:

# После согласования сигнального экземпляра с Заказчиком Исполнитель изготавливает тираж журнала:

- вид скрепления: мягкий термоклеевой;

- упаковка, доставка и разгрузка готового журнала за счет Исполнителя по адресу Заказчика: 
г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 16 каб. 902;

- обязательные экземпляры в количестве 18 штук рассылаются в Российскую книжную палату за счет Исполнителя.

- Срок изготовления:

Согласно графику выпуска, в течение 5 календарных дней после утверждения сигнального экземпляра.

- График выпуска журналов «Антиномии»:

| № п/п | Номер выпуска журнала: | Срок передачи Заказчику: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Том № 1 | В течении 10 дней после утверждения сигнального экземпляра |
| 2. | Том № 2 | В течении 10 дней после утверждения сигнального экземпляра |
| 3. | Том № 3 | В течении 10 дней после утверждения сигнального экземпляра |
| 4. | Том № 4 | В течении 10 дней после утверждения сигнального экземпляра |

- Заказчик:						Исполнитель:

и.о. директора

/ В.С. Мартьянов /                                                    /______________/

м.п.					м.п.