Приложение №1

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № п/п | Наименование товара, услуги | функциональные характеристики |
| --- | --- | --- |
| ОКПД2: Стальные электросварные трубы 24.20.13.130. КТРУ 24.20.13.130-00000003 |  |  |
| 1 | Труба стальная Д-108*4 | 1. Наружный диаметр – 108 мм. 2. Тип – прямошовная. 3. Толщина стенки – 4 мм. 4.Длина – 4-6м. 5. Марка стали – Ст3сп. 6. Точность изготовления – обычная. 7. Холоднодеформированная – нет.8. Класс точности -2 9. Класс прочности – К42. 10 Коррозионно-стойкая сталь – да. 11. Вид – без термической обработки. 12. Группа - Б |
| 2 | Труба стальная Д-89*3,5 | 1. Наружный диаметр – 89 мм. 2. Тип – прямошовная. 3. Толщина стенки – 3,5 мм. 4.Длина – 4-6м. 5. Марка стали – Ст3сп. 6. Точность изготовления – обычная. 7. Холоднодеформированная – нет.8. Класс точности -2 9. Класс прочности – К42. 10 Коррозионно-стойкая сталь – да. 11. Вид – без термической обработки. 12. Группа - Б |
| 3 | Труба стальная Д-57*3,5 | 1. Наружный диаметр – 57 мм. 2. Тип – прямошовная. 3. Толщина стенки – 3.5 мм. 4.Длина – 4-6м. 5. Марка стали – Ст3сп. 6. Точность изготовления – обычная. 7. Холоднодеформированная – нет.8. Класс точности -2 9. Класс прочности – К42. 10 Коррозионно-стойкая сталь – да. 11. Вид – без термической обработки. 12. Группа - Б |
| 4 | Труба стальная Ду-40*3,5 | 1. Диаметр условный Ду – 40 мм. 2. Тип – прямошовная. 3. Толщина стенки – 3.5 мм. 4.Длина – 4-6м. 5. Марка стали – Ст3сп. 6. Точность изготовления – обычная. 7. Холоднодеформированная – нет.8. Класс точности -2 9. Класс прочности – К42. 10 Коррозионно-стойкая сталь – да. 11. Вид – без термической обработки. 12. Группа - Б |
| 5 | Труба стальная Ду-32*3.2 | 1. Диаметр условный Ду – 32 мм.. 2. Тип – прямошовная. 3. Толщина стенки – 3.2 мм. 4.Длина – 4-6м. 5. Марка стали – Ст3сп. 6. Точность изготовления – обычная. 7. Холоднодеформированная – нет.8. Класс точности -2 9. Класс прочности – К42. 10 Коррозионно-стойкая сталь – да. 11. Вид – без термической обработки. 12. Группа - Б |
| 6 | Труба стальная Ду-20*2,8 | 1. Диаметр условный Ду – 20 мм.. 2. Тип – прямошовная. 3. Толщина стенки – 2,8 мм. 4.Длина – 4-6м. 5. Марка стали – Ст3сп. 6. Точность изготовления – обычная. 7. Холоднодеформированная – нет.8. Класс точности -2 9. Класс прочности – К42. 10 Коррозионно-стойкая сталь – да. 11. Вид – без термической обработки. 12. Группа - Б |
| 7 | Труба стальная Ду-15*2,8 | 1. Диаметр условный Ду – 15 мм.. 2. Тип – прямошовная. 3. Толщина стенки – 2,8 мм. 4.Длина – 4-6м. 5. Марка стали – Ст3сп. 6. Точность изготовления – обычная. 7. Холоднодеформированная – нет.8. Класс точности -2 9. Класс прочности – К42. 10 Коррозионно-стойкая сталь – да. 11. Вид – без термической обработки. 12. Группа - Б |

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| № п/п | Наименование товара, услуги | кол-во | ед. изм. | Цена за единицу, руб. (вкл. НДС) | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба стальная Д-108*4 | 24 | м. | 5551,66 | 30786,48 |
| 2 | Труба стальная Д-89*3,5 | 12 | м. | 1947,80 | 10801,44 |
| 3 | Труба стальная Д-57*3,5 | 24 | м. | 2446,28 | 13565,76 |
| 4 | Труба стальная Ду-40*3,5 | 18 | м. | 1471,72 | 8161,38 |
| 5 | Труба стальная Ду-32*3.2 | 18 | м. | 1324,52 | 7345,08 |
| 6 | Труба стальная Ду-20*2,8 | 18 | м. | 668,07 | 3704,76 |
| 7 | Труба стальная Ду-15*2,8 | 18 | м. | 508,80 | 2821,50 |

1. Срок поставки: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Контракта.

2. Место поставки: Курганская область, Кетовский муниципальный округ, с. Лесниково.