Приложение № 1 к Контракту____________

От «___»_____________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка пандусов телескопических для инвалидов для нужд ФГБОУ ВО «РГХПУ им. С.Г. Строганова»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова» (РГХПУ им. С.Г. Строганова).

1.2. Предмет закупки: Поставка телескопических пандусов для инвалидов (далее — товар) в двух модификациях по длине.

1.3. Цель: Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения (МГН) в учебные корпуса и помещения университета, преодоление перепадов высот (порогов, ступеней).

2. НОМЕНКЛАТУРА И КОЛИЧЕСТВО

| № п/п | Наименование товара | Характеристики | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пандус телескопический трехсекционный 1200 мм (± 50 мм) | Рабочая длина пандуса - 110 см; - Крепления пандуса сверху и снизу по 5 см; - Внутренняя ширина, см - 16; внешняя ширина, см - 19,5 см; - Вес пандуса – 7,6 кг; - Максимальная нагрузка - 270 кг. Материал – алюминий высокой прочности, покрытие пандуса - противоскользящее абразивное покрытие | 1 |
| 2 | Пандус телескопический трехсекционный 2700 мм (± 50 мм) | Рабочая длина пандуса - 260 см; - Крепления пандуса сверху и снизу по 5 см; - Внутренняя ширина, см - 16; внешняя ширина, см - 19,5 см; - Вес пандуса – 15,1 кг; - Максимальная нагрузка - 270 кг. Материал – алюминий высокой прочности, покрытие пандуса - противоскользящее абразивное покрытие | 1 |
| 3 | Чехол 85х66 | Максимальная нагрузка, кг – 30. Материал - Оксфорд 600D или аналог. Длина, см - 85. Ширина, см - 66. Вес, гр. - 110. | 1 |
| 4 | Чехол 123х66 | Максимальная нагрузка, кг – 30 Материал - Оксфорд 600D или аналог Длина, см – 123 Ширина, см – 66 Вес, гр. - 110 | 1 |

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Товар должен соответствовать единым базовым требованиям к конструкции и материалам вне зависимости от длины.

3.1. Конструктивные требования:

· Тип: Телескопический, раздвижной, трехсекционный.

· Состав: Две раздельные направляющие (колеи), не соединяющиеся между собой поперечинами (разносные), либо с возможностью регулировки расстояния между колеями.

· Механизм фиксации: Выдвижение секций с автоматической блокировкой замков-фиксаторов на каждом стыке для предотвращения самопроизвольного складывания. Замки должны иметь цветовую индикацию срабатывания.

· Противоскользящий эффект: Рабочая поверхность каждой колеи должна иметь сплошное рельефное (ребристое) покрытие, абразивное или перфорацию, предотвращающую скольжение колеса коляски и обуви ассистента.

3.2. Материалы:

· Несущие направляющие: Высокопрочный алюминиевый сплав (например, АД31, 6061 или эквивалент), анодированный или с порошково-полимерным покрытием, стойким к коррозии и механическому истиранию.

· Торцевые элементы и замки: Нержавеющая сталь или ударопрочный пластик (стеклонаполненный полиамид).

· Ручки для переноски: Наличие встроенных эргономичных прорезиненных ручек или ручек-выемок на каждой секции для удобства раздвигания и транспортировки. Недопустимо использование острых кромок.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭРГОНОМИКИ

4.1. Цветовая сигнализация: Края направляющих и фиксаторы должны быть контрастного цвета (желтый/оранжевый по RAL), отличного от цвета несущей балки, для визуального ориентирования слабовидящих.

4.2. Отсутствие травмоопасных элементов: Все углы и кромки скруглены (радиус не менее 3 мм). Отсутствие заусенцев.

4.3. Комплектация: В комплект поставки должен входить усиленный чехол для хранения и переноски (водоотталкивающая ткань, лямки).

5. НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Товар должен соответствовать следующим нормам:

· ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования» (в части нагрузок и материалов).

· СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

· ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

Подтверждение качества:

· Копия Сертификата соответствия (или Декларации о соответствии) системы ГОСТ Р.

· Регистрационное удостоверение Росздравнадзора (если позиционируется как медицинское изделие для реабилитации) или технический паспорт завода-изготовителя с протоколами испытаний на статическую нагрузку.

6. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ГАРАНТИИ

6.1. Срок гарантии: не менее 12 месяцев с даты подписания акта о выполнении поставки, но не менее гарантийного срока завода-изготовителя.

6.2. Упаковка: Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей защиту от механических повреждений при транспортировке (картонные коробки или транспортировочная пленка с амортизационными прокладками).

6.3. Инструкция: В комплекте обязательна инструкция по эксплуатации и технике безопасности на русском языке.

7. ОБОСНОВАНИЕ ТИПА (ТРЕХСЕКЦИОННЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ)

Выбор трехсекционной конструкции обусловлен необходимостью:

1. Компактности хранения в служебных помещениях учебного корпуса (гардеробах, постах охраны) без загромождения эвакуационных путей.

2. Универсальностью применения: длина 120 см используется для преодоления 1–2 стандартных ступеней внутри этажа, длина 270 см — для уличных групп ступеней или высоких порогов главных входов.

3. Возможностью оперативного развертывания одним сотрудником (вахтером, тьютором) без применения инструментов.