Техническое задание на поставку пластины накостной для фиксации переломов винтами, нерассасывающаяся, нестерильная и винтов костных ортопедических, нерассасывающихся, нестерильных

| № п/п | Наименование товара | Характеристика Товара |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пластина накостная для фиксации переломов винтами, нерассасывающаяся, нестерильная | Код позиции КТРУ: 32.50.22.129-00002439 ОКПД 2: 32.50.22.129 Описание: Нестерильная имплантируемая пластина из твердого материала, предназначенная для прикрепления к фрагментам сломанных длинных костей с помощью винтов для соединения и стабилизации отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период срастания перелома; материал химически не разлагается и не рассасывается в результате естественных процессов организма (изготавливается в том числе из пригодного для имплантации металла, такого как хирургическая сталь, титановый сплав или углеродное волокно). Изделие, как правило, используется в ортопедии для лечения травматических или патологических переломов костей; также может использоваться для временного укрепления кости после ее удлинения или для артродеза (слияния сустава). Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием. |  |  |  | шт. | 1 |
|  |  | Дополнительные Характеристики:* |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение характеристики | Инструкция по заполнению |  |  |
|  |  | Толщина | мм | ≥ 2,6 ≤2,9 | Указывается конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Ширина | мм | ≥ 9 ≤ 10 | Указывается конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Длина | мм | 118 | Значение характеристики указывается без изменения |  |  |
|  |  | Исполнение |  | Левое | Значение характеристики указывается без изменения |  |  |
|  |  | Эпифизарная часть |  | имеет расширение и анатомический предизгиб | Значение характеристики указывается без изменения |  |  |
|  |  | В расширенной части |  | располагаются резьбовые отверстия круглой формы | Значение характеристики указывается без изменения |  |  |
|  |  | Отверстия предназначены для винтов с конической резьбой диаметром | мм | 2,3 | Значение характеристики указывается без изменения |  |  |
|  |  | Количество резьбовых отверстий круглой формы | шт | 5 | Значение характеристики указывается без изменения |  |  |
|  |  | На диафизарной части отверстия |  | восьмиобразные | Значение характеристики указывается без изменения |  |  |
|  |  | Восьмиобразные отверстия предназначены для винтов конической резьбой кортикальный винт диаметром | мм | 3,5 | Значение характеристики указывается без изменения |  |  |
|  |  | Количество отверстий в пластине | шт | 7 | Значение характеристики указывается без изменения |  |  |
|  |  | Материал |  | Сплав титана или эквивалент | Указывается конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Поверхность |  | Полированная | Значение характеристики указывается без изменения |  |  |
| 2 | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный | Код позиции КТРУ: 32.50.23.000-00003820 ОКПД 2: 32.50.22.127 Описание: Небольшой нестерильный стержень с резьбой и со шлицованной головкой, как правило, используемый для внутренней ортопедической фиксации переломов путем ввинчивания в кость для удерживания пластинок или штифтов в кости или для обеспечения прямой интерфрагментарной стабилизации кости, а также прикрепления мягких ткани к кости; он изготавливается из материала, который химически не деградирует и не рассасывается в результате естественных процессов организма (включая такие металлы, пригодные для имплантации, как хирургическая сталь, титановый сплав или углеродное волокно). Выпускается в нескольких разновидностях: кортикальный, спонгиозный, лодыжечный, ладьевидный, с частичной резьбой и с полной резьбой, саморезный и канюлированный. Любой из них может быть «стягивающим винтом» и использоваться для достижения компрессии между фрагментами кости. Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием. |  |  |  | шт. | 3 |
|  |  | Дополнительные Характеристики:* |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение характеристики | Инструкция по заполнению |  |  |
|  |  | Резьба |  | Мелкая кортикальная по всей длине винта | Значение характеристики указывается без изменения |  |  |
|  |  | Головка винта |  | Полусферическая с двухзаходной конической резьбой | Значение характеристики указывается без изменения |  |  |
|  |  | Тип винта |  | Самосверлящий | Значение характеристики указывается без изменения |  |  |
|  |  | Диаметр головки | мм | ≥ 3,4 ≤ 3,6 | Указывается конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Диаметр резьбы | мм | 2,3 | Значение характеристики указывается без изменения |  |  |
|  |  | Длина в диапазоне |  | ≥ 10 ≤ 30 | Указывается диапазон значения характеристики |  |  |
|  |  | Шаг длины винта | мм | ≤ 2 | Указывается конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Материал |  | Сплав титана или эквивалент | Указывается конкретное значение характеристики |  |  |
| 3 | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный | Код позиции КТРУ: 32.50.23.000-00003820 ОКПД 2: 32.50.22.127 Описание: Небольшой нестерильный стержень с резьбой и со шлицованной головкой, как правило, используемый для внутренней ортопедической фиксации переломов путем ввинчивания в кость для удерживания пластинок или штифтов в кости или для обеспечения прямой интерфрагментарной стабилизации кости, а также прикрепления мягких ткани к кости; он изготавливается из материала, который химически не деградирует и не рассасывается в результате естественных процессов организма (включая такие металлы, пригодные для имплантации, как хирургическая сталь, титановый сплав или углеродное волокно). Выпускается в нескольких разновидностях: кортикальный, спонгиозный, лодыжечный, ладьевидный, с частичной резьбой и с полной резьбой, саморезный и канюлированный. Любой из них может быть «стягивающим винтом» и использоваться для достижения компрессии между фрагментами кости. Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием. |  |  |  | шт. | 4 |
|  |  | Дополнительные Характеристики:* |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение характеристики | Инструкция по заполнению |  |  |
|  |  | Резьба |  | Мелкая кортикальная по всей длине винта | Значение характеристики указывается без изменения |  |  |
|  |  | Головка винта |  | Полусферическая с двухзаходной конической резьбой | Значение характеристики указывается без изменения |  |  |
|  |  | Тип винта |  | Самосверлящий | Значение характеристики указывается без изменения |  |  |
|  |  | Диаметр головки | мм | ≥ 4,6 ≤ 4,8 | Указывается конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Диаметр резьбы | мм | 3,5 | Значение характеристики указывается без изменения |  |  |
|  |  | Длина в диапазоне |  | ≥ 10 ≤ 80 | Указывается диапазон значения характеристики |  |  |
|  |  | Шаг длины винта | мм | ≤ 2 | Указывается конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Материал |  | Сплав титана или эквивалент | Указывается конкретное значение характеристики |  |  |

* В соответствии с пунктами 5 и 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Включение дополнительных характеристик продукции обосновано принципом приоритета интересов пациента при оказании медицинской помощи, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".