ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку беспилотного авиационного комплекса с тепловизионной камерой, расширенной комплектацией и автономной системой питания для экологического мониторинга (Эквивалент DJI Matrice 4 Thermal Plus Combo с дополнительным оборудованием)

1. Общие требования

- Назначение оборудования: Скрытный дистанционный мониторинг, учет численности и отслеживание перемещений диких животных (включая скрытные и краснокнижные виды: амурский тигр, амурский горал), научно-исследовательские работы и охрана территории заповедника от браконьерства в любое время суток.

- Состояние товара: Новый, не бывший в употреблении, выпущенный не ранее 2025–2026 гг.

- Гарантия: Не менее 12 месяцев с момента подписания акта приемки. [1]

2. Технические характеристики и требования к БПЛА

| Параметр | Техническое требование (значение/описание) |
| --- | --- |
| Тип платформы | Складной квадрокоптер промышленного класса для полевых условий. |
| Максимальное время полета | Не менее 49 минут с установленной оптико-электронной системой. |
| Дальность передачи сигнала | Не менее 20 км в режиме повышенной помехозащищенности (стабильная связь в условиях складок рельефа). |
| Класс защиты от внешних факторов | Не ниже IP55 (пылевлагозащита, стабильная работа под дождем и снегопадом). |
| Акустическая незаметность | Наличие аэродинамических малошумных пропеллеров. Уровень шума на расстоянии 50 метров должен составлять не более 60 дБ для исключения фактора беспокойства диких животных. |
| Световая маскировка | Возможность полного синхронного отключения всех бортовых огней, маяков и светодиодов БПЛА с пульта управления в один клик для скрытной работы ночью. |
| Навигация и полет в горах | • Поддержка высокоточного позиционирования RTK. • Функция Terrain Follow (автоматическое следование рельефу местности в реальном времени с использованием карт высот для безопасного сканирования крутых скальных склонов и ущелий). |
| Безопасность полетов | Наличие всенаправленной системы оптических и радарных датчиков (включая датчики типа Fisheye для работы в условиях экстремально слабого освещения под кронами деревьев). |
| Система питания БПЛА | Система двойного питания с поддержкой «горячей замены» батарей (возможность замены АКБ без выключения и перезагрузки бортового компьютера дрона). |

3. Требования к оптико-электронной системе (Полезная нагрузка)

Комплекс должен быть оснащен интегрированной жестко закрепленной мультисенсорной системой со следующими характеристиками:

- Тепловизионный модуль (Thermal):

  - Оптическое разрешение матрицы: не менее 640×512 пикселей.

  - Поддержка алгоритмов программного сверхвысокого разрешения (Super Resolution) до значений не менее 1280×1024 пикселей.

  - Температурная чувствительность (NETD): ≤ 30 мК при f/1.0 (для уверенного обнаружения тепловых сигнатур тигров сквозь листву и горалов на фоне нагретых солнцем камней). [1]

- Камера видимого диапазона (Телеобъектив):

  - Максимальное гибридное увеличение (зум): не менее 56x (с возможностью цифрового увеличения до 200х) для детальной идентификации животных с безопасного расстояния свыше 300 метров.

  - Поддержка специализированного ночного режима съемки (Night Scene) с оптимизацией шумов в темное время суток. [1]

- Лазерный дальномер:

  - Дальность измерения расстояния до объекта: не менее 1500 метров.

  - Интеграция с навигационной системой для мгновенного вычисления и отображения на карте точных географических координат обнаруженного животного.

- Интеллектуальные функции автоматизации:

  - Наличие функции ИИ-сопровождения (Smart Track): автоматическое распознавание, удержание в центре кадра и непрерывный трекинг крупных млекопитающих при их перемещении в густой растительности.

4. Требования к комплектации (Расширенный полевой комплект)

- Беспилотный летательный аппарат (в сборе с мультисенсорной камерой) — 1 шт. [1]

- Профессиональный пульт управления: встроенный дисплей не менее 7 дюймов, яркость не менее 1200 нит, класс защиты корпуса не ниже IP54 — 1 шт.

- Интеллектуальные полетные батареи: емкость не менее 99 Втч, с функцией автоматического самообогрева для работы при низких температурах — не менее 8 шт. (обеспечивают 4 полных цикла полета без промежуточной зарядки).

- Зарядная станция (мобильный кейс): защищенный чемодан для одновременного хранения и быстрой последовательной зарядки не менее 8 полетных батарей и пульта управления от сетей переменного и постоянного тока — 1 шт.

- Портативная зарядная электростанция (Power Station) для полевых лагерей:

  - Номинальная емкость: не менее 2000 Втч.

  - Выходная мощность: не менее 2000 Вт (с пиковой мощностью до 4000 Вт).

  - Наличие розеток 220V (чистая синусоида) для прямого подключения зарядного кейса БПЛА в условиях отсутствия электросети.

  - Тип аккумулятора: LiFePO4 (литий-железо-фосфатный, со сроком службы не менее 3000 циклов).

- Запасные малошумные пропеллеры — не менее 4 пар.

- Карты памяти: защищенные скоростные карты microSDXC объемом не менее 512 Гб (класс скорости UHS-I U3, Video Speed Class V30) — не менее 2 шт.

- Транспортировочный защитный кейс: ударопрочный пластик, пылевлагозащита по стандарту не ниже IP67, клапан автоматического выравнивания давления — 1 шт.