Техническое задание

по закупке устройства просушки лабораторной посуды

Предмет закупки: устройство просушки лабораторной посуды (товарный знак указывается Поставщиком при его наличии, наименование страны происхождения товара - ________) – должен быть новым, ранее не использованным (не был в употреблении, в том числе восстановление, восстановление потребительских свойств), с функциональными, техническими и качественными характеристиками, указанными в Таблице № 1.

Таблица № 1: Характеристики Товара

| Устройство просушки лабораторной посуды - 1 шт. ОКПД2 – 31.09.11.190 |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Назначение | Одновременная сушка лабораторной посуды в потоке теплого воздуха |
| Режимы работы | «ПЛАСТИК», «СТЕКЛО», «КОМНАТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА» |
| Температура выходящего потока воздуха в режиме «СТЕКЛО», °С | +75±5 |
| Температура выходящего потока воздуха в режиме «ПЛАСТИК», °С | +50±5 |
| Температура выходящего потока воздуха в режиме «КОМНАТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА» | без нагрева |
| Максимальное время непрерывной работы, ч | 8 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 1500 |
| Напряжение питания, В/Гц | 220 ± 10/ 50 |
| Количество штырей для крупной посуды (диаметр 12 мм), шт | ≥ 26 и ≤ 30 |
| Количество штырей для мелкой посуды (диаметр 6,5 мм) | ≥ 13 и ≤ 15 |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской |
| Таймер | Наличие |
| Встроенная защита от перегрева и сбоя в работе нагревательного элемента | Наличие |
| Воздушный фильтр для очистки подаваемого воздуха | Наличие |
| Отделения для сушки мелких предметов | Наличие |
| Крепления на стену | Наличие |
| Фильтр воздушный запасной, шт | 2 |
| Предохранитель запасной, шт | 2 |
| Типоразмер предохранителя, мм | 5×20 |
| Номинальный ток предохранителя | 10А |
| Номинальное напряжение, В | 250 |

Требования к документации на товар:

Наличие нормативно-технической документации на русском языке:

- паспорт;

- инструкция по эксплуатации;

- заполненный гарантийный талон или аналогичный документ (с указанием заводского (серийного номера товара и гарантийного периода (подпись и печать поставщика товара, дата заполнения).

- Соответствие нормативным документам

Примечание: указанные документы могут быть предоставлены как в виде отдельных документов, так и объединены в один документ.

Место поставки товара:

Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по следующему адресу: ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» (филиал ЦЛАТИ по Приморскому краю): 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Океанский проспект, д. 13А. Тел.: 8 (423) 222‒95‒78.

Требования к товару:

Товар новый, который не был в употреблении, не подвергался ремонту, в том числе восстановлению, замене составных частей, восстановлению потребительских свойств.

Товар не должен иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании поставленных товаров.

Товар не должен являться выставочным образцом, не должен быть собран из восстановленных деталей.

Товар должен быть в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от повреждений. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар - международным стандартам упаковки. Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, параметры, дату производства, номер партии, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями ГОСТ.

Комплектация товара, в том числе все сопутствующие и расходные материалы, должны быть предназначены для совместного использования и должны быть совместимы друг с другом.

Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяца с момента подписания товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД), что не менее срока, установленного производителем данного Товара. Гарантия предоставляется вместе с Товаром.

Врио начальника ИЛ                                                                                                  В.В. Шувалова