
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 на закупку вибрационной аналитической мельницы GT300
22 июня 2026г.
Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук.
ИНН: 7620001494.

Место нахождения: 152742, Ярославская обл, Некоузский р-н, поселок Борок, д 109.

Почтовый адрес: 152742, Ярославская обл, Некоузский р-н, поселок Борок, д 109.
Адрес электронной почты отдела закупок и МТС: zakupki@ibiw.ru, snab@ibiw.ru.

Номер контактного телефона отдела закупок и МТС: 8(48547)24792, +79201298321 .

Ответственное лицо Заказчика : руководитель гранта РНФ№23-14-00115-П  Бобров Александр Андреевич, +79109783060, hydrobot2000@mail.ru 
Грузополучатель: Александров А.Ю., +79201298321, snab@ibiw.ru.
	Информация о предмете закупки



	1
	Способ определения поставщика:
	Закупочная сессия на ЕАТ
в соответствии с п. 5 части 1 ст. 93 Федерального Закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

	2
	Наименование объекта закупки:
	 Вибрационная аналитическая мельница GT300

	Информация об условиях контракта



	3
	Источник финансирования:
	за счет средств гранта РНФ№23-14-00115-П, руководитель Бобров А.А.

	4
	Описание объекта закупки:
 ОКПД2: 28.99.39.190 — Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки.
	Вибрационная аналитическая мельница GT300 – 1 шт.

Мельница применяется для тщательного измельчения небольших образцов в аналитических лабораториях. 
Габаритные размеры: 
Длина - 380 мм; 
Глубина -  510 мм; 
Высота -  340мм. 
Масса – 34 кг. 
Принцип гомогенизации: ударное и истирающее воздействие. Номинальное напряжение
220В / 50 Гц. Материал уплотнений размольной гарнитуры PTFE. Минимальный объем размольной емкости не более 5 мл. Максимальный объем размольной емкости не более 50 мл. Количество устанавливаемых временных циклов, не менее 99 штук. Количество одновременно сохраняемых программ не более 10 штук. Мощность не более 200 Вт. Макс. размер измельчаемых частиц не менее 10 мм. Регулировка частоты вибраций в диапазоне не шире 180-1800ед/мин. Предельная тонкость помола, не более 5 мкм. Управление:
Сенсорный дисплей. Наличие датчика открытия крышки размольной камеры. Система быстрой блокировки прижимного механизма. 
Возможность установки: 
- микрососудов из тефлона, полиоксиметилена или поликарбоната.
-  размольной гарнитуры из нержавеющей стали.  

- размольного стакана из нержавеющей стали, футерованного агатом. 
-  размольного стакана из нержавеющей стали, футерованного карбидом вольфрама. 
- размольного стакана из нержавеющей стали, футерованного оксидом циркония. 
- размольного стакана из нержавеющей стали, футерованного PTFE. 
Класс пылевлагозащиты не ниже IP30. Наличие транспортировочных винтов для фиксации вибропривода. Устройство для отделения образца после измельчения или гомогенизации в комплекте. Максимальный вес нагрузки на устройство отделения образца, не менее 200 г. Габаритные размеры устройства отделения образца: Длина не более 140 мм; Глубина не более120 мм; Высота не более 90 мм.


  


	5
	Условия оплаты:
	Заказчик производит выплату авансового платежа в размере 30% от цены договора Поставщику в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня выставления последним счета на перечисление авансового платежа.

Окончательный расчет по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, после поставки последним всего предусмотренного договором количества товара и подписания Сторонами товарной накладной и документа о приемке, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней  с даты представления Поставщиком счета и счета-фактуры, при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству поставленного товара.

	7
	Срок поставки товаров
	Поставка силами и средствами Поставщика в течение 15 рабочих дней с даты оплаты авансового платежа.

	9
	Срок действия договора
	С даты заключения договора по 30 июля 2026 года и полного исполнения обязательств сторонами договора


Ответственное лицо:__________________/Бобров А.А./
                           ФИО            подпись

[image: image1.jpg]


рис.1



