Приложение № 1

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

оказание услуг по проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)  мероприятий по дезинсекции и дератизации помещений

ГУФССП России по г. Москве

ОКПД2: 81.29.11.000 - Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации

- Общие положения

- Заказчик: ГУФССП России по г. Москве

- Наименование услуг: оказание услуг по проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по  дезинсекции и дератизации помещений ГУФССП России по г. Москве  (далее – Услуги).

- Адрес оказания услуг: 
                  объект «А» - г. Москва, ул. Крутицкий Вал, д.18, стр. 2,3;

- объект «Б» - г. Москва, ул. Брусилова, д. 27, стр. 2 ;

- объект «В» - г. Москва, 1-й Коптельский переулок, д. 16;

- объект «Г» - г. Москва, Электролитный проезд, д. 5Б, стр.8.

- Время работы: В рамках рабочего времени Заказчика с 09:00 до 18:00 (по местному времени) с понедельника по четверг, в пятницу с 09:00 до 16:45 (за исключением дней общегосударственных праздников).

- Сроки оказания услуг:  с даты заключения Контракта  единоразово, за исключением объекта «Г» ( прим.) но не позднее 31.08.2026

- Описание объекта

| № | Адрес оказания услуг | Единица измерения | Площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | г. Москва, ул. Крутицкий Вал, д.18, стр. 2,3 | м2 | 3 125,8 |
| 2 | г. Москва, ул. Брусилова, д. 27, стр. 2 | м2 | 348,5 |
| 3 | г. Москва, 1-й Коптельский переулок, д. 16 | м2 | 2150,7 |
| 4 | г. Москва, Электролитный проезд, д. 5Б, стр.8 | м2 | 7032,2 (63,8)1 |
| ИТОГО |  | м2 | 12 657,2 |

1 Отдельно выделенное помещение, предназначенное для размещения пункта организации питания («столовая»), площадью 63,8 кв. метров , - мероприятия по дезинсекции и дератизации проводятся двухкратно в интервале 14 календарных дней.

- Перечень мероприятий и требования к услугам по  дезинсекции и дератизации

Таблица 1

| № п/п | Мероприятия по дезинсекции и дератизации |
| --- | --- |
| Дезинсекция включает в себя: |  |
| 1. | Предварительное санитарно-эпидемиологическое обследование объекта с целью обнаружения насекомых, выявления мест их локализации и численности с применением провоцирующих средств. |
| 2. | Оценка состояния объекта по результатам обследования с занесением результатов проведения обследований в представленный Исполнителем журнал проведения дератизации. |
| 3. | Выбор метода и тактики борьбы с членистоногими: применение влажного, сухого или приманочного методов в зависимости от численности насекомых и вида объекта. |
| 4. | Собственно дезинсекция с выездом специалиста на место оказания услуг за счет Исполнителя. |
| 5. | Контрольные обследования с целью своевременной регистрации фактов наличия членистоногих. Занесение результатов проведения дезинсекции в представленный Исполнителем журнал проведения дезинсекции. |
| 6. | Проведение плановых обследований на заселенность объекта членистоногими с занесением результатов проведения обследований в представленный Исполнителем журнал проведения дезинсекции. |
| 7. | Выдача письменных рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по защите объекта от насекомых. |
| Дератизация включает в себя: |  |
| 1. | Предварительное обследование и оценка состояния объекта с целью учета численности грызунов, определения заселенности объекта и территории грызунами, его технического и санитарного состояния. При обследовании объекта применяются субъективная оценка и объективные методы обнаружения грызунов. |
| 2. | Оценка состояния объекта и прилегающей к нему территории по результатам обследования с занесением результатов проведения обследований в представленный Исполнителем журнал проведения дератизации. |
| 3. | Выбор тактики дератизации. |
| 4. | Собственно дератизация с выездом специалиста на место оказания услуг за счет Исполнителя (раскладка различных видов приманок, клеевых ловушек, капканов). |
| 5. | Проведение истребительных дератизационных мероприятий при обнаружении грызунов либо наличии свежих следов их жизнедеятельности (жилые норы, погрызы и порча продуктов, свежий помет). При необходимости отлов грызунов на лабораторное исследование. |
| 6. | Контроль результатов проводимых мероприятий. |
| 7. | Занесение результатов мероприятий в представленный Исполнителем журнал проведения дератизации. |
| 8. | Выдача письменных рекомендаций по проведению профилактических мероприятий (инженерно-технические, санитарно-гигиенические и агролесотехнические) по защите объекта от грызунов. |

- Требования к оказываемым услугам

3.1 В соответствии с установленным контрольно-пропускным режимом в административном здании Исполнитель перед началом оказания Услуг предоставляет список специалистов и информацию о технике для своевременного оформления пропусков. Исполнитель обязан соблюдать требования пропускного режима на объекте Заказчика.

3.1  Услуга должна быть оказана, не нарушая режима работы объекта Заказчика.

3.2 Оказание Услуг по дезинсекции и дератизации должны быть оказаны Исполнителем с надлежащим качеством, с использованием препаратов и материалов, разрешенных к применению в установленном порядке.

3.3 Все используемые препараты должны быть безопасны для человека и окружающей среды, не должны вызывать коррозию или окрашивание обрабатываемых поверхностей, раздражать кожу персонала, не иметь резкого запаха.

3.4  Исключается применение препаратов в форме дустов.

Все препараты должны быть сертифицированными и разрешенными для применения, иметь свидетельства о государственной регистрации, официальные инструкции по применению.

  - Услуги могут оказываться в присутствии людей.

Объект считается освобожденным от вредителей, если они отсутствуют во всех его помещениях:

- более 2 месяцев – для тараканов, блох и др.;

- не менее 3 месяцев – для грызунов.

В случае выявления несоответствия результатов оказанных услуг условиям контракта, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Исполнителя, совместно составляют акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений. Исполнитель обязан устранить недостатки за свой счет.

- Требования к Исполнителю при оказании услуг

4.1 Исполнитель должен соблюдать особые меры предосторожности, с размещением приманок только в стационарных приманочных станциях (емкости из пластмассы, картона, дерева или других материалов), использовать препаративные родентицидные формы, исключающие разнос их грызунами и попадание на продукты питания, медикаменты и предметы быта.

  - Утилизация тары (упаковки) препаратов и растворов осуществляется Исполнителем.

4.3 Исполнитель обязан проинструктировать Заказчика по мерам предосторожности в отношении средств, применяемых для обработки.

4.4  Исполнитель обязан проводить консультации и давать предложения по вопросам санитарно-профилактических мероприятий, инженерно-технических мероприятий, повышающих эффективность оказываемой Услуги.

4.5 Исполнитель осуществляет контроль эффективности истребительных мероприятий на основании учета численности грызунов на объектах и до начала обработки и через 30 дней после ее окончания; контрольные обследования объектов с целью своевременной регистрации фактов наличия членистоногих и степени заселенности ими помещений.

4.6  При проведении мероприятий должны соблюдаться требования в области охраны труда, противопожарные, санитарные и прочие правила и нормы, принятые на территории Российской Федерации, а также правила поведения и внутреннего распорядка, действующие на территории Заказчика.

4.7 Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение мер личной и общественной безопасности во время оказания Услуг.

4.8  Дезинсекционные и дератизационные мероприятия (услуги) на объектах и территориях должны проводятся квалифицированным персоналом по вопросам дезинфектологии.

4.9 Оказание Услуг Исполнителем должно быть организованно в соответствии с требованиями:

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федерального закона от 29.05.2023г. №194-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» и статью 44 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.03.2024г. №337 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»;

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденных Постановлением Главного Госсанврача РФ от 24 декабря 2020 года № 44.

  - Наличие у Исполнителя лицензии на оказание услуг по дезинсекции и дератизации.

  - Исполнитель должен:

- оказывать Услуги с использованием собственных препаратов и средств, с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил;

- при проведении дератизационных работ осуществлять сбор павших грызунов, доставлять их на утилизацию в организацию, с которой у него заключен договор. Отловленные грызуны должны доставляться в специализированную лабораторию для исследования на наличие заболеваний;

- предоставлять Заказчику рекомендации в письменном виде по проведению профилактических мероприятий (санитарно-гигиенические, инженерно-технические) по защите объектов от грызунов;

- соблюдать правила техники безопасности в соответствии с действующим законодательством, в том числе использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты, осуществлять их дезактивацию;

-  безвозмездно, в течение 5 (пяти) календарных дней, устранять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от технологии, ухудшивших качество оказанных Услуг.