ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. Изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ходунки-столик для прогулок КТРУ – 32.50.22.129-00000011 Представленный эскиз носит ознакомительный характер и представлен Заказчиком для примерного вида желаемого к поставке товара. | Максимальная нагрузка, килограмм: 110 Тип: Ходунки-роллаторы Тип конструкции: Складной Регулировка по высоте: Наличие Максимальная высота, сантиметр: 89.0 Минимальная высота, сантиметр : 78.0 Ширина, сантиметр: 61.0 Диаметр колес, сантиметр: 20.0 Колеса, штука: 4 Стояночный тормоз: Наличие Сиденье для отдыха: Наличие Сиденье обшито искусственной кожей: Соответствие | шт | 2 |
| 2 | Ходунки опорные стандартные, складные КТРУ – 32.50.22.129-00000012 Представленный эскиз носит ознакомительный характер и представлен Заказчиком для примерного вида желаемого к поставке товара. | Максимальная нагрузка, килограмм: 100 Шагающие ходунки: Да Количество колес ходунков: 2 (передние) Ширина между поручнями ходунков, сантиметр: 63.0 Ширина изделия, сантиметр: 54.0 Тип конструкции: Складной Съёмные резиновые наконечники против скольжения (задние): Наличие Материал рукояти: ПУ с обмягчением Диаметр колес, сантиметр: 12.5 Регулировка по высоте: Наличие Максимальная высота, сантиметр: 98.5 Минимальная высота, сантиметр : 81.0 Шаг регулировки высоты, сантиметр: 2,5 Материал корпуса ходунков: Алюминий | шт | 3 |

Общие требования.

-Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ - наличие

- Доставка, разгрузка Товара – наличие

- Гарантия Производителя и Поставщика должна составлять 12 месяцев с момента подписания документа о приемке.

-Документация / инструкция по сборке на русском языке – наличие