| № п/п | Наименование товара, входящего в объект закупки | Код по ОКПД* | Наименование товара по КТРУ | Характеристики (показатели) товара |  |  |  | Требования к фасовке, упаковке товара* | Ед. изм. | Кол- во | РУ | Реестровая запись | Постановление 1875 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики (показателя) | Значение характеристики (показателя)*** | Ед. изм. показателя | Обоснование включения показателя в описание объекта закупки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ви Лок (V-Loc) 180 USP 2/0, нить 23см, игла кол. 1/2 27мм, рассасывающий | 21.20.24.120-00000019 | Нить хирургическая самофиксирующаяся из полигликоната | Структура шовного материала | монофиламентная |  | В соответствии с КТРУ |  | шт | 10 | РУ РЗН №2023/19796 от 14.03.2023 10 с РУ РЗН выписка №2023/19796 от 05.12.2025 18 с | нет | ограничение 385 |
|  |  |  |  | Способность шовного материала рассасываться в тканях организма | рассасывающаяся |  | В соответствии с КТРУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет нити | окрашенный |  | Обусловлено необходимостью визуализации во время ореративного вмешательства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав нити | полигликонат |  | В соответствии с Гостом 31620-2012 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Структура нити | однонаправленные насечки, спирально по всей поверхности нити |  | Насечки фиксируются в тканях, позволяют использовать технику безуслового шва |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срок полного рассасывания, в период | до 180 | дней | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом заживления оперируемого органа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер шовного материала условный (метрический) | 2/0 |  | п.5.4 и Приложение А ГОСТ 31620-2012 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина нити | ≥ 23 | см | Согласно площади операционной раны |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прокалывающая способность иглы | колющая |  | Установлено заказчиком с целью приобретения шовного материала с игой позволяющей наиболее эффективно пенетрировать ткани опер. Поля (органа) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество игл на нити | ≥ 1 | шт | п.1.3. ГОСТ 26641-85 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Игла | атравматическая игла из нержавеющей стали серии 455 |  | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами для повышения пружинящих характеристик иглы при ушивании операционной раны и для возможности максимальных манипуляционных действий в труднодоступных местах оперполя |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Окружность иглы | 4/8 окружности |  | Обусловлено потребностью заказчика и спецификой органа, с которым проводятся опер. Манипуляции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина иглы | ≥ 27 | мм | Установлено заказчиком для обеспечения наиболее эффективного прокалывания на определенном этапе ушивания тканей и спецификой органа, с которым проводятся опер. Манипуляции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место опрессовки нити в игле | Выполнено методом лазерного сверления |  | для минимизации повреждений ткани иглой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Первичная упаковка | Информация о хирургическом шовном материале полностью отражена на этикетке и заводской упаковке. Данная информация дублируетья штриховым или матричным кодом со всеми характеристиками хирургического шовного материала и данными производителя для предотвращения поставки фальсифицированной продукции и контроля за расходом нити в операционной. Игла изображена на этикетке в натуральную величину. Наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке. |  | Штриховой и матричный код предотвращает поставку фальсифицированной продукции и обеспечивает контроль за расходом в операционной, также позволяет идентифицировать и учитывать упаковки методом сканирования.Инструкция на русском языке в каждой коробке обеспечивает корректное использование шовного материала. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ви Лок (V-Loc) 90 USP 3/0, нить 15см, игла кол. 1/2 26мм, рассасывающий (12шт/уп) | 21.20.24.120-00000019 | Нить хирургическая самофиксирующаяся из полигликоната | Структура шовного материала | монофиламентная |  | В соответствии с КТРУ |  | шт | 6 | РУ РЗН №2023/19796 от 14.03.2023 10 с РУ РЗН выписка №2023/19796 от 05.12.2025 18 с | нет | ограничение 385 |
|  |  |  |  | Способность шовного материала рассасываться в тканях организма | рассасывающаяся |  | В соответствии с КТРУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет нити | окрашенный |  | Обусловлено необходимостью визуализации во время ореративного вмешательства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав нити | полигликонат |  | В соответствии с Гостом 31620-2012 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Структура нити | однонаправленные насечки, спирально по всей поверхности нити |  | Насечки фиксируются в тканях, позволяют использовать технику безуслового шва |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срок полного рассасывания, в период | до 90 | дней | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом заживления оперируемого органа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер шовного материала условный (метрический) | 3/0 |  | п.5.4 и Приложение А ГОСТ 31620-2012 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина нити | ≥ 15 | см | Согласно площади операционной раны |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прокалывающая способность иглы | колющая |  | Установлено заказчиком с целью приобретения шовного материала с игой позволяющей наиболее эффективно пенетрировать ткани опер. Поля (органа) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество игл на нити | ≥ 1 | шт | п.1.3. ГОСТ 26641-85 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Игла | атравматическая игла из нержавеющей стали серии 455 |  | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами для повышения пружинящих характеристик иглы при ушивании операционной раны и для возможности максимальных манипуляционных действий в труднодоступных местах оперполя |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Окружность иглы | 4/8 окружности |  | Обусловлено потребностью заказчика и спецификой органа, с которым проводятся опер. Манипуляции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина иглы | ≥ 26 | мм | Установлено заказчиком для обеспечения наиболее эффективного прокалывания на определенном этапе ушивания тканей и спецификой органа, с которым проводятся опер. Манипуляции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место опрессовки нити в игле | Выполнено методом лазерного сверления |  | для минимизации повреждений ткани иглой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Первичная упаковка | Информация о хирургическом шовном материале полностью отражена на этикетке и заводской упаковке. Данная информация дублируетья штриховым или матричным кодом со всеми характеристиками хирургического шовного материала и данными производителя для предотвращения поставки фальсифицированной продукции и контроля за расходом нити в операционной. Игла изображена на этикетке в натуральную величину. Наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке. |  | Штриховой и матричный код предотвращает поставку фальсифицированной продукции и обеспечивает контроль за расходом в операционной, также позволяет идентифицировать и учитывать упаковки методом сканирования.Инструкция на русском языке в каждой коробке обеспечивает корректное использование шовного материала. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Монофил USP 2/0 (3), нить 75 см, игла реж. 1/2 30мм (Линтекс) 25 шт | 21.20.24.120-00000028 | Нить хирургическая из полиолефина, мононить | Структура шовного материала | мононить |  | В соответствии с описанием КТРУ |  | шт | 40 | РУ ФСР №2008/02206 от 30.06.2020 3 стр | 10687584 | ограничение 385 |
|  |  |  |  | Способность шовного материала рассасываться в тканях организма | нерассасывающаяся |  | В соответствии с описанием КТРУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет нити | окрашенный |  | обусловлено необходимостью визуализации во время оперативного вмешательства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав нити | изотактического стереоизомера полипропилена. |  | В соответствии с Гостом 31620-2012 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер шовного материала условный (метрический) | 2/0 (3) |  | п.5.4 и Приложение А ГОСТ 31620-2012 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина нити | ⩾ 75 | см | Согласно площади операционной раны |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прокалывающая способность иглы | режущая |  | установлено заказчиком с целью приобретения шовного материала с игой позволяющей наиболее эффективно пенетрировать ткани опер. Поля (органа) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество игл на нити | ⩾ 1 | шт | п.1.3. ГОСТ 26641-85 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Иглы | атравматическая игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали |  | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами для повышения пружинящих характеристик иглы при ушивании операционной раны и для возможности максимальных манипуляционных действий в труднодоступных местах оперполя |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Окружность иглы | 4/8 оружности |  | обусловлено потребностью заказчика и спецификой органа, с которым проводятся опер. Манипуляции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина иглы | ⩾ 30 ⩽ 32 | мм | Установлено заказчиком для обеспечения наиболее эффективного прокалывания на определенном этапе ушивания тканей и спецификой органа, с которым проводятся опер. Манипуляции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место опрессовки нити в игле | Выполнено методом лазерного сверления |  | для минимизации повреждений ткани иглой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Запрессовка нити в игле | Выполнена объемно-цилиндрическим способоммм |  | Установлено заказчиком с целью повышения герметичности шва и достижения наилучшего гемостаза. Место сочленения нити и иглы должно иметь минимально допустимое расширение для того, чтобы в местах прохождения иглы последующая нить и стенка полого органа плотно прилегали друг к другу, без зазоров. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Покрытие иглы | силикон |  | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами сохраняющими максимально гладкую, обтекаемую, скользящую форму, пенетрирующие свойства при множественных проколах |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вторичная упаковка (стерильная) | Индивидуальная стерильная упаковка. Наличие в маркировке на этикетке кода производителя хирургического шовного материала, позволяющий точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование и материал из которого изготовлена нить, структуру шовного материала, метрический и условный размер нити, цвет, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. |  | Установлено заказчиком дл приобретения шовных материалов с минимальным "эффектом памяти" нити и предотвращения повреждения нити от сдавливания. Наличие в маркировке на этикетке кода хирургического шовного материала и корректная маркировка позволяют определить параметры шовного материала на всех этапах использования.Одинарная система упаковки для экономии времени во время хирургического вмешательства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Первичная упаковка | Информация о хирургическом шовном материале полностью отражена на этикетке и заводской упаковке. Данная информация дублируетья штриховым или матричным кодом со всеми характеристиками хирургического шовного материала и данными производителя для предотвращения поставки фальсифицированной продукции и контроля за расходом нити в операционной. Игла изображена на этикетке в натуральную величину. Наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке. |  | Штриховой и матричный код предотвращает поставку фальсифицированной продукции и обеспечивает контроль за расходом в операционной, также позволяет идентифицировать и учитывать упаковки методом сканирования.Инструкция на русском языке в каждой коробке обеспечивает корректное использование шовного материала. ммммммммм |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ПГА плетеный USP 4/0 (1,5) нить 75см, игла кол. 1/2 16мм Футберг | 21.20.24.120-00000020 | Нить хирургическая из полигликолевой кислоты, полинить | Структура шовного материала | плетеная |  | В соответствии с описанием КТРУ |  | шт | 30 | РУ РЗН выписка №2023/20699 от 05.03.2026 302 с | 000080973 | ограничение 385 |
|  |  |  |  | Способность шовного материала рассасываться в тканях организма | рассасывающаяся |  | В соответствии с описанием КТРУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет нити | окрашеный в контрастный цвет |  | обусловлено необходимостью визуализации во время ореративного вмешательства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав нити | Синтетическая рассасывающаяся плетеная нить, изготовленная из волокна на основе полимера гликолевой кислоты . |  | В соответствии с Гостом 31620-2012 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Покрытие нити | Покрытие на основе стеарата кальция и поликапролактона |  | Покрытие плетеной нити обусловлено необходимостью исключить капилярность (для отсутствия возможности микробного обсеменения), придать нити дополнительную гладкость для исключения прорезывания тканей при ушивании раны |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Потеря первоначальной прочности нити после имплантации на 50% | После имплантации сохраняет достаточную прочность в организме 18-21 день |  | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом образования первоначального рубца оперируемого органа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срок полного рассасывания | Полное рассасывание происходит 60-90 дней |  | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом заживления оперируемого органа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер шовного материала условный (метрический) | 4/0 (1,5) |  | п.5.4 и Приложение А ГОСТ 31620-2012 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина нити | ≥ 75 | см | Согласно площади операционной раны |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прокалывающая способность иглы | колющая |  | установлено заказчиком с целью приобретения шовного материала с игой позволяющей наиболее эффективно пенетрировать ткани опер. Поля (органа) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество игл на нити | ≥ 1 | шт | п.1.3. ГОСТ 26641-85 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Иглы | атравматическая игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали |  | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами для повышения пружинящих характеристик иглы при ушивании операционной раны и для возможности максимальных манипуляционных действий в труднодоступных местах оперполя |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Окружность иглы | 4/8 |  | обусловлено потребностью заказчика и спецификой органа, с которым проводятся опер. Манипуляции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина иглы | ≥ 16 | мм | Установлено заказчиком для обеспечения наиболее эффективного прокалывания на определенном этапе ушивания тканей и спецификой органа, с которым проводятся опер. Манипуляции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место опрессовки нити в игле | Выполнено методом лазерного сверления |  | для минимизации повреждений ткани иглой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Запрессовка нити в игле | Выполнена объемно-цилиндрическим способом |  | Установлено заказчиком с целью повышения герметичности шва и достижения наилучшего гемостаза. Место сочленения нити и иглы должно иметь минимально допустимое расширение для того, чтобы в местах прохождения иглы последующая нить и стенка полого органа плотно прилегали друг к другу, без зазоров. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Покрытие иглы | силикон |  | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами сохраняющими максимально гладкую, обтекаемую, скользящую форму, пенетрирующие свойства при множественных проколах |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вторичная упаковка (стерильная) | Индивидуальная стерильная упаковка. Наличие в маркировке на этикетке кода производителя хирургического шовного материала, позволяющий точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование и материал из которого изготовлена нить, структуру шовного материала, метрический и условный размер нити, цвет, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. |  | Установлено заказчиком дл приобретения шовных материалов с минимальным "эффектом памяти" нити и предотвращения повреждения нити от сдавливания. Наличие в маркировке на этикетке кода хирургического шовного материала и корректная маркировка позволяют определить параметры шовного материала на всех этапах использования.Одинарная система упаковки для экономии времени во время хирургического вмешательства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Первичная упаковка | Информация о хирургическом шовном материале полностью отражена на этикетке и заводской упаковке. Данная информация дублируетья штриховым или матричным кодом со всеми характеристиками хирургического шовного материала и данными производителя для предотвращения поставки фальсифицированной продукции и контроля за расходом нити в операционной. Игла изображена на этикетке в натуральную величину. Наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке. |  | Штриховой и матричный код предотвращает поставку фальсифицированной продукции и обеспечивает контроль за расходом в операционной, также позволяет идентифицировать и учитывать упаковки методом сканирования.Инструкция на русском языке в каждой коробке обеспечивает корректное использование шовного материала. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ПГА плетеный USP 4/0 (1,5), нить 75см, игла реж. 1/2 20мм (25шт) | 21.20.24.120-00000020 | Нить хирургическая из полигликолевой кислоты, полинить | Структура шовного материала | плетеная |  | В соответствии с описанием КТРУ |  | шт | 25 | РУ ФСР №2008/02206 от 30.06.2020 3 стр | нет | ограничение 385 |
|  |  |  |  | Способность шовного материала рассасываться в тканях организма | рассасывающаяся |  | В соответствии с описанием КТРУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет нити | окрашеный в контрастный цвет |  | обусловлено необходимостью визуализации во время ореративного вмешательства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав нити | Синтетическая рассасывающаяся плетеная нить, изготовленная из волокна на основе полимера гликолевой кислоты . |  | В соответствии с Гостом 31620-2012 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Покрытие нити | Покрытие на основе стеарата кальция и поликапролактона |  | Покрытие плетеной нити обусловлено необходимостью исключить капилярность (для отсутствия возможности микробного обсеменения), придать нити дополнительную гладкость для исключения прорезывания тканей при ушивании раны |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Потеря первоначальной прочности нити после имплантации на 50% | После имплантации сохраняет достаточную прочность в организме 18-21 день |  | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом образования первоначального рубца оперируемого органа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срок полного рассасывания | Полное рассасывание происходит 60-90 дней |  | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом заживления оперируемого органа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер шовного материала условный (метрический) | 4/0 (1,5) |  | п.5.4 и Приложение А ГОСТ 31620-2012 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина нити | ≥ 75 | см | Согласно площади операционной раны |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прокалывающая способность иглы | режущая |  | установлено заказчиком с целью приобретения шовного материала с игой позволяющей наиболее эффективно пенетрировать ткани опер. Поля (органа) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество игл на нити | ≥ 1 | шт | п.1.3. ГОСТ 26641-85 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Иглы | атравматическая игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали |  | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами для повышения пружинящих характеристик иглы при ушивании операционной раны и для возможности максимальных манипуляционных действий в труднодоступных местах оперполя |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Окружность иглы | 4/8 |  | обусловлено потребностью заказчика и спецификой органа, с которым проводятся опер. Манипуляции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина иглы | ≥ 20 | мм | Установлено заказчиком для обеспечения наиболее эффективного прокалывания на определенном этапе ушивания тканей и спецификой органа, с которым проводятся опер. Манипуляции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место опрессовки нити в игле | Выполнено методом лазерного сверления |  | для минимизации повреждений ткани иглой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Запрессовка нити в игле | Выполнена объемно-цилиндрическим способом |  | Установлено заказчиком с целью повышения герметичности шва и достижения наилучшего гемостаза. Место сочленения нити и иглы должно иметь минимально допустимое расширение для того, чтобы в местах прохождения иглы последующая нить и стенка полого органа плотно прилегали друг к другу, без зазоров. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Покрытие иглы | силикон |  | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами сохраняющими максимально гладкую, обтекаемую, скользящую форму, пенетрирующие свойства при множественных проколах |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вторичная упаковка (стерильная) | Индивидуальная стерильная упаковка. Наличие в маркировке на этикетке кода производителя хирургического шовного материала, позволяющий точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование и материал из которого изготовлена нить, структуру шовного материала, метрический и условный размер нити, цвет, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. |  | Установлено заказчиком дл приобретения шовных материалов с минимальным "эффектом памяти" нити и предотвращения повреждения нити от сдавливания. Наличие в маркировке на этикетке кода хирургического шовного материала и корректная маркировка позволяют определить параметры шовного материала на всех этапах использования.Одинарная система упаковки для экономии времени во время хирургического вмешательства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Первичная упаковка | Информация о хирургическом шовном материале полностью отражена на этикетке и заводской упаковке. Данная информация дублируетья штриховым или матричным кодом со всеми характеристиками хирургического шовного материала и данными производителя для предотвращения поставки фальсифицированной продукции и контроля за расходом нити в операционной. Игла изображена на этикетке в натуральную величину. Наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке. |  | Штриховой и матричный код предотвращает поставку фальсифицированной продукции и обеспечивает контроль за расходом в операционной, также позволяет идентифицировать и учитывать упаковки методом сканирования.Инструкция на русском языке в каждой коробке обеспечивает корректное использование шовного материала. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ПГА плетеный USP 4/0, нить 75см, игла кол-реж. 1/2 20мм Линтекс (25 шт | 21.20.24.120-00000020 | Нить хирургическая из полигликолевой кислоты, полинить | Структура шовного материала | плетеная |  | В соответствии с описанием КТРУ |  | шт | 50 | РУ ФСР №2008/02206 от 30.06.2020 3 стр | нет | ограничение 385 |
|  |  |  |  | Способность шовного материала рассасываться в тканях организма | рассасывающаяся |  | В соответствии с описанием КТРУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет нити | окрашеный в контрастный цвет |  | обусловлено необходимостью визуализации во время ореративного вмешательства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав нити | Синтетическая рассасывающаяся плетеная нить, изготовленная из волокна на основе полимера гликолевой кислоты . |  | В соответствии с Гостом 31620-2012 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Покрытие нити | Покрытие на основе стеарата кальция и поликапролактона |  | Покрытие плетеной нити обусловлено необходимостью исключить капилярность (для отсутствия возможности микробного обсеменения), придать нити дополнительную гладкость для исключения прорезывания тканей при ушивании раны |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Потеря первоначальной прочности нити после имплантации на 50% | После имплантации сохраняет достаточную прочность в организме 18-21 день |  | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом образования первоначального рубца оперируемого органа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срок полного рассасывания | Полное рассасывание происходит 60-90 дней |  | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом заживления оперируемого органа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер шовного материала условный (метрический) | 4/0 |  | п.5.4 и Приложение А ГОСТ 31620-2012 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина нити | ≥ 75 | см | Согласно площади операционной раны |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прокалывающая способность иглы | колюще-режущая |  | установлено заказчиком с целью приобретения шовного материала с игой позволяющей наиболее эффективно пенетрировать ткани опер. Поля (органа) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество игл на нити | ≥ 1 | шт | п.1.3. ГОСТ 26641-85 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Иглы | атравматическая игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали |  | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами для повышения пружинящих характеристик иглы при ушивании операционной раны и для возможности максимальных манипуляционных действий в труднодоступных местах оперполя |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Окружность иглы | 4/8 |  | обусловлено потребностью заказчика и спецификой органа, с которым проводятся опер. Манипуляции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина иглы | ≥ 20 | мм | Установлено заказчиком для обеспечения наиболее эффективного прокалывания на определенном этапе ушивания тканей и спецификой органа, с которым проводятся опер. Манипуляции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место опрессовки нити в игле | Выполнено методом лазерного сверления |  | для минимизации повреждений ткани иглой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Запрессовка нити в игле | Выполнена объемно-цилиндрическим способом |  | Установлено заказчиком с целью повышения герметичности шва и достижения наилучшего гемостаза. Место сочленения нити и иглы должно иметь минимально допустимое расширение для того, чтобы в местах прохождения иглы последующая нить и стенка полого органа плотно прилегали друг к другу, без зазоров. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Покрытие иглы | силикон |  | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами сохраняющими максимально гладкую, обтекаемую, скользящую форму, пенетрирующие свойства при множественных проколах |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вторичная упаковка (стерильная) | Индивидуальная стерильная упаковка. Наличие в маркировке на этикетке кода производителя хирургического шовного материала, позволяющий точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование и материал из которого изготовлена нить, структуру шовного материала, метрический и условный размер нити, цвет, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. |  | Установлено заказчиком дл приобретения шовных материалов с минимальным "эффектом памяти" нити и предотвращения повреждения нити от сдавливания. Наличие в маркировке на этикетке кода хирургического шовного материала и корректная маркировка позволяют определить параметры шовного материала на всех этапах использования.Одинарная система упаковки для экономии времени во время хирургического вмешательства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Первичная упаковка | Информация о хирургическом шовном материале полностью отражена на этикетке и заводской упаковке. Данная информация дублируетья штриховым или матричным кодом со всеми характеристиками хирургического шовного материала и данными производителя для предотвращения поставки фальсифицированной продукции и контроля за расходом нити в операционной. Игла изображена на этикетке в натуральную величину. Наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке. |  | Штриховой и матричный код предотвращает поставку фальсифицированной продукции и обеспечивает контроль за расходом в операционной, также позволяет идентифицировать и учитывать упаковки методом сканирования.Инструкция на русском языке в каждой коробке обеспечивает корректное использование шовного материала. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сургикрол USP 6/0 (0,7), нить 75 см, игла реж. 3/8 13мм (Футберг) 12 шт | 21.20.24.120-00000004 | Нить хирургическая из полиэфира, рассасывающаяся, мононить | Структура шовного материала | мононить |  | В соответствии с КТРУ |  | шт | 12 | РУ РЗН выписка №2023/20699 от 05.03.2026 302 с | 000080983 | ограничение 385 |
|  |  |  |  | Способность шовного материала рассасываться в тканях организма | рассасывающаяся |  | В соответствии с КТРУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет нити | окрашеный в контрастный цвет |  | обусловлено необходимостью визуализации во время ореративного вмешательства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав нити | изготовленная из волокна на основе гомополимера полидиоксанона. |  | В соответствии с Гостом 31620-2012 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Потеря первоначальной прочности нити после имплантации на 50% | После имплантации сохраняет достаточную прочность в организме 28-42 дней |  | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом заживления |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срок полного рассасывания | Полное рассасывание происходит за 180-210 дней |  | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом заживления |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер шовного материала условный (метрический) | 6/0 (0,7) |  | п.5.4 и Приложение А ГОСТ 31620-2012 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина нити | ≥ 75 | см | Согласно длине закрываемой раны |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прокалывающая способность иглы | режущая |  | установлено заказчиком с целью приобретения шовного материала с игой позволяющего наимолее эффективно прокалывть ткани |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество игл на нити | ≥ 1 |  | п.1.3. ГОСТ 26641-85 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Иглы | атравматическая игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали |  | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами для повышения сопротивления необратимому изгибу иглы при прошивании тканей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Окружность иглы | 3/8 |  | обусловлено потребностью заказчика |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина иглы | ≥ 13 | мм | Установлено заказчиком для обеспечения наиболее эффективного и атравматичного прокалывания на определенном этапе ушивания тканей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место опрессовки нити в игле | Выполнено методом лазерного сверления |  | Установлено заказчиком с целью повышения герметичности шва и достижения наилучшего гемостаза. Место сочленения нити и иглы должно иметь минимально допустимое расширение для того, чтобы в местах прохождения иглы последующая нить и стенка полого органа плотно прилегали друг к другу, без зазоров. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Запрессовка нити в игле | Выполнена объемно-цилиндрическим способом |  | для минимизации повреждений ткани иглой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Покрытие иглы | силикон |  | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов с иглами сохраняющими пенетрирующие свойства при множественных проколах |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вторичная упаковка (стерильная) | Нить находится на овальной полимерной основе для укладки нити. Индивидуальная стерильная упаковка. Наличие в маркировке на этикетке кода производителя хирургического шовного материала, позволяющий точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование и материал из которого изготовлена нить, структуру шовного материала, метрический и условный размер нити, цвет, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. |  | Установлено заказчиком дл приобретения шовных материалов с минимальным "эффектом памяти" нити и предотвращения повреждения нити от сдавливания. Наличие в маркировке на этикетке кода хирургического шовного материала и корректная маркировка позволяют определить параметры шовного материала на всех этапах использования.Одинарная система упаковки для экономии времени во время хирургического вмешательства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Первичная упаковка | Информация о хирургическом шовном материале полностью отражена на этикетке и заводской упаковке. Данная информация дублируетья штриховым или матричным кодом со всеми характеристиками хирургического шовного материала и данными производителя для предотвращения поставки фальсифицированной продукции и контроля за расходом нити в операционной. Игла изображена на этикетке в натуральную величину. Наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке. |  | Штриховой и матричный код предотвращает поставку фальсифицированной продукции и обеспечивает контроль за расходом в операционной, также позволяет идентифицировать и учитывать упаковки методом сканирования.Инструкция на русском языке в каждой коробке обеспечивает корректное использование шовного материала. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Капрон плетеный USP 2/0 (3), нить 10м с нитроксолином (Оптикум) | 21.20.24.120 | Нить хирургическая нерассасывающаяся | Структура шовного материала | плетеная |  | В соответствии с потребностью заказчика |  | шт | 20 | РУ РЗН №2013/927 от 03.02.2023 | нет | преимущество |
|  |  |  |  | Способность шовного материала рассасываться в тканях организма | нерассасывающаяся |  | В соответствии с потребностью заказчика |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет нити | окрашенная |  | обусловлено необходимостью визуализации во время оперативного вмешательства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав нити | полиамидная (капрон) |  | В соответствии с Гостом 31620-2012 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Покрытие нити | покрытие – с антимикробным препаратом нитроксолин |  | Относится к группе нефторированных хинолонов продуктов химического синтеза, не антибиотиков (биологическая природа), поэтому менее выражены аллергические проявления при использовании, не вырабатывается резистентность, устойчивость к нему микроорганизмов. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер шовного материала условный (метрический) | 2/0 (3) |  | п.5.4 и Приложение А ГОСТ 31620-2012 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина нити | ≥ 10 | м | Согласно площади операционной раны |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренняя упаковка (стерильная) | Наличие маркировки производителя хирургического шовного материала, позволяющий точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование и материал из которого изготовлена нить, структуру шовного материала, метрический и условный размер нити, цвет, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. |  | Наличие маркировки на этикетке хирургического шовного материала позволяют определить параметры шовного материала на всех этапах использования. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внешняя упаковка | Информация о хирургическом шовном материале полностью отражена на этикетке и заводской упаковке. Игла изображена на этикетке в натуральную величину. Наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке |  | Инструкция на русском языке в каждой коробке обеспечивает корректное использование шовного материала |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Кетгут USP 0 (4), нить 150см (Волоть) (20шт) | 21.20.24.120-00000036 | Нить хирургическая кетгутовая, простая | Структура шовного материала | мононить |  | В соответствии с КТРУ |  | шт | 20 | РУ ФСР №2010/07849 от 09.11.2017 3 стр | 10727109 | преимущество |
|  |  |  |  | Способность шовного материала рассасываться в тканях организма | рассасывающаяся |  | В соответствии с КТРУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет нити | от молочного до светло-коричневого | - | обусловлено необходимостью визуализации во время ореративного вмешательства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав нити | из очищенной соединительной ткани подслизистого слоя тонкого кишечника овец или серозного слоя тонкого кишечника крупного рогатого скота | - | В соответствии с Гостом 31620-2012 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сохранение первоначальной прочности нити после имплантации | После имплантации сохраняет достаточную прочность в организме в течение 7-14 суток |  | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом образования первоначального рубца оперируемого органа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срок полного рассасывания, в период | Полное рассасывание происходит в период от 35 до 90 дней. | дней | Установлено заказчиком с целью приобретения шовных материалов для сшивания тканей с соответствующим периодом заживления оперируемого органа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер шовного материала условный (метрический) | 0(4) | - | п.5.4 и Приложение А ГОСТ 31620-2012 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина нити | ≥ 150 | см | Согласно площади операционной раны |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вторичная упаковка (стерильная) | Нить находится на овальной полимерной основе для укладки нити. Индивидуальная стерильная упаковка. Наличие в маркировке на этикетке кода производителя хирургического шовного материала, позволяющий точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование и материал из которого изготовлена нить, структуру шовного материала, метрический и условный размер нити, цвет, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. | - | Установлено заказчиком дл приобретения шовных материалов с минимальным "эффектом памяти" нити и предотвращения повреждения нити от сдавливания. Наличие в маркировке на этикетке кода хирургического шовного материала и корректная маркировка позволяют определить параметры шовного материала на всех этапах использования.Одинарная система упаковки для экономии времени во время хирургического вмешательства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Первичная упаковка | Информация о хирургическом шовном материале полностью отражена на этикетке и заводской упаковке. Данная информация дублируетья штриховым или матричным кодом со всеми характеристиками хирургического шовного материала и данными производителя для предотвращения поставки фальсифицированной продукции и контроля за расходом нити в операционной. Игла изображена на этикетке в натуральную величину. Наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке. |  | Штриховой и матричный код предотвращает поставку фальсифицированной продукции и обеспечивает контроль за расходом в операционной, также позволяет идентифицировать и учитывать упаковки методом сканирования.Инструкция на русском языке в каждой коробке обеспечивает корректное использование шовного материала. |  |  |  |  |  |  |