Техническое задание

по закупке секундомера

Предмет закупки: секундомер (товарный знак указывается Поставщиком при его наличии, наименование страны происхождения товара - ________) – должен быть новым, ранее не использованным (не был в употреблении, в том числе восстановление, восстановление потребительских свойств), с функциональными, техническими и качественными характеристиками, указанными в Таблице № 1.

Таблица № 1: Характеристики Товара

| Секундомер - 1 шт. ОКПД 2 - 26.52.12.140 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Значение |
|  | Принцип действия | Кварцевый генератор и микропроцессор |
|  | Режимы работы | «Секундомер» «Часы» |
|  | Межповерочный интервал, мес | 12 |
|  | Диапазон измерений, сек | от 0 до 35 999 |
|  | Дискретность, сек | ≤ 0,01 |
|  | Погрешность, не более | ± (9,6 · 10⁻⁶ · Тх + 0,01) с, Тх – измеренное значение интервала времени в секундах |
|  | Питание, В | 1,5 |
|  | Материал корпуса | Пластик |
|  | Жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) | Наличие |
|  | Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +50 |

Требования к документации на товар:

Наличие нормативно-технической документации на русском языке:

- руководство по эксплуатации;

- паспорт;

- наличие сведений о поверке посредством центра метрологии в системе ФГИС «АРШИН» на момент поставки;

- копия свидетельства об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии;

- гарантийный талон или аналогичный документ (с указанием заводского (серийного) номера товара и гарантийного периода.

Примечание: указанные документы могут быть предоставлены как в виде отдельных документов, так и объединены в один документ.

Остаточный срок поверки товара должен составлять не менее 70% от срока поверки, указанного в свидетельстве, на момент поставки товара.

Место поставки товара:

Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по следующему адресу: ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» (филиал ЦЛАТИ по Приморскому краю):692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Тимирязева, д. 29 лит. А. Тел.: 8 (4234) 32-00-53.

Требования к товару:

Товар новый, который не был в употреблении, не подвергался ремонту, в том числе восстановлению, замене составных частей, восстановлению потребительских свойств.

Товар не должен иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании поставленных товаров.

Товар не должен являться выставочным образцом, не должен быть собран из восстановленных деталей.

Товар должен быть в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от повреждений. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар - международным стандартам упаковки. Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, параметры, дату производства, номер партии, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями ГОСТ.

Комплект поставки: секундомер, элемент питания (в составе изделия), индивидуальная упаковка.

Комплектация товара, в том числе все сопутствующие и расходные материалы, должны быть предназначены для совместного использования и должны быть совместимы друг с другом.

Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяца с момента подписания товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД), что не менее срока, установленного производителем данного Товара. Гарантия предоставляется вместе с Товаром.

Врио начальника ИЛ                                                                                             В.В. Шувалова