Микроскоп стерео МС-4-ZOOM (тринокуляр) или эквивалент. Тип головки; стереоскопическая. Оптическая схема; Грену. Изображение; прямое. Увеличение. В базовой комплектации; ≥7.5х и ≤50х. Коэффициент зуммирования; ≥6.7х. Рабочее расстояние. В базовой комплектации; ≥113 мм. Размер поля зрения. В базовой комплектации; ≥4,6 и ≤31 мм. Окуляры. WF 10х/23 с удаленным зрачком; Наличие. WF 15х/15; Наличие. Посадочный диаметр; 30,0 мм. Визуальная насадка. Тип; тринокулярная. Увеличение насадки; 1х. Угол наклона окулярных тубусов; 45⁰. Межзрачковое расстояние; 52–75 мм. Диоптрийная настройка; ±5 дптр, на обоих тубусах. Установка камеры; в канал визуализации Ø23,2 мм. Механизм фокусировки с кронштейном. Тип; зубчато-реечный, демпфированный. Рукоятки фокусировки; с обеих сторон. Диапазон хода механизма фокусировки; ≥ 60 мм. Посадочный диаметр кронштейна; ≥ 83 мм. Диаметр под установочный палец штатива; ≥ 20 мм. Штатив TD-1 (дополнительно). Количество степеней свободы; 4. Перемещение по горизонтали; ≥ 320 мм. Перемещение по вертикали; ≥ 300 мм. Повороты по X и Y; Наличие. Установочный палец; 20 мм. Осветитель отраженного света. Тип; кольцевой. Источник света; 30 светодиодов. Общая мощность осветителя; 3 Вт. Плавная регулировка яркости; Наличие. Диапазон изменения яркости осветителя; 0–100%. Условия эксплуатации. Рабочий диапазон температур; 5 - 40°C. Рабочий диапазон относительной влажности; 20 - 90, %. Питание; сеть переменного тока 220±22 В, 50 Гц, от адаптера.

Камера ToupCam U3ISPM20000KPA USB3.0 или эквивалент. Сенсор CMOS с фильтром Байера; Наличие. Марка сенсора; Aptina AR2020(С). Формат сенсора; 1/1.8" (7.17 × 5.38 мм). Размер пикселя; 1.4х1.4 мкм. Разрешение сенсора; 20Mр (5120×3840). Режим съемки; Фото / Видео. Формат файлов видео; WMV, MP4, AVI. Формат файлов фото; JPG, PNG, TIFF. Разрешение. Разрешение фото; ≥5120×3840. Разрешение видео (17.8 к/с); ≥5120×3840. Разрешение видео (60 к/с); ≥2560×1920. Изображение. ИК-фильтр; Наличие. Спектральный диапазон; 380-650 нм. Тип развертки; Прогрессивная. Тип затвора; ERS (электронный вращающийся затвор). Разрядность RAW; 8/12 бит. Технология Ultra Fine Color Engine; Наличие. Развертка; прогрессивная. Чувствительность (квантовый выход); 8.4 кэ/лк·с. Программные возможности. Операционная система; Win / Mac OS / Linux / Android. Программное обеспечение; ToupView. Режимы экспозиции; Авто / Пользовательские режимы. Диапазон выдержек; 0.1- 15000 мс. Баланс белого; Авто / Ручной. Бинаризация; 1х1, 2х2, 4х4. Интерфейсы. Интерфейс подключения; USB 3.0 (до 5 Гбит/с). Установка камеры; C-mount / 23.2 мм. Оптический адаптер; 0.5х в комплекте. Эксплуатационные параметры. Материал корпуса; Алюминиевый сплав. Потребляемый ток; 900 мА. Питание; DC 5В через порт USB3.0. Рабочий диапазон температур; От -10 до +50°С. Рабочий диапазон отн. влажности; 20 - 90%.

Осветитель светодиодный Dual Goose LED или эквивалент

### Характеристики

Осветитель светодиодный Dual Goose LED. Источник света; Светодиод с линзой. Количество светодиодов; ≥2. Общая мощность светодиодов; ≥4.5Вт. Цветовая температура; ≥6500⁰К. Плавная регулировка яркости; Наличие. Диапазон регулировки яркости; 0 – 100%. Освещенность на 100 мм; ≥6000 лк. Ресурс светодиодов; ≥10000 час. Диаметр светового пятна на 100 мм; 90 мм. Угол освечивания; 38⁰. Гибкий держатель; Длина 400 мм, Ø8 мм. Материал держателя; Металл. Питание; Сеть переменного тока 100-240В/50Гц. Рабочий диапазон температуры; 5... 40⁰С. Рабочий диапазон отн. влажности; 20…90%.