Техническое задание

# на поставку лабораторного оборудования и приборов для нужд Федерального казённого учреждения «Нижне-Волжское управление федеральных автомобильных дорог Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское»)»

1.Наименование заказчика: ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское»

2.Предмет контракта: поставка лабораторного оборудования и приборов

3.Место поставки товара: Поставка товара и погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет средств Поставщика по адресу: г. Саратов, Усть-Курдюмский тракт, дом поворот на ЦДК.

Поставка товара осуществляется в рабочие дни с 8 до 16 часов по местному времени, перерыв на обед с 12 до 13 часов (в пятницу, а также в предпраздничные дни – до 15 часов), по предварительному согласованию с Заказчиком любым, оговоренным между сторонами способом (телефонная, электронная связь), не менее чем за 1 (один) рабочий день до дня поставки Товара.

4.Срок поставки товара: в один этап, с даты заключения контракта, и не позднее 31.08.2026г.

5. Общие требования

5.1. Товар должен сопровождаться гарантийным талоном с указанием серийного номера оборудования, срока и типа гарантии. Товар должен быть полностью собранным, протестированным и готовым к эксплуатации.

5.2. Установка, настройка, первичный пуск в эксплуатацию осуществляется силами Поставщика и по месту нахождения Заказчика.

5.3. Товар должен удовлетворять всем техническим, качественным и метрологическим требованиям технического задания.

6. Гарантийные требования:

Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара:

Гарантийный срок эксплуатации Товара в соответствии с паспортом производителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком документов о приемке поставляемого товара, первичных учетных документов в соответствии с нормами Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Поставщик должен указать контактные данные (контактный телефон, факс, адрес электронной почты, фактический адрес организации), для связи сотрудников Заказчика (пользователей оборудования) по выявленным неисправностям в работе оборудования в течение всего срока его эксплуатации.

Все средства измерения должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений. Все средства измерения должны пройти поверку. Следующий срок поверки должен составлять не менее 11 месяцев, после подписания документов о приемке.

Предоставление гарантии качества Товара осуществляется вместе с поставкой Товара.

Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такого вида Товарам, и должен сопровождаться документами от производителя - гарантийными талонами, паспортами транспортного средства, сервисными книжками и иными, предусмотренными производителями.

В период действия гарантийного срока Поставщиком или иными организациями осуществляется гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание Товара или замена на новый в случае невозможности ремонта без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.

7. Перечень оборудования и приборов

| 1 | Лабораторное сито | Назначение: предназначено для испытаний на установке Микро-Деваль по ГОСТ 33024 |  | 1 шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр обечайки, мм | Не менее 200 |  |
|  |  | Высота обечайки, мм | Не менее 50 |  |
|  |  | Обечайка из нержавеющей стали | Наличие |  |
|  |  | Тип просеивающего элемента | Перфорированное полотно |  |
|  |  | Форма просеивающей ячейки | Квадрат |  |
|  |  | Размер просеивающей ячейки 2,0х2,0 мм | Наличие |  |
|  |  | Поверка | Наличие |  |
| 2 | Лабораторное сито | Назначение: предназначено для испытаний на установке Микро-Деваль по ГОСТ 33024 |  | 1 шт |
|  |  | Диаметр обечайки, мм | Не менее 200 |  |
|  |  | Высота обечайки, мм | Не менее 50 |  |
|  |  | Обечайка из нержавеющей стали | Наличие |  |
|  |  | Тип просеивающего элемента | Перфорированное полотно |  |
|  |  | Форма просеивающей ячейки | Квадрат |  |
|  |  | Размер просеивающей ячейки 14,0х14,0 мм | Наличие |  |
|  |  | Поверка | Наличие |  |
| 3 | Лабораторное сито | Назначение: предназначено для испытаний на установке Микро-Деваль по ГОСТ 33024 |  | 1 шт |
|  |  | Диаметр обечайки, мм | Не менее 300 |  |
|  |  | Высота обечайки, мм | Не менее 50 |  |
|  |  | Обечайка из нержавеющей стали | Наличие |  |
|  |  | Тип просеивающего элемента | Перфорированное полотно |  |
|  |  | Форма просеивающей ячейки | Квадрат |  |
|  |  | Размер просеивающей ячейки 10,0х10,0 мм | Наличие |  |
|  |  | Поверка | Наличие |  |
| 4 | Лабораторное сито | Назначение: предназначено для испытаний на установке Микро-Деваль по ГОСТ 33024 |  | 1 шт |
|  |  | Диаметр обечайки, мм | Не менее 300 |  |
|  |  | Высота обечайки, мм | Не менее 50 |  |
|  |  | Обечайка из нержавеющей стали | Наличие |  |
|  |  | Тип просеивающего элемента | Сетка |  |
|  |  | Форма просеивающей ячейки | Квадрат |  |
|  |  | Размер просеивающей ячейки 1,6 мм | Наличие |  |
|  |  | Поверка | Наличие |  |
| 5 | Стол для гидростатического взвешивания | Назначение: предназначено для взвешивания минеральных материалов и образцов асфальтобетона в водной среде. |  | 1 шт |
|  |  | Габаритные размеры стола, мм | Ширина не менее 610 Глубина не более 510 Высота не менее 1110 |  |
|  |  | Габариты подвижной платформы, мм | Ширина не более 550 Глубина не менее 450 |  |
|  |  | Диапазон нагрузки, кг | От не более 25 До не менее 350 |  |
|  |  | Ёмкость для воды | Наличие |  |
|  |  | Сетчатая корзина | Наличие |  |
|  |  | Механизм для перемещения платформы | Наличие |  |
| 6 | Лабораторные весы | Назначение: предназначено для измерения массы образцов |  | 1 шт |
|  |  | Максимальный предел взвешивания, г | Не менее 6200 |  |
|  |  | Минимальный предел взвешивания, г | Не более 1 |  |
|  |  | Дискретность, г | Не более 0,01 |  |
|  |  | Специальный (I) класс точности | Наличие |  |
|  |  | Жидкокристаллический дисплей с подсветкой | Наличие |  |
|  |  | Размер платформы, мм | Ширина не менее 175 Глубина не мнее 155 |  |
|  |  | Габаритные размеры, мм | Ширине не более 200 Глубина не более 270 Высота не более 100 |  |
|  |  | Масса, кг | Не более 3 |  |
|  |  | Поверка | Наличие |  |
|  |  | Возможность установки поддонного крюка | Наличие |  |
|  |  | Поддонный крюк | Наличие |  |
|  |  | Возможность работы от встроенного аккумулятора | Наличие |  |
| 7 | Набор инструментов | Назначение: предназначено для проведения ремонтно-монтажных работ |  | 1 шт |
|  |  | Количество инструментов в наборе, шт | Не менее 200 |  |
|  |  | Кейс для хранения инструментов | Наличие |  |
|  |  | Комплект | Молоток Фонарик Уровень Длинногубцы Пассатижи Лезвия для ножа 18мм Строительный нож 18мм Ключ с храповым механизмом 3/8 Гаечные ключи Разводной ключ Переходник 1/4 Магнитный удлинитель 1/4 Отвертки Отвертки для точных работ Набор шестигранников Посадочный переходник 1/4 Переходник 3/8 - 1/4 - Головки 1/4 - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13мм Головки 3/8 - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16мм Свечные головки 16, 21мм Биты SL 3, 4, 5, 6, 6, 7 Биты PH 0, 1, 2, 2, 2, 3, 3 Кейс |  |
| 8 | Термометр | Назначение: предназначено для точного измерения температуры в лабораторных условиях |  | 1 шт |
|  |  | Температурная жидкость | Ртуть |  |
|  |  | Материал | Стекло |  |
|  |  | Диапазон измерения температур, °С | От не более -30 До не менее 20 |  |
|  |  | Цена деления, °С | Не более 0,1 |  |
| 9 | Комплект мерных цилиндров | Назначение: предназначено для определения насыпной плотности инертных материалов |  | 1 шт |
|  |  | Сосуд 5 литров | Наличие |  |
|  |  | Сосуд 10 литров | Наличие |  |
|  |  | Сосуд 20 литров | Наличие |  |
|  |  | Сосуд 50 литров | Наличие |  |
|  |  | Калибровка | Наличие |  |
| 10 | Лабораторный смеситель | Назначение: предназначен для приготовления в условиях строительной лаборатории небольшого количества бетонных или растворных смесей |  | 1 шт |
|  |  | Объем смесительной ёмкости, л | Не менее 20 |  |
|  |  | Объем приготавливаемой смеси, л | Не мнее 10 |  |
|  |  | Напряжение, В | 220 |  |
|  |  | Регулируемые лопасти | Наличие |  |
|  |  | Колеса | Наличие |  |
|  |  | Масса, кг | Не более 42 |  |
|  |  | Габаритные размеры | Длина не более 420 Ширина не менее 410 Высота не более 1000 |  |

Основные условия исполнения контракта:

| № п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требования к поставляемым товарам | 1. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге. 2. Качество Товара должно полностью соответствовать документации производителя, действующей на момент поставки, и подтверждаться паспортом и сертификатом качества, которые должны быть переданы Заказчику. Поставщик обязан обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации. |
| 2 | Требования к порядку поставки продукции, выполнения работ, оказанию услуг | Место поставки Товара: г. Саратов, Усть – Курдюмский тракт, поворот на ЦДК. Срок поставки товара: в один этап, с даты заключения контракта, и не позднее 31.08.2026г. Срок действия контракта: с даты заключения по 22.09.2026г. |
| 3 | Порядок приемки и оплаты товара | Приемка поставляемого товара осуществляется в части соответствия его количества, комплектности, объема требованиям, установленным государственным контрактом, путем оформления Поставщиком документов о приемке поставляемого товара, первичных учетных документов в соответствии с нормами Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», и их представления Заказчику. В течение 5 (пяти) дней с момента поставки Товара Поставщик обязан предоставлять Заказчику документы о приемке оказанных услуг, первичные учетные документы в соответствии с нормами Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления документов о приемке поставляемого товара Заказчик обязан их подписать, либо в те же сроки направить Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от подписания таких документов. Оплата за поставленный Товар осуществляется Заказчиком не позднее 7 (семи) рабочих дней по факту поставки товара, после подписания Поставщиком и Заказчиком документов. Платежи производятся в безналичной форме в денежной валюте Российской Федерации (рублях). Аванс не предусмотрен. |
| 4 | Размер обеспечения заявки и исполнения контракта | Не установлено |
| 5 | Требования к гарантийному сроку товара, и (или) объему предоставления гарантий качества | # Гарантийный срок эксплуатации Товара в соответствии с паспортом производителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком документов о приемке. |
| 6 | Порядок формирования цены контракта | Цена Контракта включает в себя: стоимость товара, затраты на перевозку, доставку, погрузку, выгрузку товара, налоги, сборы и другие обязательные платежи, в соответствии с законодательством Российской Федерации, страхование, расходы на уплату таможенных и иных пошлин, все виды установленных налогов, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Контракта. |
| 7 | Иная информация для включения в заявку | Участник должен соответствовать единым требованиям к участникам закупок, установленных ч. 1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ. |