ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку программно-аппаратного комплекса UserGate или эквивалента

## (межсетевого экрана нового поколения (NGFW)

Заказчик: Федеральное агентство морского и речного транспорта (далее – Заказчик).

Юридический (почтовый) адрес: 125993, г. Москва, ул. Петровка, д. 3/6,

Контактное лицо: Коновалова Дарья Максимовна, 8 (495) 626-99-34

| 1. | Объект закупки | Программно-аппаратный комплекс UserGate NGFW D200 или эквивалент (межсетевой экран нового поколения (NGFW) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Краткие характеристики поставляемого товара: | Поставщик обязуется поставить Заказчику Программно-аппаратный комплекс UserGate D200 или эквивалент (межсетевой экран нового поколения (NGFW) |
| 3. | Спецификация: | Программно-аппаратный комплекс UserGate D200 (UG-NGFW-HW-D200) или эквивалент (межсетевой экран нового поколения (NGFW) – 1 шт. Конкретные показатели программно-аппаратного комплекса (ПАК) должны быть представлены в предложении участника закупки. |
| 4. | Требования к программно-аппаратному комплексу | В связи с истечением 5-летнего срока эксплуатации оборудования и в целях обеспечения бесперебойной работы производится плановая замена оборудования на новое. ПАК должен быть сертифицирован ФСТЭК. ПАК должен быть включен в Реестр Минцифры России. ПАК должен быть включен в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России и Реестр российской радиоэлектронной продукции. В состав поставки должны входить: - формуляр - руководство администратора. Поставляемый ПАК должен быть обеспечен гарантийной поддержкой Производителя на срок до 5 лет; Неисправное оборудование подлежит ремонту в рамках действующей гарантии без взимания дополнительной платы в течение всего срока, указанного в гарантийном талоне; Поставщик за счет своих средств осуществляет транспортировку неисправного оборудования от Заказчика до места ремонта, а также от места ремонта до Заказчика; Замена комплектующих по гарантии не приводит к потере гарантийного обслуживания; Все элементы, используемые Поставщиком для замены в целях реализации гарантийного обслуживания, сертифицированы Производителем и имеют не худшие функциональные характеристики в сравнении с заменяемыми элементами. |
| 7. | Срок поставки: | Поставка оборудования должна быть произведена в течение 30 рабочих дней с даты подписания Договора. |
| 8. | Порядок поставки оборудования Порядок оплаты (авансирование, поэтапная оплата) | Поставка ПАК производится в офис Заказчика по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125 |
| 9. | Характеристики межсетевого экрана нового поколения (NGFW) | Межсетевой экран нового поколения (Next-Generation Firewall, NGFW) для защиты периметра корпоративной сети и сегментации внутренних подсетей Устройство должно обеспечивать: - фильтрацию трафика на уровнях L3–L7 с идентификацией приложений; - защиту от сетевых атак (IDS/IPS); - SSL-инспекцию; - контроль доступа пользователей и устройств (в т. ч. BYOD); - защищённый удалённый доступ (VPN, SSL VPN Portal); - интеграцию с SIEM/SOAR и системами каталогов (AD/LDAP); - журналирование событий ИБ и экспорт данных (Syslog/NetFlow); - соответствие требованиям регуляторов для целевого класса информационных систем (уточнить под вашу задачу: ГИС, ИСПДн, КИИ, АСУ ТП). ### Требования к производительности (на трафике EMIX, ПО актуальной стабильной версии) Должны быть обеспечены следующие показатели (не ниже): - пропускная способность межсетевого экрана: ≥ 18 Гбит/с; - с функцией определения приложений (L7): ≥ 15 Гбит/с; - система обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS): ≥ 1,8 Гбит/с; - контентная фильтрация (URL, категории, морфология): ≥ 8,7 Гбит/с; - инспектирование SSL: ≥ 4 Гбит/с; - совмещённые функции (L7 + СОВ + фильтрация): ≥ 1,8 Гбит/с; - новых сессий в секунду: ≥ 50 000; - одновременных TCP-сессий: ≥ 8 000 000. Примечание: производительность должна подтверждаться актуальными отчётами независимых лабораторий либо вендора на EMIX-трафике ### Аппаратные требования - Процессор: не менее 4 ядер. - Оперативная память: не менее 16 Гбайт. - Накопитель: не менее 1000 Гбайт (тип — современный SSD/NVMe, обеспечивающий ресурс записи под логирование). - Форм-фактор: 1U для монтажа в 19″ стойку. - Габариты: ориентировочно не более 438 × 321 × 44 мм (либо обоснованное отклонение при сохранении функционала). - Вес: не более 7,5 кг. - Питание: диапазон 140–220 В, максимальная потребляемая мощность не более 220 Вт. - Удаленное управление аппаратной частью (IPMI/iLO/эквивалент): обязательно. ### Требования к сетевым интерфейсам - Встроенные порты 10/100/1000Base-T: не менее 5 шт. - Встроенные SFP 1 Gbps: не менее 2 шт. - Поддержка расширения: наличие слота(ов) для плат расширения, позволяющих добавить не менее 8 портов 1G и/или 4 порта 10G (SFP+) (платы могут поставляться отдельно, но платформа обязана поддерживать их штатно). - Возможность агрегации каналов (LACP) и зеркалирования трафика (SPAN/RSPAN) для подключения систем мониторинга. ### Функциональные требования Устройство обязано поддерживать: - NGFW/L7-фильтрация: идентификация приложений (не только по портам), гранулярные правила по пользователям/группам/устройствам. - IDS/IPS: сигнатурный анализ, эвристика, обновление сигнатур; возможность тонкой настройки исключений по IP/портам/приложениям. - SSL-инспекция: расшифровка и анализ HTTPS с возможностью исключения доверенных сервисов; поддержка актуальных версий TLS; управление сертификатами. - Контроль доступа: идентификация пользователей через AD/LDAP/Radius, Captive Portal, гостевой портал, 2FA (желательно). - VPN: Site-to-Site (IPsec), удалённый доступ (SSL VPN Portal, опционально IPsec/L2TP), поддержка маршрутизации и политик доступа внутри туннелей. - Web-фильтрация и категоризация: база категорий URL ≥ 80, морфологический анализ, белые/чёрные списки, GeoIP. - Журналирование и отчётность: логирование событий МЭ/СОВ/фильтрации, экспорт в SIEM (Syslog, NetFlow/IPFIX), отчёты по пользователям/приложениям/сайтам. - Интеграция: LDAP/AD, RADIUS, Syslog, SNMP, REST API (для SOAR/автоматизации). - Отказоустойчивость: режим Active-Passive (кластер из 2 нод) с синхронизацией сессий; опционально Active-Active. - Сегментация и зоны безопасности: VLAN, VXLAN, зоны/интерфейсы, NAT/PAT, DNAT/SNAT, обратный прокси. - Дополнительные возможности: QoS/приоритезация трафика, DHCP-сервер/релей, DNS-фильтрация, поддержка сценариев BYOD/гостевых сетей. ### Требования к сертификации и соответствию регуляторам - Наличие действующего сертификата ФСТЭК России: - по межсетевому экрану — не ниже 4-го класса; - по системе обнаружения вторжений — не ниже 4-го класса; - уровень доверия — не ниже 4-го. Соответствие требованиям для целевого типа защищаемых: ГИС, ИСПДн, значимые объекты КИИ, АСУ ТП. - Актуальность сертификата на момент поставки (либо обязательство вендора/поставщика обеспечить соответствие на дату ввода в эксплуатацию). ### Требования к ПО и лицензированию (приобретаются отдельно) - Версия ПО: актуальная стабильная (LTS) на момент поставки; обязательная поддержка обновлений безопасности. - Лицензирование: - базовая лицензия NGFW — бессрочная либо на срок не менее 3 лет; - модули (СОВ, антивирус, ATP, URL-фильтрация) — на срок не менее 1 года с возможностью продления; - учёт пользователей/устройств — в соответствии с планируемой нагрузкой (ориентир: до 300 пользователей, с возможностью масштабирования). Обязательное наличие Security Update (обновления сигнатур/ПО) на срок не менее 1 года. Возможность миграции лицензий/конфигураций при замене устройства (в рамках политики вендора). ### Требования к комплектации и поставке В комплект поставки должны входить: - аппаратная платформа NGFW; - кабели питания; - комплект для монтажа в стойку (рельсы/кронштейны); - документация (руководства, схемы подключения, описание API/CLI); ### - лицензионные ключи/файлы активации; (приобретаются отдельно) -гарантийные обязательства (срок не менее 36 месяцев). ### Требования к гарантии, поддержке и сервису - Гарантийный срок: не менее 36 месяцев с даты поставки. - Техническая поддержка: уровень не ниже «бизнес» (24×7 или в рабочие часы с SLA на критические инциденты ≤ 4 часов). - Язык поддержки: русский. - Наличие базы знаний/документации на русском языке. - Обязательство вендора/партнёра предоставить: - демо/пилот (по согласованию); - помощь в миграции конфигурации (если есть замена существующего МЭ); - базовые сценарии настройки (VPN, СОВ, фильтрация, кластер). ### Требования к вводу в эксплуатацию и обучению - Поставщик обязан предоставить план работ по вводу в эксплуатацию (сроки, этапы, критерии приёмки). - Желательно: проведение установочного вебинара/очного обучения (2–4 часа) по базовым сценариям (политики, СОВ, VPN, логирование). Критерии приёмки: демонстрация заявленных функций и производительности на типовом трафике (или подтверждение через отчёт вендора), успешное подключение к SIEM, корректная работа SSL-инспекции и VPN ### Требования к отчётности и документации после поставки Поставщик предоставляет: - акт ввода в эксплуатацию; - настроенные базовые политики (в виде шаблонов/экспорта конфигурации); - перечень настроенных правил МЭ/СОВ/фильтрации; -отчёт о тестировании ключевых функций (VPN, СОВ, SSL-инспекция, интеграция с AD/SIEM). |