Техническое задание на поставку стоматологического инструмента

для нужд стоматологических отделений клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бор алмазный NTI 801L-012-C-FG 801L-014-C-FG 801L-016-C-FG 801L-023-C-FG или эквивалент ОКПД2 32.50.11.110 | Тип: алмазный бор на гальванической связке. Материал: натуральные алмазы с плотным и равномерным трехмерным распределением. Центричность: прецизионная ротационная сварка (соединение хвостовика и рабочей части), что гарантирует идеальную центричность, отсутствие биений и долгий срок службы турбинных наконечников. Форма рабочей части: шаровидная удлиненная (шар на длинной ножке). Диаметр хвостовика, мм: 1,60. Общая длина бора, мм: 19 мм. Абразивность наносимого алмазного слоя/цвет кольца на хвостовике: C (Coarse – грубая зернистость 125 –150 мкм)/зеленое кольцо. Размеры хвостовика: FG (Friction Grip) – для турбинного наконечника. | штука |  |
|  |  | Диаметр рабочей части, мм: 1,2. |  | 35 |
|  |  | Диаметр рабочей части, мм: 1,4. |  | 55 |
|  |  | Диаметр рабочей части, мм: 1,6. |  | 55 |
|  |  | Диаметр рабочей части, мм: 2,3. |  | 25 |
| 2 | Бор алмазный NTI 801L-014-SC-FG 801L-016-SC-FG 801L-023-SC-FG или эквивалент ОКПД2 32.50.11.110 | Тип: алмазный бор на гальванической связке. Материал: натуральные алмазы с плотным и равномерным трехмерным распределением. Центричность: прецизионная ротационная сварка (соединение хвостовика и рабочей части), что гарантирует идеальную центричность, отсутствие биений и долгий срок службы турбинных наконечников. Форма рабочей части: шаровидная удлиненная (шар на длинной ножке). Диаметр хвостовика, мм: 1,60. Общая длина бора, мм: 19 мм. Абразивность наносимого алмазного слоя/цвет кольца на хвостовике: SC (Super Coarse – сверхгрубая зернистость 150 – 180 мкм) для быстрого иссечения тканей/черное кольцо. Размеры хвостовика: FG (Friction Grip) – для турбинного наконечника. | штука |  |
|  |  | Диаметр рабочей части, мм: 014. |  | 45 |
|  |  | Диаметр рабочей части, мм: 016. |  | 45 |
|  |  | Диаметр рабочей части, мм: 023. |  | 15 |
| 3 | Бор алмазный NTI 861-012-C-FG 861-014-C-FG или эквивалент ОКПД2 32.50.11.110 | Тип: алмазный бор на гальванической связке. Материал: натуральные алмазы с плотным и равномерным трехмерным распределением. Центричность: прецизионная ротационная сварка (соединение хвостовика и рабочей части), что гарантирует идеальную центричность, отсутствие биений и долгий срок службы турбинных наконечников. Форма рабочей части: пламя. Длина рабочей части (L): 6,0 мм. Диаметр хвостовика, мм: 1,60. Общая длина бора, мм: 19 мм. Размеры хвостовика: FG (Friction Grip) – для турбинного наконечника. Абразивность наносимого алмазного слоя/цвет кольца на хвостовике: C (Coarse – грубая зернистость 125 –150 мкм)/зеленое кольцо. | штука |  |
|  |  | Диаметр рабочей части, мм: 012. |  | 10 |
|  |  | Диаметр рабочей части, мм: 014. |  | 10 |
| 4 | Бор алмазный NTI 861-012-SF-FG 861-014-SF-FG или эквивалент ОКПД2 32.50.11.110 | Тип: алмазный бор на гальванической связке. Материал: натуральные алмазы с плотным и равномерным трехмерным распределением. Центричность: прецизионная ротационная сварка (соединение хвостовика и рабочей части), что гарантирует идеальную центричность, отсутствие биений и долгий срок службы турбинных наконечников. Форма рабочей части: пламя. Длина рабочей части (L): 6,0 мм. Диаметр хвостовика, мм: 1,60. Общая длина бора, мм: 19 мм. Размеры хвостовика: FG (Friction Grip) – для турбинного наконечника. Абразивность наносимого алмазного слоя/цвет кольца на хвостовике: SF — супермелкая (желтая кодировка, размер зерна около 20 мкм). | штука |  |
|  |  | Диаметр рабочей части, мм: 012. |  | 10 |
|  |  | Диаметр рабочей части, мм: 014. |  | 30 |
| 5 | Бор алмазный NTI 861-014-F-FG или эквивалент ОКПД2 32.50.11.110 | Тип: алмазный бор на гальванической связке. Материал: натуральные алмазы с плотным и равномерным трехмерным распределением. Центричность: прецизионная ротационная сварка (соединение хвостовика и рабочей части), что гарантирует идеальную центричность, отсутствие биений и долгий срок службы турбинных наконечников. Форма рабочей части: пламя. Длина рабочей части (L): 6,0 мм. Диаметр хвостовика, мм: 1,60. Общая длина бора, мм: 19 мм. Размеры хвостовика: FG (Friction Grip) – для турбинного наконечника. Абразивность наносимого алмазного слоя/цвет кольца на хвостовике: F (Fine) — мелкая/тонкая, размер алмазного зерна составляет 40 микрон. Диаметр рабочей части, мм: 014. | штука | 30 |
| 6 | Бор твердосплавный NTI H1S-009-FG H1S-010-FG H1S-014-FG H1S-016-FG или эквивалент ОКПД2 32.50.11.110 | Материал рабочей части: Твердый сплав (карбид вольфрама), устойчивый к износу и высоким термическим нагрузкам. Форма рабочей части: Шаровидная, агрессивная (с увеличенными режущими лопастями). Тип хвостовика: FG (Friction Grip) – для турбинного наконечника. Длина рабочей части: 0,9 мм. Диаметр хвостовика: 1,60 мм. Общая длина инструмента: 19 мм. Износостойкость и резание: Имеют сверхточно рассчитанные углы наклона лезвий из качественного карбида вольфрама, долго сохраняют изначальную остроту, меньше нагревают ткани зуба. Технология изготовления: Используют передовые методы бесшовной прецизионной ротационной сварки (сварка трением), что сводит к минимуму биение и вибрацию. | штука |  |
|  |  | Диаметр рабочей части : 0,9 мм. |  | 10 |
|  |  | Диаметр рабочей части : 1,0 мм. |  | 15 |
|  |  | Диаметр рабочей части : 1,4 мм. |  | 15 |
|  |  | Диаметр рабочей части : 1,6 мм. |  | 10 |
| 7 | Бор твердосплавный NTI H1S-010-RA H1S-012-RA H1S-014-RA или эквивалент ОКПД2 32.50.11.110 | Материал рабочей части: Твердый сплав (карбид вольфрама), устойчивый к износу и высоким термическим нагрузкам. Форма рабочей части: Шаровидная, агрессивная (с увеличенными режущими лопастями). Тип хвостовика: RA (Latch Type) для углового наконечника. Длина рабочей части: 0,9 мм. Диаметр хвостовика: 1,60 мм. Общая длина инструмента: 19 мм. Износостойкость и резание: Имеют сверхточно рассчитанные углы наклона лезвий из качественного карбида вольфрама, долго сохраняют изначальную остроту, меньше нагревают ткани зуба Технология изготовления: Используют передовые методы бесшовной прецизионной ротационной сварки (сварка трением), что сводит к минимуму биение и вибрацию. | штука |  |
|  |  | Диаметр рабочей части : 1,0 мм. |  | 10 |
|  |  | Диаметр рабочей части : 1,2 мм. |  | 5 |
|  |  | Диаметр рабочей части : 1,4 мм. |  | 5 |
| 8 | Бор твердосплавный NTI Н2-010-RA или эквивалент ОКПД2 32.50.11.110 | Тип: твердосплавный бор (карбид-вольфрам) с режущими гранями. Форма рабочей части: обратный конус. Тип хвостовика: RA (Latch Type) для углового наконечника. Износостойкость и резание: Имеют сверхточно рассчитанные углы наклона лезвий из качественного карбида вольфрама, долго сохраняют изначальную остроту, меньше нагревают ткани зуба Технология изготовления: Используют передовые методы бесшовной прецизионной ротационной сварки (сварка трением), что сводит к минимуму биение и вибрацию. Диаметр рабочей части, мм: 010. | штука | 15 |
| 9 | Бор твердосплавный NTI 986-026-SF-FG или эквивалент ОКПД2 32.50.11.110 | Форма рабочей части: Окклюзионный («LazyBur»). Диаметр рабочей части: 2,6 мм. Длина рабочей части: 2,0 мм. Общая длина инструмента: 19 мм. Абразивность наносимого алмазного слоя/цвет кольца на хвостовике: SF (Super Fine) сверхмелкая (размер зерна около 10–36 мкм/желтый. Тип хвостовика: FG (Friction Grip) – для турбинного наконечника. Износостойкость и резание: Имеют сверхточно рассчитанные углы наклона лезвий из качественного карбида вольфрама, долго сохраняют изначальную остроту, меньше нагревают ткани зуба Технология изготовления: Используют передовые методы бесшовной прецизионной ротационной сварки (сварка трением), что сводит к минимуму биение и вибрацию. | штука | 10 |
| 10 | Бор твердосплавный NTI 986-031-F-FG или эквивалент ОКПД2 32.50.11.110 | Форма рабочей части: Окклюзионный («LazyBur»). Диаметр рабочей части: 3,1 мм. Длина рабочей части: 2,4 мм. Общая длина инструмента: 19 мм. Абразивность наносимого алмазного слоя/цвет кольца на хвостовике: F (Fine) мелкая (размер зерна около 40 мкм)/красный. Тип хвостовика: FG (Friction Grip) – для турбинного наконечника. Износостойкость и резание: Имеют сверхточно рассчитанные углы наклона лезвий из качественного карбида вольфрама, долго сохраняют изначальную остроту, меньше нагревают ткани зуба Технология изготовления: Используют передовые методы бесшовной прецизионной ротационной сварки (сварка трением), что сводит к минимуму биение и вибрацию. | штука | 10 |
| 11 | Бор твердосплавный NTI H7-010-FG или эквивалент ОКПД2 32.50.11.110 | Материал рабочей части: Твердый сплав (карбид вольфрама). Форма рабочей части: Грушевидная (стандартная/удлиненная). Длина рабочей части: 1,60 мм. Диаметр хвостовика: 1,60 мм. Общая длина инструмента: 19 мм (стандартный). Тип хвостовика: FG (Friction Grip) – для турбинного наконечника. Износостойкость и резание: Имеют сверхточно рассчитанные углы наклона лезвий из качественного карбида вольфрама, долго сохраняют изначальную остроту, меньше нагревают ткани зуба Технология изготовления: Используют передовые методы бесшовной прецизионной ротационной сварки (сварка трением), что сводит к минимуму биение и вибрацию. Диаметр рабочей части (размер): 1,0 мм. | штука | 5 |
| 12 | Бор твердосплавный NTI H246-012-FG или эквивалент ОКПД2 32.50.11.110 | Материал рабочей части: Мелкозернистый твердый сплав (карбид вольфрама) высокой износостойкости. Форма рабочей части: Пламевидная (с острой верхушкой). Количество лезвий (насечка): 12 граней (финишная/средняя насечка, красное кольцо). Диаметр рабочей части: 1,2 мм. Длина рабочей части: 3,7 мм. Диаметр хвостовика: 1,60 мм. Общая длина инструмента: 19 мм. Тип хвостовика: FG (Friction Grip) – для турбинного наконечника. Износостойкость и резание: Имеют сверхточно рассчитанные углы наклона лезвий из качественного карбида вольфрама, долго сохраняют изначальную остроту, меньше нагревают ткани зуба Технология изготовления: Используют передовые методы бесшовной прецизионной ротационной сварки (сварка трением), что сводит к минимуму биение и вибрацию. | штука | 10 |
| 13 | Бор твердосплавный NTI H134-014-FG или эквивалент ОКПД2 32.50.11.110 | Материал рабочей части: Мелкозернистый износостойкий твердый сплав (карбид вольфрама). Форма рабочей части: Коническая остроконечная с безопасной верхушкой. Количество лезвий (насечка): 8 граней (финишное сглаживание / красное кольцо). Диаметр рабочей части: 1,4 мм. Длина рабочей части: 6,0 мм. Диаметр хвостовика: 1,60 мм. Общая длина инструмента: 19 мм. Тип хвостовика: Стандартный FG (Friction Grip) для турбинного наконечника. Износостойкость и резание: Имеют сверхточно рассчитанные углы наклона лезвий из качественного карбида вольфрама, долго сохраняют изначальную остроту, меньше нагревают ткани зуба Технология изготовления: Используют передовые методы бесшовной прецизионной ротационной сварки (сварка трением), что сводит к минимуму биение и вибрацию. | штука | 10 |
| 14 | Металлические перфорированные штрипсы с односторонним алмазным покрытием NTI FS2-FP или эквивалент ОКПД2 32.50.11.110 | Материал основы: Нержавеющая сталь повышенной прочности (устойчива к деформациям и изломам). Тип покрытия: Одностороннее гальванизированное алмазное напыление. Зернистость: Мелкая (Fine / красный цветовой код), размер зерна около 30–40 мкм. Ширина полоски: 2,5 мм (узкие штрипсы, удобные для фронтальной и боковой групп зубов). Толщина полоски: 0,10 мм. Общая длина: 147 мм. Участок без напыления (нейтральная зона): 16 мм (для безопасного введения в плотный межзубный контакт). Комплектация: Упаковка 10 штук. Стерилизация: Многократная (автоклавирование), штрипсы устойчивы к повторной обработке. | упаковка | 2 |
| 15 | Металлические перфорированные штрипсы с односторонним алмазным покрытием NTI FS3-MXP или эквивалент ОКПД2 32.50.11.110 | Материал основы: Нержавеющая сталь высокой прочности. Ширина полоски: 3,75 мм (широкие штрипсы для боковой и фронтальной групп). Толщина основы: 0,13 мм (за счет средней зернистости они толще, чем версии F и SF). Общая длина полоски: 147 мм. Нейтральная зона с зубчиками: 40 мм. Зернистость: Средняя (Medium / синяя кодировка), размер зерна около 37–44 мкм. Тип покрытия: Одностороннее гальваническое алмазное напыление. Комплектация: Упаковка 10 штук. Стерилизация: Автоклавирование (инструмент многоразовый). | упаковка | 2 |
| 16 | Бор для работы с обтураторами Dentsply Maillefer Therma-Cut или эквивалент ОКПД2 32.50.11.110 | Материал: Высококачественная нержавеющая сталь. Тип хвостовика: FG (Friction Grip) – для турбинного наконечника. Форма рабочей части: Круглое сечение, гладкий шаровидный кончик без нарезки, позволяющий резать пластик за счет фрикционного тепла. Размер: 012. Длина рабочей части: 25 мм. Комплектация: Выпускается в блистерах по 6 штук. | упаковка | 2 |
| 17 | Бор для работы с обтураторами Dentsply Maillefer Therma-Cut или эквивалент ОКПД2 32.50.11.110 | Материал: Высококачественная нержавеющая сталь. Тип хвостовика: FG (Friction Grip) – для турбинного наконечника. Форма рабочей части: Круглое сечение, гладкий шаровидный кончик без нарезки, позволяющий резать пластик за счет фрикционного тепла. Размер: 014. Длина рабочей части: 25 мм. Комплектация: Выпускается в блистерах по 6 штук. | упаковка | 2 |
| 18 | Щетки карбидные полирующие Kagayaki Sharp или эквивалент ОКПД2 32.50.11.110 | Материал: нейлоновое волокно с абразивными частицами карбида кремния. Тип наконечника: угловой (для стоматологического наконечника). Форма рабочей части: чаша. Максимальная скорость вращения: до 4100 об/мин. Назначение: ультраполировка реставраций из композитов, стеклоиномеров и керамики, удаление шероховатостей. Комплектация: обычно по 10 штук в упаковке. | упаковка | 2 |
| 19 | Щетки карбидные полирующие Kagayaki Sharp или эквивалент ОКПД2 32.50.11.110 | Материал: нейлоновое волокно с абразивными частицами карбида кремния. Тип наконечника: угловой (для стоматологического наконечника). Форма рабочей части: конус. Максимальная скорость вращения: до 5000 об/мин. Назначение: ультраполировка реставраций из композитов, стеклоиномеров и керамики, удаление шероховатостей. Комплектация: обычно по 10 штук в упаковке. | упаковка | 2 |
| 20 | Хирургическая твердосплавная фреза Линдеманна NTI Н166-021НР или эквивалент ОКПД2 32.50.11.110 | Материал рабочей части: Монолитный высокопрочный карбид вольфрама (ТВС). Отсутствие сварного шва между головкой и хвостовиком исключает излом под хирургической нагрузкой. Форма рабочей части: Острый конус (геометрия Линдеманна) с выраженной спиральной нарезкой. Диаметр рабочей части (ISO): Основной и самый востребованный размер — 2.1 мм (код размера 021). Длина рабочей части: 10.0 мм. | штука | 10 |

Место доставки товара:672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Новобульварная, 163, 1 этаж, медицинский склад клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России.

Сроки поставки Товара: в течение 30 календарных дней с момента заключения Контракта.

Требования по условиям доставки, отгрузки и разгрузки Товара:

Упаковка Товара должна быть не повреждена и обеспечивать его сохранность при транспортировке.

Отгрузка — разгрузка Товара осуществляется стороной Поставщика. Товар доставляется Заказчику транспортом Поставщика или привлекаемого им третьего лица. Доставка до помещения приемки Товара осуществляется Поставщиком или привлекаемым им третьим лицом.

Требования к качеству:

Поставщик должен гарантировать безопасность эксплуатации Товара. Товар должен соответствовать ГОСТ. Товар не должен быть забракованным и/или фальсифицированным, должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации. Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять — не менее 12 месяцев. Обязательное наличие регистрационного удостоверения, декларации соответствия, инструкции по применению на русском языке.

Требования к документам на Товар:

Товар должен сопровождаться следующими документами:

— удостоверение качества и безопасности;

— счет;

— фактура (при наличии);

— товарная накладная (ТОРГ — 12) или универсальный передаточный документ (УПД).

Требования к безопасности Товара:

Поставляемые Товары должны соответствовать обязательным требованиям к их безопасности, предусмотренными для товаров данного рода действующим законодательством Российской Федерации.