Техническое задание на поставку расходных материалов и комплектующих

| № п/п | Наименование товара, комплектность | Характеристики товара | ОКПД2 | Ед. изме-рения товара | Кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пластиковая нить PLA+, 1,75 мм, 1 кг, Cold White | Пластиковая нить (филамент) PLA+ для 3D-печати, Cold White, артикул 3д-884563. Материал — модифицированный полилактид (PLA+). Цвет — холодный белый (Cold White). Диаметр нити — 1,75 мм. Допуск по диаметру — не более ±0,03 мм. Масса нетто пластика — 1 кг. Нить должна быть равномерно намотана на катушку, без склеек, обрывов, пузырей и посторонних включений. Совместимость — 3D-принтеры FDM/FFF, рассчитанные на филамент 1,75 мм. Рекомендуемая температура экструдера — в диапазоне 190–230 °C; рабочего стола — 45–60 °C. Упаковка — герметичная вакуумная, с влагопоглотителем. Товар должен быть новым, ранее не использовавшимся. Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении. Маркировка должна содержать наименование товара, данные изготовителя, номер партии (при наличии), дату изготовления и срок годности или хранения, если он установлен. | 20.16.59.310 | Шт. | 50 |
| 2 | Пластиковая нить PLA+, 1,75 мм, 1 кг, Black | Пластиковая нить (филамент) PLA+ для 3D-печати. Материал — модифицированный полилактид (PLA+). Цвет — черный (Black). Диаметр нити — 1,75 мм. Допуск по диаметру — не более ±0,03 мм. Масса нетто пластика — 1 кг. Нить должна быть равномерно намотана на катушку, без склеек, обрывов, пузырей и посторонних включений. Совместимость — 3D-принтеры FDM/FFF, рассчитанные на филамент 1,75 мм. Рекомендуемая температура экструдера — в диапазоне 190–230 °C; рабочего стола — 45–60 °C. Упаковка — герметичная вакуумная, с влагопоглотителем. Товар должен быть новым, ранее не использовавшимся. Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении. Маркировка должна содержать наименование товара, данные изготовителя, номер партии (при наличии), дату изготовления и срок годности или хранения, если он установлен. | 20.16.59.310 | Шт. | 50 |
| 3 | Пластиковая нить PETG eSUN, 1,75 мм, 1 кг, Solid White | Пластиковая нить (филамент) PETG eSUN для 3D-печати. Материал — полиэтилентерефталат, модифицированный гликолем (PETG). Цвет — насыщенный белый (Solid White). Диаметр нити — 1,75 мм. Допуск по диаметру — не более ±0,03 мм. Масса нетто пластика — 1 кг. Нить должна быть равномерно намотана на катушку, без склеек, обрывов, пузырей и посторонних включений. Совместимость — 3D-принтеры FDM/FFF, рассчитанные на филамент 1,75 мм. Рекомендуемая температура экструдера — 230–250 °C; рабочего стола — 75–90 °C. Упаковка — герметичная вакуумная, с влагопоглотителем. Товар должен быть новым, ранее не использовавшимся. Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении. Маркировка должна содержать наименование товара, данные изготовителя, номер партии (при наличии), дату изготовления и срок годности или хранения, если он установлен. | 20.16.59.310 | Шт. | 25 |
| 4 | Катушка PETG-пластика eSUN, 1,75 мм, 1 кг, Black | Катушка PETG-пластика eSUN для 3D-печати. Материал — полиэтилентерефталат, модифицированный гликолем (PETG). Цвет — черный (Black). Диаметр нити — 1,75 мм. Допуск по диаметру — не более ±0,03 мм. Масса нетто пластика — 1 кг. Нить должна быть равномерно намотана на катушку, без склеек, обрывов, пузырей и посторонних включений. Совместимость — 3D-принтеры FDM/FFF, рассчитанные на филамент 1,75 мм. Рекомендуемая температура экструдера — 230–250 °C; рабочего стола — 75–90 °C. Упаковка — герметичная вакуумная, с влагопоглотителем. Товар должен быть новым, ранее не использовавшимся. Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении. Маркировка должна содержать наименование товара, данные изготовителя, номер партии (при наличии), дату изготовления и срок годности или хранения, если он установлен. | 20.16.59.310 | Шт. | 25 |
| 5 | Стеклянный стол для 3D-принтера Bambu Lab | Стеклянный стол (рабочая платформа) для 3D-принтера Bambu Lab. Материал — боросиликатное стекло. Размер — 257×257 мм. Толщина — 4 мм. Совместимость — 3D-принтеры Bambu Lab серий X1 и P1, включая X1, X1 Carbon, X1E, P1P и P1S. Пластина должна иметь ровную плоскую рабочую поверхность, обработанные безопасные кромки и закругленные углы. Термостойкость — не менее 120 °C. Стол не должен иметь сколов, трещин, царапин, вздутий и иных дефектов, влияющих на печать. Комплект поставки должен включать стеклянный стол и элементы крепления, если они предусмотрены изготовителем. Товар должен быть новым, ранее не использовавшимся. Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении. Маркировка должна содержать наименование товара, данные изготовителя, номер партии (при наличии), дату изготовления и срок годности или хранения, если он установлен. | 23.19.26.900 | Шт. | 1 |
| 6 | Спирт изопропиловый, 1 л | Спирт изопропиловый (пропан-2-ол), абсолютированный. Объем потребительской упаковки — 1 л. Массовая доля изопропилового спирта — не менее 99,7 %. Внешний вид — бесцветная прозрачная жидкость без механических примесей. Плотность при 20 °C — от 0,785 до 0,786 г/см³. Качество продукта должно соответствовать ГОСТ 9805-84. Тара — герметичная химически стойкая бутылка с плотно закрывающейся крышкой, исключающая протекание и испарение. На таре должны быть нанесены наименование, концентрация, объем, дата изготовления, срок годности и предупреждающая маркировка на русском языке. Остаточный срок годности на дату поставки — не менее 80 % от срока, установленного изготовителем. | 20.14.22.113 | Шт. | 1 |
| 7 | Вода дистиллированная, 10 л | Вода дистиллированная. Объем потребительской упаковки — 10 л. Внешний вид — прозрачная бесцветная жидкость без запаха и видимых механических примесей. Качество воды должно соответствовать ГОСТ Р 58144-2018. Водородный показатель (pH) — от 5,4 до 6,6. Удельная электрическая проводимость при 20 °C — не более 5·10⁻⁴ См/м. Массовая концентрация остатка после выпаривания — не более 5 мг/дм³. Тара — герметичная канистра из химически стойкого полимерного материала с плотно закрывающейся крышкой и ручкой для переноски. На таре должны быть указаны наименование, объем, дата изготовления, номер партии и срок хранения. Остаточный срок хранения на дату поставки — не менее 80 % от срока, установленного изготовителем. | 20.13.52.120 | Шт. | 1 |

- Требования к срокам и объемам: Срок поставки: 21.09.2026 г. Место поставки товара: г. Санкт-Петербург, Ленинский Проспект, д. 101, Центр технологии приборостроения Поставка товаров должна быть выполнена в срок и в полном объеме. Поставка товара осуществляется: единовременно

- Требования к качеству поставляемого товара: Поставляемый товар должен быть: новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации, соответствовать требованиям действующего законодательства, государственным стандартам, сертификации, санитарным нормам и правилам.

3. Поставщик обязан своими силами и за свой счет осуществить сопутствующие поставке мероприятия, включенные в предмет поставки и в цену поставляемого товара: (оставить необходимые): - осуществить доставку товара до места поставки; - выполнить все виды погрузо-разгрузочных работ и мероприятий; - осуществить подъем товара на этаж и перемещение его в помещения Заказчика по его указанию (лифт отсутствует); - убрать помещения, вывезти упаковку и мусор, образующийся в процессе сборки, монтажа, ввода в эксплуатацию;

- Требования к таре и упаковке товара: расходы на маркировку, упаковку, затаривание входит в стоимость товара, тара (упаковка) невозвратная. Требования к доставке и погрузочно-разгрузочным работам: доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика; погрузочно-разгрузочные работы, поднятие товара на этаж, перемещение в помещение по указанию Заказчика, осуществляются силами и за счет Поставщика.

- Приемка товара: Приёмка результата исполнения Контракта осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению», учетной политике по бухгалтерскому учету Заказчика, Контрактом и Приложением (-ями) к нему. Поставщик обязан предварительно письменно уведомить Заказчика о готовности к передаче товара. Дата доставки товара подтверждается транспортной или товарно-транспортной накладной. Заказчик проводит приемку товара в срок не позднее 20 рабочих дней с даты предоставления Поставщиком Заказчику товара и документов, подтверждающих поставку (сдачу) товара. Заказчик при условии отсутствия замечаний к поставленному товару и к документам, подтверждающим поставку (сдачу) товара подписывает и утверждает Акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452, на условиях, которые определены в приказе Министерства финансов Российской Федерации от 15.04.2021 № 61н. При наличии технической возможности у обеих Сторон Акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 подписывается в электронном виде с применением усиленных электронных подписей Сторон, при отсутствии такой технической возможности - Акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 подписывается Сторонами на бумажном носителе. В случае если приемка проводилась без участия Поставщика, то Заказчик вправе утвердить Акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 без подписи Поставщика. При этом Заказчик обязан направить на электронный адрес Поставщику скан копии этого акта, оформленного на бумажном носителе. Это будет считаться участием Поставщика в оформлении акта (Методические рекомендации, доведенные Письмом Минфина России от 29.11.2024 N 02-06-06/120312, Письмо Минфина России от 25.07.2024 N 02-07-07/69598). В случае выявления качественных или количественных расхождений, несоответствия поставленного товара требованиям Контракта, Заказчик указывает сведения о таких расхождениях в Акте приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 и прикладывает к Акту мотивированный отказ от приемки товара в письменной форме с указанием недостатков и сроков их устранения и направляет ее Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления такого недостатка. Выявленные недостатки устраняются силами Поставщика за его счет. После устранения недостатков, послуживших основанием для отказа от приемки, Заказчик подписывает Акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 в срок не позднее 20 рабочих дней. Обнаружение недостатков, препятствующих приемке товара, являются существенным нарушением Контракта. Товар считается принятым после утверждения Заказчиком Акта приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452. Право собственности и риск случайной гибели или порчи товара переходит к Заказчику с момента подписания (утверждения) Заказчиком Акта приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452. Гарантийный срок на товар начинает течь с момента подписания (утверждения) Заказчиком Акта приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452.

- Требования по гарантийному сроку и гарантийным обязательствам: Поставщик предоставляет гарантию качества товара на срок 12 месяцев. Если гарантийный срок не установлен, гарантийный срок считается установленным на срок 12 месяцев. В случае если срок действия гарантий, установленных производителем товара, составляет более 12 месяцев, гарантийный срок на товар считается установленным на срок, установленный производителем товара. Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию: аналогично обязательствам производителя.

- Оплата товара производится: Вариант 2: безналичным путем, по факту поставки, в размере стоимости фактически поставленного Товара в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты утверждения Заказчиком Акта приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452.

- Поставщик обязан исполнить требование Заказчика по устранению выявленных несоответствий или недостатках исполнения Договора в срок 5 (пять) рабочих дней с момента получения любым видом связи соответствующего требования (либо рекламационного акта).

- Нарушение сроков поставки является нарушением существенных условий Договора. Заказчик имеет право отказаться от принятия товара, поставка которого просрочена. Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в гражданском законодательстве. Договор расторгается в одностороннем внесудебном порядке в день получения Поставщиком отказа от исполнения Договора.

- Ответственность Поставщика: пени за просрочку поставки товара - в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день уплаты пени, от цены Договора (этапа), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (этапом) и фактически исполненных Поставщиком, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства; штраф за каждый случай неисполнения /ненадлежащего исполнения иных (исключая просрочку) обязательств - в размере 10% от цены Договора. Ответственность Заказчика за просрочку оплаты: пени в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей на день уплаты пени, от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Заказчик имеет право удержать сумму неустойки (пени, штрафов) из суммы, подлежащей к оплате за поставленный товар, уведомив об этом Поставщика любым видом связи.

- Срок рассмотрения претензий – 5 рабочих дней с момента ее получения любым видом связи. Споры, вытекающие из отношений Сторон по данному Договору, рассматриваются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области (договорная подсудность). Стороны имеют право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным в гражданском законодательстве.

- Стороны, их аффилированные лица и работники руководствуются принципами противодействия коррупции, правовыми и организационными основами предупреждения коррупции и борьбы с ней, методами по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений в соответствии действующим антикоррупционным законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и локальными актами СПбГМТУ в области противодействия коррупции.

- Требования к сопроводительной документации, отчетные документы (документы, подтверждающие поставку (сдачу) товара Заказчику: Поставщик обязан передать Заказчику документы об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида товара, а также иные документы, предусмотренные производителем товара и/или требованиями действующего законодательства в зависимости от вида товара: - эксплуатационная документация (инструкция, руководство и т.п.) производителя на русском языке в количестве не менее 1 (одного) комплекта для каждого вида (наименования) товара; - документы, подтверждающие качество товара и его соответствие обязательным требованиям законодательства в области технического регулирования, санитарно-эпидемиологическим и иным обязательным для данного вида товара требованиям на территории Российской Федерации в количестве 1 (одного) оригинала/копии для каждого вида документа; - гарантийный талон либо иные гарантийные документы в 1 экземпляре; - счет на оплату, подписанный Поставщиком - в количестве 1 (одного) экземпляра; - товарно-транспортную или транспортную накладную в 2экз. (в обязательном порядке; для каждой партии товара);

- Соответствие Поставщика требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации: не устанавливаются.

- Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 31.12.2026 г., но не ранее полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

- Дополнительные условия Заказчика: Контракт заключен в целях реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030», где Заказчик является получателем гранта в форме субсидии. Поставщик подписанием Контракта выражает свое согласие на осуществление в отношении него проверок Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и органами государственного финансового контроля; - Поставщик подписанием Контракта уведомлен об установлении запрета приобретения за счет средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат получателя субсидии (Заказчика), иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации и выражает свое согласие с настоящим запретом

- Реквизиты Заказчика: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» 190121, Санкт-Петербург, Лоцманская ул., д. 3 литера А ИНН 7812043522 КПП 783901001 ОГРН 1027810221548 Банковские реквизиты: Банк получателя: ОКЦ №1 ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород, счет в составе ЕКС: 40102810745370000024 БИК: 012202102 Казначейский счет: 03215643000000013200 Получатель: УФК по Нижегородской области (СПбГМТУ, л/сч 711Х6017001) ОКТМО: 40301000

- Ответственное лицо: Омаров Сергей Магомедович, sm-omarov@yandex.ru, +7(950)0103201