Описание объекта закупки

на выполнение работ по устройству системы управления доступом с видеонаблюдением для ФГБУ «ФНИЦ Охота» в целях обеспечения нужд Филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-исследовательский центр развития охотничьего хозяйства» «Кашинский»

1. Объект закупки

1.1 Наименование объекта закупки: Работы по устройству системы контроля и управления доступом с видеонаблюдением на объекте Заказчика.

2. Сведения об объекте заказчика

2.1. Объект: Административное здание.

2.2. Адрес объекта: Тверская область, г. Кашин, ул. Песочная, д.1/16.

3. Функциональные характеристики объекта закупки

3.1 Назначение: Для предотвращения несанкционированного физического доступа людей, в зону доступа помещений административного здания, в целях обеспечения противокриминальной защиты.

3.2. Точка доступа: Центральный вход в здание, двери, 1 этаж.

3.3. Электропитание системы контроля и управления доступом должно осуществляться от: электросети.

3.4. Средства управления доступом, связь с преграждающими устройствами: 1-2 этажи.

3.5. Конструкция системы контроля и управления доступом с видеонаблюдением должна обеспечивать:

обеспечивать:

- взаимозаменяемость сменных однотипных составных частей;

- удобство технического обслуживания, эксплуатации и ремонтопригодность;

- исключение возможности несанкционированного доступа к элементам управления параметрами;

- доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования или замены в процессе эксплуатации.

4. Предъявляемые требования к объекту закупки

4.1. Работы по устройству системы контроля и управления доступом с видеонаблюдением на объекте Заказчика должны включать в себя:

- монтаж системы контроля и управления доступом с видеонаблюдением;

- прокладка кабельной линии в кабель канале;

- установка бокса (бокс, блок питания 12В, контроллер);

- врезка в существующую стойку вызывных панелей видеодомофона;

- установка монитора видеодомофона;

- программирование ключей.

4.2. Объём работ:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Монтажные работы |  |  |  |
| 1 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | м. | 17 |
| 2 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | м. | 20 |
| 3 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см | Шт. | 1 |
| 4 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 | Шт. | 1 |
| 5 | Коробка оконечная | Шт. | 1 |
| 6 | Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля | Шт. | 1 |
| 7 | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный | Шт. | 1 |
| 8 | Система контроля и управления доступом с автоматическим запирающим устройством | Шт. | 1 |
| 4.3. Оборудование и материалы: |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во. |
| 1 | Кабель канала 25*16 | м. | 17 |
| 2 | Провод UTP 4*4*24AWG | м. | 20 |
| 3 | DS1990A-F5 Электронный ключ | Шт. | 10 |
| 4 | Кронштейн для вызывной панели встраиваемый | Шт. | 1 |
| 5 | Tantos Walle+ (асфальт/серебро) Вызывная панель видеодомофона (накладная) | Шт. | 1 |
| 6 | AT-12/30 Блок питания 12V 3A | Шт. | 1 |
| 7 | Tantos Amelie (Black) Монитор видеодомофона цветной с 7" дисплеем | Шт. | 1 |
| 8 | Контроллер Touch Memory чипов | Шт. | 1 |
| 9 | Коробка распределительная 300*220*120 DKS | Шт. | 1 |

4.4. Технические характеристики используемых материалов и оборудования:

| № | Наименование | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кабель канала 25*16 | материал: пластик ширина: 25мм высота: 16мм цвет: белый |
| 2 | Провод UTP 4*2*24 AWG | Маркировка жил: Цвет Цвет внешней оболочки: серая Категория: 5E Экран поверх скрутки: Фольга Материал внешней оболочки: Поливинилхлорид (PVC) Класс проводника: 1 – однопроволочная жила |
| 3 | DS1990A-F5 Электронный ключ | Материл корпуса: пластик Считывать: магнит |
| 4 | Кронштейн для вызывной панели встраиваемый | Тип: кронштейн Способ монтажа: встраиваемый Материал: металл |
| 5 | Tantos Walle+ (асфальт/серебро) Вызывная панель видеодомофона (накладная) | Тип: вызывная панель Способ монтажа: накладной Степень герметичности: 66 Напряжение питания 12В Рабочая температура минимальная: -400С Рабочая температура максимальная: -500С |
| 6 | AT-12/30 Блок питания 12V 3A | Тип: блок питания Напряжение питание входное: 230В Напряжение питания выходное:12В Номинальный ток: 3А |
| 7 | Tantos Amelie (Black) Монитор видеодомофона цветной с 7" дисплеем | Тип: монитор видеодомофона Способ монтажа: накладной Напряжение питания: 12В Монитор: цветной Управление: сенсорные кнопки |
| 8 | Контроллер Touch Memory чипов | Тип: контроллер Исполнение: плата Напряжение: 12В Количество считывателей: 2 |
| 9 | Распределительная коробка 300*220*120 | Материал: пластик Степень герметичности: IP 65 Длинна: 300мм Ширина: 220мм Высота: 12мм |

4.5. Требования безопасности:

- Средства и системы контроля и управления доступом должны соответствовать общим требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ IEC 60065, ГОСТ 12.2.003;

- Материалы, комплектующие изделия, используемые для изготовления средств и систем контроля и управления доступом, должны быть экологически безопасны;

- Средства и системы контроля и управления доступом должны соответствовать общим требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004;

- Электрическое сопротивление изоляции средств и систем контроля и управления доступом между цепями сетевого питания и корпусом, а также между цепями сетевого питания и входными/выходными цепями должно быть не менее значений, указанных в таблице:

| Климатические условия эксплуатации | Сопротивление изоляции, МОм, не менее |
| --- | --- |
| Нормальные | 20,0 |
| При наибольшем значении рабочей температуры | 5,0 |
| При наибольшем значении относительной влажности | 1,0 |

- Сопротивление изоляции и электрическая прочность средств и систем контроля и управления доступом должны соответствовать требованиям ГОСТ IEC 60065, ГОСТ Р 52931.

5. Срок выполнения работ

5.1. Срок выполнения работ по контракту (договору): с даты заключения контракта (договора) 50 календарных дней.

6. Порядок выполнения работ

6.1. Места выполнения работ: объект заказчика.

6.2. Условия оплаты услуг: указываются в контракте.

6.3. Для взаимодействия с заказчиком исполнитель обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты заключения контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить номер телефона, адрес электронной почты для приема запросов в электронной форме и уведомить об этом заказчика. Об изменении контактной информации ответственного лица исполнитель обязан уведомить заказчика в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня возникновения таких изменений.

6.4. Исполнитель в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии кабельно-распределительные сети (электропроводка, система охранной и пожарной сигнализации). В случае повреждения указанных сетей и систем немедленно восстановить их работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.

6.5. Исполнитель обязан применять методы работы, не наносящие повреждений интерьеру и отделки помещений на объекте заказчика. В случае повреждения интерьера и отделке помещений немедленно восстановить их в полном объеме за счет собственных средств.

6.6. Исполнитель обязан устранять немедленно недостатки и дефекты в работе системы, выявленные в ходе проверок заказчиком.

6.7. Результат выполненной работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.

6.8. По завершении работ исполнитель обязан предоставить комплект документации в части подтверждения соответствия материалов и оборудования используемых при выполнении работ санитарным и иным требованиям (паспорта, сертификаты на материалы и оборудование или декларации о соответствии (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

6.9. Работы выполняются из материалов исполнителя, его силами и средствами.

7. Требования к качеству предоставляемых услуг

7.1. Исполнитель обязан иметь лицензию (разрешение) на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств и систем контроля и управления доступом предоставляемую в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Исполнитель обязан на объектах заказчика производить работы по контракту (договору) квалифицированными специалистами и рабочими.

7.3. Работы по устройству системы контроля и управления доступом с видеонаблюдением должны выполняться в соответствии с Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом», другими стандартами и руководящими документами, инструкциями к приборам, материалам и оборудованию и иных документов регулирующих производство работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств и систем контроля и управления доступом.

7.4. Система контроля и управления доступом с видеонаблюдением должна быть новой, состоять из частей, элементов, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

7.5. На продукцию, подлежащую обязательной сертификации и обязательному декларированию соответствия, исполнитель предоставляет соответствующие сертификаты и декларации.

8. Порядок приёмки объекта закупки

8.1. Порядок приёмки объекта закупки: указывается в контракте.

Приёмка работ осуществляется при проверке работоспособности системы контроля и управления доступом с видеонаблюдением на объекте заказчика по акту о приёмке выполненных работ. Акт о приёмке выполненных работ оформляет исполнитель и предоставляет заказчику для подписания. Срок приёмки работ: 14 календарных дней.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Гарантийный срок на выполненные по контракту (договору) работы, составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ.

9.2. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты (неисправности) системы контроля и управления доступом с видеонаблюдением на объекте, исполнитель обязан устранить дефекты и неисправности за свой счет в согласованные с заказчиком сроки. Для выявления дефектов (неисправностей) системы исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 5 календарных дней с даты получения письменного уведомления заказчика. Гарантийный срок при выявлении дефектов (неисправностей) продлевается на период устранения дефектов (неисправностей).