Приложение № _

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения для нужд УФССП России по забайкальскому краю

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения в административном  помещениях УФССП
по Забайкальскому краю (далее «СВН»);

1.2 МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

Административное здание Управления, расположенное на территории Забайкальского края по адресу: Забайкальский край, г.Чита, ул.Бабушкина, д. 127

Место установки оборудования на объекте предварительно согласовать с Заказчиком.

1.3 ОПИСАНИЕ РАБОТ, НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

Необходимо осуществить поставку, монтаж и пусконаладочные работы камер видеонаблюдения
и интегрировать их в общую локально-вычислительную сеть на объекте (для целей администрирования и сохранения архива видеозаписей) с возможностью удаленного администрирования и просмотра видео записей
посредствам сети Enternet;

1.4 ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Камеры СВН должны обеспечивать выполнение следующих функций:

-Охват периметра 360 градусов;

-Возможностью идентификации личности нарушителя;

-Интеграция в единую СВН на объекте с возможностью удаленного администрирования и просмотра видео
записей посредствам сети Enternet;

1.5 СРОКИ ПОСТАВКИ и ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

С момента заключения государственного контракта до 30.04.2026 года

Поставщик обязан поставить оборудование и материалы на объект Заказчика, а также завершить выполнение монтажных и пусконаладочных работ на объекте Заказчика, в соответствии со строительными нормами
и требованиями.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ:

Технические характеристики

Адрес объекта: г. Чита, ул. Бабушкина, д. 127

| № п/п | Наименование оборудования/материалов | Технические характеристики оборудования/ материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеокамера IP (I3/E/Y/2.8mm/v5.0) купольная PoE /внутренняя IP20 или аналог | Разрешение 4Мп (2560x1440) Объектив 2,8мм Матрица 1/2.7"CMOS Светочуствительность:0.02Lux Кодек сжатия H.265/H.265+/H.264/H.264+ Класс защиты IP66 ИК-подсветка: дистанция 30m Встроенный микрофон Температурный режим -40℃ до 60℃ Напряжение питания, В PoE Потребляемая мощность, Вт 5 | шт | 21 |
| 2 | Видеокамера IP (I3/E/Y/2.8mm-V5.0) цилиндр/уличная или аналог | Разрешение 4МП (2560х1440) Объектив, мм 2.8 Матрица 1/3'' CMOS Кодек сжатия видео H.265/H.265+/H.264/H.264+ Класс защиты IP67 Подсветка ИК 30м Поддержка/Питание PoE Потребляемая мощность, Вт 5 Чувствительный элемент 1/3" Progressive Scan CMOS Чувствительность, лк 0.02 Аудиовход/выход Микрофон Тип подсветки ИК Скорость передачи макс. к/сек 20 Диапазон рабочих температур, °С -30…+60 | шт | 13 |
| 3 | Монтажная коробка предназначена для установки и подключения уличных видеокамер | Назначение: для установки и подключения уличных видеокамер, Корпус: пластик Максимальная нагрузка 1кг Вес 0.15кг, Температурный режим-50 +60°С, Степень защиты: IP 65, Габаритные размеры: 121х41.5мм. | шт | 13 |
| 4 | Коробка распаячная 100х100х50 IP55, 6 гермовводов | Габаритные размеры, мм: 100 х 100 x 50 Количество гермовводов: 6 Степень влагозащищенности: IP 55 Материал: негорючая пластмасса | шт | 21 |
| 5 | Кронштейн металл. для установки в.к. КУ-2С исп.03 Кронштейн двойной (универсальный) | Вид крепления на столб Материал оцинкованная сталь Диаметр мачты, мм от 76 Масса, кг 1,02 Нагрузка, кг до 10 Габаритные размеры, мм 119х263х58 Толщина металла, мм 2 Диапазон рабочих температур, ºС -50…+60 | шт | 5 |
| 6 | 40 канальный IP видеорегистратор, поддержка до 12МП, 16канал. воспроизведения; Пропускная способность I/O: 400мbps/200мbps, Support Camera Smart VCA Dual RJ45 port, 4SATA(up to 10TB), 1 HDMI&VGA, 2USB, Alarm I/O 16/4Видеорегистратор или аналог | Tiandy TC-R3440 IP-видеорегистратор 40 канальный с поддержкой протокола ONVIF (Rfofile S); H.264/H.265/H.264 Smart/H.265 Smart; Металл + пластик Поддержка до 40 видеокамер с разрешением до 12МП; Битрейт вх. до 400мбит/с; исх. до 200 Мбит; Отображение 2×12M, 4×4K, 5×5M, 8×4M, 16×1080P, 32×720P, 40×4CIF; Выходы - 1xHDMI(4K), 1xVGA; аудио 1x3,5мм; HDD - 4 SATA (до 10ТБ), трев.вх./вых. - 16/4; Сеть - 2x1 Гб (RJ45); 1xRS-485, 1xRS-232; DC 12В, 5А (до 40Вт, без учета HDD) | шт | 1 |
| 7 | Жесткий диск SATA-III 6TB или аналог | Функционал Жесткий диск (HDD) Емкость 6 Тб Интерфейс SATA III Назначение для систем видеонаблюдения Форм-фактор 3,5" | шт | 1 |
| 8 | Жесткий диск SATA-III 12TB или аналог | Назначение д/видеосистемы Объем HDD 12 ТБ Интерфейс SATA III Максимальная рабочая температура 65 °C | шт. | 1 |
| 9 | Коммутатор EL S-24/24PA v.2 - 24 порта PoE | Совместимость Совместим с удлинителем PoE сигнала Optimus EM1260 Номинальный ток До 30Вт 1/2(+), 3/6(-) Дальность передачи До 250 метров Режимы работы 100м/250м Размер 310x190x45 мм Питание 100~240В AC, 50-60 Гц Коммутационная способность 9.2 Гбит/с PoE Бюджет До 200Вт PoE Стандарты IEEE802.3af/at Power over Ethernet Система охлаждения Пассивная Требования к окружающей среде Рабочая температура: -30° +65°C Температура хранения: -40° +70°C Влажность 10~90% (без образования конденсата) Светодиоды состояния PWR: 1 информирует о наличии питания на устройстве; SFP: информирует о подключении в SFP порт PoE: 24 красный, информирует о наличии подключенных устройств; Uplink: 2 информирует о подключении в uplink Метод коммутации Store-and-Forward PoE Power Output На порт 52В DC, 570мА. Max. 30 Вт (IEEE802.3af/at) Сетевые протоколы IEEE 802.3, IEEE 802.3i 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1 | шт. | 4 |
| 10 | Коммутатор EL S-19/16PA v.1 - 16 портов PoE или аналог | Совместимость Совместим с удлинителем PoE сигнала Optimus EM1260 Номинальный ток До 30Вт 1/2(+), 3/6(-) Дальность передачи До 250 метров Режимы работы 100м/250м Размер 310x190x45 мм Питание 100~240В AC, 50-60 Гц Коммутационная способность 9.2 Гбит/с PoE Бюджет До 200Вт PoE Стандарты IEEE802.3af/at Power over Ethernet Система охлаждения Пассивная Требования к окружающей среде Рабочая температура: -30° +65°C Температура хранения: -40° +70°C Влажность 10~90% (без образования конденсата) Светодиоды состояния PWR: 1 информирует о наличии питания на устройстве; SFP: информирует о подключении в SFP порт PoE: 16 красный, информирует о наличии подключенных устройств; Uplink: 2 информирует о подключении в uplink Метод коммутации Store-and-Forward PoE Power Output На порт 52В DC, 570мА. Max. 30 Вт (IEEE802.3af/at) Сетевые протоколы IEEE 802.3, IEEE 802.3i 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1 | шт. | 1 |
| 11 | Дисплей/монитор 24,5” | Диагональ: 24.5" Разрешение экрана: 1920x1080 Количество цветов: 16.7М Максимальная частота обновления, Гц: 75 Тип подсветки: LED Покрытие экрана: Матовое Flicker Free: Есть FreeSync: Есть Low Blue Light: Есть Интерфейсы HDMI: Есть Версия HDMI: 1.4 D-Sub: Есть Display Port: Есть Аудио выход: Есть Питание Блок питания монитора: Внешний, AC 100—240V, 50/60Hz, DC12V 3A Энергопотребление (типичное значение): 24Вт Энергопотребление (макс.): 36 Вт Класс энергоэффективности: A+ Дополнительные характеристики Крепление VESA (мм): 75x75 Комплект поставки: Монитор, инструкция, кабель HDMI, адаптер питания, подставка Размеры в упаковке (ШxГxВ), мм: 620x102x390 Вес с подставкой: 2,7 Вес без подставки: 2,5 Вес брутто, кг: 3,7 | шт | 2 |
| 12 | ИБП для СВН | Соответствующей мощностью под технические характеристики СВН | шт | 1 |

3. Требования к поставляемому товару:

Соответствует установленным Заказчиком характеристикам и требованиям;

Не имеет производственных (в том числе связанных с конструкцией, материалами, изготовлением, функционированием при его использовании) и/или иных дефектов (в том числе загрязнений, механических повреждений и других дефектов, контролируемых визуально);

При использовании Товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Заказчика, окружающей среде, а также использование Товара не должно причинять вред имуществу Заказчика.

При монтаже Товара необходимо обеспечить подключение в соответствии со строительными нормами
и требованиями, с соблюдением техники безопасности, охраны труда, правил пожарной безопасности.

Работы по монтажу должны производиться в рабочее время (с 9:00 до 18:00 ч., в пятницу с 09.00 до 16.45 ч)
по согласованию с Заказчиком.

Поставщик должен согласовать место, схему монтажа и список рабочих осуществляющих монтаж
с ответственным за исполнение Контракта лицом.

Поставщик осуществляет доставку и монтаж собственными силами и собственным транспортом. Стоимость доставки, погрузо-разгрузочные работы, монтаж входят в стоимость Товара и возмещению не подлежат.

4. Приемосдаточные испытания

После поставки товара и завершения выполнения работ по установке проводятся приемосдаточные испытания, в ходе которых представитель Заказчика подтверждает или не подтверждает работоспособность системы в рамках, оговоренных в настоящем Техническом задании функциональных особенностей.

В случае невыполнения указанных ниже условий параметры системы должны быть приведены в соответствии
с данными пунктами Технического задания.

По окончании приемосдаточных испытаний предоставить Заказчику:

- Акт об окончании монтажных работ

- Ведомость смонтированного оборудования

- Акт пуско-наладки

- Схемы установки оборудования, кабельных трасс и т. д.

- Документы, с которыми поставляется оборудование (инструкция, гарантийный талон и т. д.)

- Сертификаты на оборудование

- Учетные данные камер видеонаблюдения и серверного оборудования (логины и пароли)

5. Требования к гарантии:

Гарантийный срок использования Товара составляет не менее 2 (двух) лет 24 месяцев с момента подписания Заказчиком товарной накладной, счета-фактуры, акта приема-передачи.

Поставщик гарантирует, что поставляемые Товары изготовлены в соответствии со стандартами, показателями
и параметрами, утвержденными на данный вид товара, являются новыми и ранее не использованными, не имеют дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании.

6. Требования к качеству и безопасности производства работ:

1. Подрядчик обязан соблюдать при выполнении работ требования нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ:

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 9032н;

- СП 49.13330.2010 Безопасность труда в строительстве. Часть 1;

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2;

- Правила Устройства Электроустановок, утвержденные Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 N 204;

- ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление. (с Изменением N 1);

- СП 76.13330.2016 Свод правил. Электротехнические устройства;

- И иным государственным стандартам, действующими строительными нормы и правилами, техническими регламентами, санитарными нормами и правилами, предназначенными для данных видов работ.

2. При монтаже оборудования следует руководствоваться требованиями СНиП 12-04-2002 и СП 49.13330.2010, в том числе необходимо соблюдать требования, изложенные в разделах:

- электромонтажные работы;

- погрузочно-разгрузочные работы;

- эксплуатация технологической оснастки и инструмента;

- монтажные работы;

- испытание оборудования;

- обеспечение электробезопасности;

- организация работы по обеспечению охраны труда;

- обеспечение защиты работников от воздействия вредных производственных факторов

Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться при снятом напряжении.

Разработчик технического задания:

Главный инспектор отдела ООУПДС

УФССП России по Забайкальскому краю

старший лейтенант

внутренней службы                                           __________________________Д.Н. Зайцев

тел. 8(3022)34-40-26