Описание объекта закупки в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 05.04.13 № 44-ФЗ.

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код ТРУ/ОКПД2 | Наименование характеристики; | Единица измерения | Значение характеристики | Ед. изм | Кол.-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лампа галогенная | 27.40.12.000 | Лампа галогенная Osram 64291 XIR. Ксеноновое наполнение (XENOPHOT HLX). Вместо криптона в колбу закачан ксенон. Это позволяет увеличить световой поток примерно на 10% при той же потребляемой мощности по сравнению со стандартными галогенными лампами. Специальное инфракрасное (IRC) покрытие колбы. Оно отражает часть инфракрасного излучения обратно к нити накала. Благодаря этому снижается тепловыделение, что повышает общую энергоэффективность лампы. В результате светоотдача увеличивается примерно на 30% в сравнении с другими лампами аналогичного номинала. |  |  | шт | 20 |
|  |  |  | Назначение | Волоконная оптика для медицинских целей (HLX). Для использования в Хирургических светильниках MAQUET имеющихся у Заказчика/ |  |  |  |
|  |  |  | Электрические параметры |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение | В | 22,8 |  |  |
|  |  |  | Номинальная мощность | Вт | 40,00 |  |  |
|  |  |  | Фотометрические данные |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветовая температура | К | 3150 |  |  |
|  |  |  | Номинальный световой поток | Лм | 1200 |  |  |
|  |  |  | Индекс цветопередачи | Ra | 100 |  |  |
|  |  |  | Размеры и вес |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр | mm | 12,00 |  |  |
|  |  |  | Длина (без цоколя) | mm | 44,0 |  |  |
|  |  |  | Длина центра нити накала | mm | 30,0 |  |  |
|  |  |  | Длина спирали | mm | 3,90 |  |  |
|  |  |  | Освещаемое поле | mm | 3,9*1,4 |  |  |
|  |  |  | Диаметр спирали | mm | 1,4 |  |  |
|  |  |  | Цоколь G6.35 | Х | Соответствует |  |  |
|  |  |  | Минимальный диаметр корпуса лампы | mm | 12 |  |  |
|  |  |  | Срок службы | Час | 800 |  |  |
|  |  |  | Положение горения | h | 90 |  |  |
|  |  |  | Комплектация: |  |  |  |  |
|  |  |  | Лампа (1упаковка) | Шт. | 25 шт. |  |  |
|  |  |  | Сертификат соответствия | Х | Наличие |  |  |

Доставка товара до склада Заказчика, а также его разгрузка осуществляется силами поставщика.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

При поставке товара Поставщик предоставляет Заказчику техническую эксплуатационную документацию (паспорт, формуляр, руководство по эксплуатации и др.) на русском языке.

Требования к размерам, упаковке, маркировке товара: товар должен быть соответствующим образом упакован; упаковка должна обеспечить при условии надлежащего обращения с товаром полную сохранность, предотвращать его от повреждений при транспортировке всеми видами транспорта, а также предохранять товар от атмосферных влияний; вся упаковка должна соответствовать требованиям и иметь соответствующую маркировку.

Срок гарантии качества на Товар должен быть не менее срока, установленного производителем Товара, определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации Товара. В случае если производитель не установил срок гарантии качества товара, то Поставщик предоставляет свои гарантийные обязательства сроком не менее 6 месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приемке. Замена товара ненадлежащего качества в пределах гарантийного срока осуществляется за счет Поставщика товара.