
Описание объекта закупки 

на оказание услуг по огнезащитной обработке конструкций кровли 
спального Корпуса №3 для нужд ФГБУ «МФК Минфина России»

1. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный комплекс Министерства финансов Российской Федерации».
2. Место оказания услуг: Московская область, г. Домодедово, микрорайон 
Западный, Каширское шоссе, д. 112.

Перечень зданий:
	№
	Место оказания услуг   
	Объем услуг 

(площадь обрабатываемой 
поверхности), м2

	1.
	Спальный корпус №3 
	760


3. Срок оказания услуг: 20 (Двадцать) рабочих дней с даты подписания Контракта.  
4. Цель и задача оказания услуг.  

Цель оказания услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций 
чердачных помещений (далее - услуги) – обеспечение пожарной безопасности людей и объектов защиты (далее -здания).

Задача оказания услуг – повышение огнестойкости строительных конструкций зданий путем огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитными составами.

 5. Требования к соблюдению нормативных документов по пожарной безопасности:


Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями 
действующих на территории Российской Федерации законодательных актов, норм 
и правил, таких, как: 

•
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности».

•
Федеральный закон от 22 июня 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»

•
Федеральный закон от 26.06.2008 г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства 
измерений»

•
 Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

•
Федеральный закон РФ от 30.12.2009 г. № 384-Ф3 «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений» (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 
N 185-ФЗ)

•
Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»

•
Постановление Правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

•
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 г. №1128 
«Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений»

•
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 г. №2343 
«Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий»

 •
СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (утв. приказом МЧС РФ от 12.03.2020 г. № 151)

•
ГОСТ Р 59637-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте».

6. Требования к Исполнителю:

6.1. Наличие выписки из реестра лицензий либо копии акта лицензирующего органа о принятом решении, выданная участнику закупки на осуществление деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений. Виды работ (услуг), выполняемых в составе 
лицензируемого вида деятельности. Лицензия должна включать следующий вид работ: выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций. 

6.2. Сотрудники и представители обязаны соблюдать правила действующего 
распорядка, контрольно–пропускного режима, внутренних положений и инструкций, 
действующих на объекте оказания услуг Заказчика.  

6.3. Иметь необходимое оборудование, инструменты, технические средства, в том 
числе поверенные средства измерения.

6.4. Располагать работниками, имеющими высшее или среднее профессиональное 
образование, либо прошедшими профессиональное обучение необходимое для 
оказания услуг по огнезащите материалов, изделий и конструкций.  

6.5. Собственными силами и за свой счет осуществляет доставку материалов и 
оборудования для оказания услуг.

7. Требования к виду и последовательности (этапы) оказания услуг:

Оказание услуг по огнезащитной обработке должно включать следующие этапы:

7.1. Составление графика оказания услуг на основании установленного объема.

7.2. Предоставление Заказчику необходимой документации на используемое 
в процессе оказания услуг оборудование и материалы (технические паспорта, 
сертификаты) и разрешительной документации на право оказания услуг (свидетельства, лицензии и т.д.).

7.3. Проведение предварительной очистки деревянных поверхностей и конструкций от пыли и грязи силами Исполнителя.

7.4. Огнезащитной обработке в соответствии с технической документацией на подобранное средство огнезащиты.

7.5. На обработанные деревянные конструкции необходимо предоставить Акт проведения огнезащитной обработки, который должен содержать требования к дальнейшей эксплуатации, указанные в технической документации на применение огнезащитного состава, в частности:

- дата проведения огнезащитных работ;

- объем оказанных огнезащитных услуг и группу огнезащитной эффективности;

-наименование (марка) огнезащитного состава, номер технической документации;

-регистрационный номер сертификата соответствия на огнезащитный состав;

-информация об Исполнителе (наименование, адрес, телефон);

-номер лицензии;

-срок эксплуатации огнезащиты, установленный изготовителем огнезащитного состава или Исполнителем.

8. Требования к качеству и безопасности услуг:

8.1. Во время оказания услуг обязательно соблюдение технологий и методик оказания услуг, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

8.2. При оказании услуг по огнезащитной обработке конструкций кровли Исполнитель обязан соблюдать требования, установленные действующими нормативными документами. 

8.3. Перед началом оказания услуг Исполнитель должен представить Заказчику своего представителя, ответственного за оказание услуг.

8.4. Исполнитель обязан предоставлять по запросу заказчика всю необходимую информацию и техническую (или/и иную) документацию на оказание данного вида услуг.

8.5. Исполнитель обязан соблюдать меры по защите окружающей среды, правил охраны труда и техники безопасности.

8.6 Качество услуг, оказываемых Исполнителем по Контракту, должно соответствовать требованиям государственных стандартов.

8.7. Все применяемые при оказании услуг Исполнителем материалы, составы,  оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

9.Требования к применяемым материалам: 

9.1. Материалы, используемые при проведении работ по огнезащитной обработке, должны соответствовать установленным ГОСТам, техническим условиям и иметь необходимые сертификаты соответствия. 

9.2. Огнезащитная обработка должна проводиться составом, дающим древесине  1 (первую) группу огнезащитной эффективности.

9.3. Предоставляемая техническая документация, должна содержать информацию о технических показателях, характеризующих область их применения, пожарную опасность, способ подготовки поверхности, способ нанесения на защищаемую поверхность, условия сушки, огнезащитную эффективность, способ защиты от неблагоприятных климатических воздействий, условия и срок эксплуатации огнезащитных покрытий, а также меры 
безопасности при проведении огнезащитных работ.

9.4. Срок годности огнезащитного состава должен составлять не менее 5 лет и должен обеспечивать возможность использования огнезащитного состава по назначению  в течении указанного срока.

9.5. Исполнитель обязан представить Заказчику данные об огнезащитных составах, 
которые будут использоваться ими при выполнении работ в течении 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Контракта. В случае если Заказчик отклонил использование огнезащитных составов из-за несоответствия их качества государственному стандарту, Исполнитель обязан за свой счет и своими силами провести их замену. 

10. Общие требования к оказанию услуг и качеству: 

10.1. Порядок оказания услуг по огнезащитной обработке определяется Заказчиком по согласованию с Исполнителем. 

10.2. Исполнитель обеспечивает проведение огнезащитной обработке персоналом 
соответствующей квалификации, имеющим право на оказание услуг в соответствии с законодательством РФ и действующими нормативными документами в области пожарной безопасности.

10.3. Исполнитель несёт полную ответственность за соблюдение персоналом 
внутреннего режима, установленного на территории Заказчика, правил техники 
безопасности, пожарной безопасности, технологической дисциплины.

10.4. Технология и качество оказания услуг должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил и инструкции завода изготовителя по нанесению 
огнезащитного состава.

11. Требования к порядку сдачи-приемки работ: 

11.1. Результатом оказанных услуг является огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций на объекте Заказчика, соответствующее требованиям законодательных актов, норм и правил, в том числе, указанных в настоящем техническом задании. 

11.2. Приёмка оказанных услуг осуществляется Заказчиком по предоставлению 
Исполнителем Акта проведения огнезащитной обработки и Акта сдачи-приемки работ.

11.3. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

12. Гарантийные требования:

12.1. Исполнитель несет ответственность за качество огнезащитных обработке и выполняет гарантийные обязательства в течение 36 месяцев с даты подписания сторонами двустороннего акта сдачи-приемки работ.

Начальник АХУ
 
/Д.Л. Сапогов/
[image: image3.png]OOKYMEHT NOANUCAH
MPOCTOU ANEKTPOHHOU NOAMUCBLIO

Mognucan: Canoros [leHuc JleoHngosuy
(AAMUHUCTPaTUBHO-XO3ANCTBEHHOE ynpaBneHue,
HavanbHuk ynpaBneHus)




[image: image4.png]OOKYMEHT NOANUCAH
MPOCTOU ANEKTPOHHOU NOAMUCBLIO

Mopnucan: Monoea MpuHa BnagumuposHa (OTaen
6€e30MacHOCTV U BHYTPEHHETO KOHTPONSI
ALMUHUCTPATUBHO-XO3SIUCTBEHHOIO YNpaBreHus,
Beaywmin cneumanucT no 6e3onacHocTn)





[image: image1.png]OOKYMEHT NOANUCAH
MPOCTOU ANEKTPOHHOU NOAMUCBLIO

Mognucan: Canoros [leHuc JleoHngosuy
(AAMUHUCTPaTUBHO-XO3ANCTBEHHOE ynpaBneHue,
HavanbHuk ynpaBneHus)




[image: image2.png]OOKYMEHT NOANUCAH
MPOCTOU ANEKTPOHHOU NOAMUCBLIO

Mopnucan: Monoea MpuHa BnagumuposHa (OTaen
6€e30MacHOCTV U BHYTPEHHETO KOHTPONSI
ALMUHUCTPATUBHO-XO3SIUCTBEHHOIO YNpaBreHus,
Beaywmin cneumanucT no 6e3onacHocTn)






[image: image1.png][image: image2.png][image: image3.png][image: image4.png]