Техническое задание

| № п/п | Наименование Товаров | ОКПД2 | Страна происхождения | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запчасти для кофемашины Microbar, Prontobar, Grinta NUOVA SIMONELLI (15800045) Представляет собой комплект ножей для кофемашины. Внешний диаметр: 50 мм. Внутренний диаметр: 30 мм. Толщина: 7,5 мм. Крепежные отверстия: 3. | 25.99.29.190 |  | шт | 2 |

1. Условия поставки Товаров: Время поставки Товаров: с 9-00 до 16-00 часов. Поставщик должен уведомить Заказчика о дате поставки Товаров заранее, используя контактную информацию, указанную в Контракте. Въезд машин на территорию Заказчика осуществляется по заранее оформленному пропуску.

Доставка, погрузка и разгрузка в места, указанные ответственным представителем Заказчика, осуществляется силами и средствами Поставщика или с привлечением третьих лиц за счет средств Поставщика. Ответственность за действия третьих лиц несет Поставщик. Поставщик несет ответственность за разглашение своими сотрудниками любой служебной информации, принадлежащей Заказчику, и осуществляет контроль дисциплины своих сотрудников в процессе поставки Товаров.

Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (заявок, запросов, уведомлений) в электронной форме, номер телефона, и уведомить об этом Заказчика посредством электронной почты, указанной в Контракте.

В случае какого-либо повреждения имущества, принадлежащего Заказчику или третьим лицам, в ходе поставки Товаров, Поставщик должен произвести восстановительные (ремонтные) работы за свой счет с применением сертифицированных, качественных материалов и оборудования. В случае порчи имущества Поставщик устраняет и/или компенсирует порчу имущества Заказчика или третьих лиц в полном объеме в течение 3 (трёх) календарных дней.

Погрузка и разгрузка Товаров не должна препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу жизни и здоровью людей, угрозу возникновения пожара или чрезвычайных ситуаций. Поставщик обязан неукоснительно соблюдать требования правил внутреннего распорядка, установленных в организации Заказчика и на территории административных зданий и объектов Министерства финансов Российской Федерации.

2. Требования к качеству и безопасности Товаров: Все поставляемые Товары должны соответствовать характеристикам, указанным в разделе Технического задания, а также требованиям и нормам законодательства Российской Федерации.

Поставляемые Товары должны быть новыми, не восстановленными, не бывшими в эксплуатации и не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению в результате действия или упущения производителя и/или Поставщика.

Товары должны быть безопасным в процессе использования, хранения, транспортировки и утилизации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставщик обязан за свой счёт произвести замену некачественных Товаров на качественные в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика о скрытых недостатках поставленных Товаров.

3. Требования к упаковке Товаров: Поставщик поставляет Товары в упаковке, содержащей сопроводительную информацию о виде и количестве Товаров, находящихся в ней. На поставляемые Товары должны быть представлены сертификаты и иные документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким видам Товаров.

Упаковка Товаров должна обеспечивать их сохранность при транспортировке и хранении.

Поставляемые Товары не должны иметь внешних повреждений.

4. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества Товаров: Поставщик предоставляет гарантии на Товары, в соответствии с гарантийным сроком и условиями, определенными фирмой производителем.

5.  Место поставки Товаров: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1.

6.  Срок поставки Товаров: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта.

7.  Периодичность оплаты Товаров: одним платежом.