| # Утверждаю: # Заместитель директора Ростовского филиала ФГКУ Росгранстрой # ______________ А.В. Долган # « __ » ______________ 2026 г. | Приложение № 1 к государственному контракту №________________________ от «___»___________ 2026 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение работ по перемещению, монтажу/демонтажу и подключению к инженерным сетям блок-модулей паспортного контроля в АПП Матвеев Курган

| Заказчик: |  |  | Федеральное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» (ФГКУ Росгранстрой). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Юридический адрес: |  |  | Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д.18, стр.1. |  |  |
| Фактический адрес: |  |  | Российская Федерация, 344068, г. Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина, 30 И. |  |  |
| Предмет государственного контракта: |  |  | Выполнение работ по перемещению, монтажу/демонтажу и подключению к инженерным сетям блок-модулей паспортного контроля в АПП Матвеев Курган для нужд Ростовского филиала ФГКУ Росгранстрой |  |  |
| Фактический адрес объектов имущества, в отношении которого необходимо выполнить работы: |  | Автомобильный пункт пропуска Матвеев Курган (АПП Матвеев Курган): Российская Федерация, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с. Успенка, расположен на 20-м км автодороги Матвеев Курган Успенка |  |  |
| ОКПД 2 |  | 43.99.70.000 - Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |  |  |
| - Основные показатели и характеристики |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель |  | Характеристики |
| 1 | Наименование выполняемых работ: |  | Выполнение работ по перемещению, монтажу/демонтажу и подключению к инженерным сетям блок-модулей паспортного контроля в АПП Матвеев Курган. |
| 2 | Количество блок-модулей |  | 2 шт |
| 3 | Место выполнения работ: |  | Российская Федерация: - Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с. Успенка, расположен на 20-м км автодороги Матвеев Курган Успенка - Автомобильный пункт пропуска Куйбышево (Дьяково): Ростовская область, Куйбышевский район, ориентир х. Новая Надежда, в 4 км от ориентира по направлению на юго-восток. |
| 4 | Требования к исполнению работ (требования к качеству, безопасности и результатам работ): |  | 1. Работы должны быть выполнены и по результату сданы Заказчику в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки, а также с действующими на территории Российской Федерации нормативными документами: - Федеральным законом № 123 ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; - СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; - ПУЭ (Правила устройства электроустановок); - РД 78.145 93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно пожарной сигнализации. - ГОСТ Р 52435-2015 Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний - ГОСТ Р 58882-2020 Заземляющие устройства. Системы уравнивания потенциалов. Заземлители. Заземляющие проводники. Технические требования - ГОСТ Р 53246-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования - СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009; - СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004; - СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве; - СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда; - СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2); - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 27 декабря 2018 года); - ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть. Правила производства и приёмки работ»,иными действующими ГОСТ, СП, СНиП, регламентирующими данные виды работ. 2. Технологическое выполнение Работ и качество используемых материалов и оборудования должно соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил и другим нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации. Все используемые материалы должны иметь необходимые сертификаты качества. 3. Исключить использование материалов, бывших в употреблении. 4. Исполнитель обязан предоставить Заказчику сертификаты, паспорта или другие документы, подтверждающие качество и применимость материалов, используемого при производстве Работ на бумажных носителях. 5. Срок выполнения Работ: с момента заключения контракта 7 рабочих дней. 6. Гарантия на результат выполненных работ составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Итогового Акта сдачи-приемки выполненных работ. |
| 5 | Требования к Исполнителю: |  | 1. При производстве работ Исполнитель обязан соблюдать чистоту в месте проведения ремонта, вывозить строительный мусор, исключить складирование. 2. Оборудование и механизмы, применяемые при производстве работ, должны иметь всю необходимую разрешительную документацию. 3. Исполнитель по требованию Заказчика обязан предоставить документы, подтверждающие квалификацию работников, в соответствии с видами выполняемых работ. |

- Общие положения

  - Прокладку кабельных систем выполнять по существующей кабельной канализации, существующим кабельным лоткам и кабель-каналам 
(при необходимости проложить новые)

- Перечень наименований работ

  - Обследование в пункте пропуска АПП Матвеев Курган и составление схем прокладки кабелей и расположения планируемого к размещению оборудования;

  - Разработка плана перемещения и графика выполнения работ;

  - Подготовка блок модулей к транспортировке (фиксация подвижных элементов, защита поверхностей);

  - Погрузка на транспорт с использованием спецтехники (кран, манипулятор);

  - Транспортировка блок модулей в пункт размещения;

  - Разгрузка и установка в соответствии с паспортом изделия;

  - Восстановление целостности конструкций и обшивки (при повреждении в процессе перемещения);

  - Организация защитного заземления;

  - Организация ввода инженерных систем в блок-модуль;

  - Система видеонаблюдения: подключение камер;

  - СКУД: интеграция с существующей системой;

  - Система противопожарной защиты: интеграция с существующей системой;

  - Система тревожного оповещения: интеграция с существующей системой;

  - Охранная сигнализация: интеграция с существующей системой;

  - Электроснабжение: подключение к внешней сети;

  - Линия сетевой инфраструктуры ПТК ПК;

  - Другие системы: кондиционирование, отопление (при наличии) — подключение и проверка работоспособности;

  - Проверка работоспособности всех систем по отдельности;

  - Комплексное тестирование взаимодействия систем;

  - Монтаж лотков для подачи документов;

  - Сборка мебели.

  - Исполнитель обязуется в сроки, указанные в контракте произвести комплекс работ по демонтажу, перемещению демонтированных объектов по территории МАПП Матвеев Курган в места, указанные Государственным заказчиком. Исполнитель должен соблюдать правила техники безопасности, противопожарного режима и внутреннего распорядка Государственного заказчика.

  - Перед началом работ полностью отключить блок модульные здания от внешней электрической сети, включая силовые и слаботочные линии (освещение, связь, пожарную сигнализацию, органы управления).

- По окончанию работ Исполнитель предоставляет Акт о комплексной проверке работоспособности всех систем.

- Устранение выявленных Заказчиком дефектов, брака, недоделок, Исполнитель производит в сроки, предписанные Заказчиком, за свой счет, 
как в процессе выполнения работ, так и в гарантийный период эксплуатации.

- Исполнитель отвечает за ущерб, причиненный третьим лицам в процессе выполнения работ, если не докажет, что ущерб был причинен не по его вине.

- Исполнитель обязан при выполнении работ обеспечить безопасность собственных рабочих и сотрудников организации, попадающих в зону производства ремонтных работ.

Цена Контракта включает в себя все расходы Исполнителя, связанные 
с исполнением обязательств по Контракту, в том числе стоимость выполнения работ, расходных материалов, оборудования, изделий, конструкций, упаковку, доставку, погрузку, разгрузку, хранение, вывоз мусора, а также затраты, связанные транспортными, складскими, командировочными расходами, расходами, на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов 
и других обязательных платежей, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Составил:                                                                                        Д.М. Пономарев