| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 468290.30 руб. |  | Смета на сумму: |  |  | 468290.30 руб. |  |  |  |
|  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |
| « » | 20 г. |  | « » |  | 20 г. |  |  |  |  |
| Наименование программного продукта |  |  |  | ПК РИК (вер. 1.3.260427) |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  | ФСНБ-2022 с доп. и изм. 17 без ж/д перевозок |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  | Приказ Минстроя России № 91/пр от 17.02.2026 |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  | Приказ Министерства строительства и архитектуры Амурской области от 08.04.2026 № 78-Од |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  | Сплит-форма ФГИС ЦС, Амурская область, II квартал 2026 |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  | Амурская область |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  | Амурская область (1 зона) |  |  |  |  |  |
| Благовещенский филиал Финуниверситета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт разводящих трубопроводов системы холодного и горячего водоснабжения в общежитии №3 по адресу: г.Благовещенск, ул. Красноармейская 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| й |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость | 468,290 | тыс. руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 126,56 |  | тыс. руб. |
|  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 1,07 |  | тыс. руб. |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительных работ | 427,27 | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 178,46 |  | чел.-ч. |
| монтажных работ |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 1,41 |  | чел.-ч. |
| оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочих затрат | 18,72 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Общежитие №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр 65-01-001-05 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 50 до 63 мм | 100 м | 0,13 |  | 0,13 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 7,7506 |  |  |  |  | 4 856,29 |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 59,62 |  | 7,7506 |  |  | 626,57 |  | 4 856,29 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,20 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0221 |  |  |  |  | 14,21 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,17 |  | 0,0221 | 37,32 | 1,84 | 68,67 |  | 1,52 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,17 |  | 0,0221 |  |  | 642,78 |  | 14,21 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 5,7 |  | 0,741 | 4,35 | 1,45 | 6,31 |  | 4,68 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,64 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,74 |  | 0,0962 | 340,41 | 2,46 | 837,41 |  | 80,56 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 4,73 |  | 0,6149 | 114,64 | 0,98 | 112,35 |  | 69,08 |
|  | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,34 |  | 0,0442 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 026,34 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 870,50 |
|  | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 87 |  | 87 |  |  |  |  | 4 237,34 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 2 143,02 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 87 743,85 |  | 11 406,70 |
| 2 | ГЭСНр 65-01-001-06 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм | 100 м | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 30,552 |  |  |  |  | 19 142,97 |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 76,38 |  | 30,552 |  |  | 626,57 |  | 19 142,97 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,55 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,104 |  |  |  |  | 66,85 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,26 |  | 0,104 | 37,32 | 1,84 | 68,67 |  | 7,14 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,26 |  | 0,104 |  |  | 642,78 |  | 66,85 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 6,5 |  | 2,6 | 4,35 | 1,45 | 6,31 |  | 16,41 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 527,40 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,85 |  | 0,34 | 340,41 | 2,46 | 837,41 |  | 284,72 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 5,4 |  | 2,16 | 114,64 | 0,98 | 112,35 |  | 242,68 |
|  | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,43 |  | 0,172 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 760,77 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 209,82 |
|  | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 87 |  | 87 |  |  |  |  | 16 712,54 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 8 452,32 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 112 314,08 |  | 44 925,63 |
| 3 | ГЭСНр 65-01-003-13 | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм | 100 шт | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,953 |  |  |  |  | 612,57 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 95,3 |  | 0,953 |  |  | 642,78 |  | 612,57 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0025 |  |  |  |  | 1,61 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,25 |  | 0,0025 | 37,32 | 1,84 | 68,67 |  | 0,17 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,25 |  | 0,0025 |  |  | 642,78 |  | 1,61 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 3,98 |  | 0,0398 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,35 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,18 |
|  | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 87 |  | 87 |  |  |  |  | 534,34 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 270,24 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 141 893,00 |  | 1 418,93 |
| 4 | ГЭСНр 65-01-003-02 | Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 50 мм | 100 шт | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,29 |  |  |  |  | 186,41 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29 |  | 0,29 |  |  | 642,78 |  | 186,41 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0024 |  |  |  |  | 1,54 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,24 |  | 0,0024 | 37,32 | 1,84 | 68,67 |  | 0,16 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,24 |  | 0,0024 |  |  | 642,78 |  | 1,54 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1,55 |  | 0,0155 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,11 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 187,95 |
|  | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 87 |  | 87 |  |  |  |  | 163,52 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 82,70 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 43 433,00 |  | 434,33 |
| 5 | ГЭСНр 65-01-003-20 | Снятие вентиля | 100 шт | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 4,57 |  |  |  |  | 2 937,50 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 45,7 |  | 4,57 |  |  | 642,78 |  | 2 937,50 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,002 |  |  |  |  | 1,29 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,02 |  | 0,002 | 37,32 | 1,84 | 68,67 |  | 0,14 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,02 |  | 0,002 |  |  | 642,78 |  | 1,29 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,11 |  | 0,011 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 938,93 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 938,79 |
|  | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 87 |  | 87 |  |  |  |  | 2 556,75 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 1 293,07 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 67 887,50 |  | 6 788,75 |
| 6 | ГЭСНр 65-01-001-03 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 32 до 40 мм | 100 м | 0,015 |  | 0,015 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,7017 |  |  |  |  | 435,87 |
|  | 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 | чел.-ч | 46,78 |  | 0,7017 |  |  | 621,17 |  | 435,87 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,53 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0015 |  |  |  |  | 0,96 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 |  | 0,0015 | 37,32 | 1,84 | 68,67 |  | 0,10 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,1 |  | 0,0015 |  |  | 642,78 |  | 0,96 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4,5 |  | 0,0675 | 4,35 | 1,45 | 6,31 |  | 0,43 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,89 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,51 |  | 0,00765 | 340,41 | 2,46 | 837,41 |  | 6,41 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 3,25 |  | 0,04875 | 114,64 | 0,98 | 112,35 |  | 5,48 |
|  | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,25 |  | 0,00375 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 449,25 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 436,83 |
|  | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 87 |  | 87 |  |  |  |  | 380,04 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 192,21 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 68 100,00 |  | 1 021,50 |
| 7 | ГЭСН 16-02-005-04 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм | 100 м | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН ФЕР (ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 33,35 |  |  |  |  | 24 498,91 |
|  | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 72,5 | 1,15 | 33,35 |  |  | 734,60 |  | 24 498,91 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 894,91 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,885 |  |  |  |  | 686,53 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,27 | 1,25 | 0,135 |  |  | 1 217,78 |  | 164,40 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,27 | 1,25 | 0,135 |  |  | 972,27 |  | 131,26 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,1 | 1,25 | 0,05 |  |  | 2 067,61 |  | 103,38 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,1 | 1,25 | 0,05 |  |  | 972,27 |  | 48,61 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,4 | 1,25 | 0,7 |  |  | 738,52 |  | 516,96 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 1,4 | 1,25 | 0,7 |  |  | 723,80 |  | 506,66 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 34,92 | 1,25 | 17,46 | 4,35 | 1,45 | 6,31 |  | 110,17 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,90 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,61 |  | 0,244 | 340,41 | 2,46 | 837,41 |  | 204,33 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,67 |  | 0,268 | 114,64 | 0,98 | 112,35 |  | 30,11 |
|  | 01.7.11.04-0072 | Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм | т | 0,0005 |  | 0,0002 | 97 282,88 | 1,36 | 132 304,72 |  | 26,46 |
|  | 23.1.02.07 | Крепления | кг | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | 23.7.01.04 | Трубопроводы с гильзами | м | 100 |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 341,25 |
| 7.1 | 23.3.06.02-0027 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 100 |  | 40 | 849,17 | 1,1 | 934,09 |  | 37 363,60 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 185,44 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Трубопроводы внутренние | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 30 474,38 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Трубопроводы внутренние | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 18 133,52 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 280 781,88 |  | 112 312,75 |
| 8 | ГЭСН 16-02-005-02 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0,13 |  | 0,13 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН ФЕР (ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 8,26735 |  |  |  |  | 6 073,20 |
|  | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 55,3 | 1,15 | 8,26735 |  |  | 734,60 |  | 6 073,20 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,59 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,17225 |  |  |  |  | 132,35 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,12 | 1,25 | 0,0195 |  |  | 1 217,78 |  | 23,75 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,12 | 1,25 | 0,0195 |  |  | 972,27 |  | 18,96 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,07 | 1,25 | 0,011375 |  |  | 2 067,61 |  | 23,52 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,07 | 1,25 | 0,011375 |  |  | 972,27 |  | 11,06 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,87 | 1,25 | 0,141375 |  |  | 738,52 |  | 104,41 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,87 | 1,25 | 0,141375 |  |  | 723,80 |  | 102,33 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 18,44 | 1,25 | 2,9965 | 4,35 | 1,45 | 6,31 |  | 18,91 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,84 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,32 |  | 0,0416 | 340,41 | 2,46 | 837,41 |  | 34,84 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,35 |  | 0,0455 | 114,64 | 0,98 | 112,35 |  | 5,11 |
|  | 01.7.11.04-0072 | Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм | т | 0,0002 |  | 0,000026 | 97 282,88 | 1,36 | 132 304,72 |  | 3,44 |
|  | 03.1.02.03-0015 | Известь строительная негашеная хлорная, марка А | кг | 0,0099 |  | 0,001287 | 59,41 | 2,16 | 128,33 |  | 0,17 |
|  | 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 0,008 |  | 0,00104 | 4 033,62 | 2,69 | 10 850,44 |  | 11,28 |
|  | 23.1.02.07 | Крепления | кг | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | 23.7.01.04 | Трубопроводы с гильзами | м | 100 |  | 13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 430,98 |
| 8.1 | 23.3.06.02-0025 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 100 |  | 13 | 470,19 | 1,1 | 517,21 |  | 6 723,73 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 205,55 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Трубопроводы внутренние | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 7 508,72 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Трубопроводы внутренние | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 4 468,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 193 318,69 |  | 25 131,43 |
| 9 | ГЭСН 16-02-010-01 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм | 10 м | 1,3 |  | 1,3 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН ФЕР (ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, - по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), с применением коэффициентов 1,, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,03155 |  |  |  |  | 768,93 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 0,69 | 1,15 | 1,03155 |  |  | 745,41 |  | 768,93 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,32 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,06 | 1,25 | 0,0975 | 4,35 | 1,45 | 6,31 |  | 0,62 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,18 | 1,25 | 0,2925 |  |  | 36,59 |  | 10,70 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,71 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,0117 |  | 0,01521 | 114,64 | 0,98 | 112,35 |  | 1,71 |
|  | 23.5.02.02 | Трубы стальные | м | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | 23.8.03.12 | Части фасонные стальные | т | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 781,96 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 768,93 |
|  | Пр/812-108.0-1 | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок | % | 73 |  | 73 |  |  |  |  | 561,32 |
|  | Пр/774-108.0 | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок | % | 34 |  | 34 |  |  |  |  | 261,44 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 234,40 |  | 1 604,72 |
| 10 | ГЭСН 16-02-010-02 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 80 мм | 10 м | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН ФЕР (ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, - по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), с применением коэффициентов 1,, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 4,232 |  |  |  |  | 3 154,58 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 0,92 | 1,15 | 4,232 |  |  | 745,41 |  | 3 154,58 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,73 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,07 | 1,25 | 0,35 | 4,35 | 1,45 | 6,31 |  | 2,21 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,38 | 1,25 | 1,9 |  |  | 36,59 |  | 69,52 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,14 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,0303 |  | 0,1212 | 114,64 | 0,98 | 112,35 |  | 13,62 |
|  | 01.7.11.07-0039 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э50, диаметр 4 мм | кг | 0,0598 |  | 0,2392 | 187,01 | 1,04 | 194,49 |  | 46,52 |
|  | 23.5.02.02 | Трубы стальные | м | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | 23.8.03.12 | Части фасонные стальные | т | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 286,45 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 154,58 |
|  | Пр/812-108.0-1 | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок | % | 73 |  | 73 |  |  |  |  | 2 302,84 |
|  | Пр/774-108.0 | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок | % | 34 |  | 34 |  |  |  |  | 1 072,56 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 665,46 |  | 6 661,85 |
| 11 | ГЭСН 16-02-010-10 | Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 50 мм | стык | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН ФЕР (ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, - по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), с применением коэффициентов 1,, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 2,8175 |  |  |  |  | 2 100,19 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 0,49 | 1,15 | 2,8175 |  |  | 745,41 |  | 2 100,19 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,53 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,06 | 1,25 | 0,375 | 4,35 | 1,45 | 6,31 |  | 2,37 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,18 | 1,25 | 1,125 |  |  | 36,59 |  | 41,16 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 413,31 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,0117 |  | 0,0585 | 114,64 | 0,98 | 112,35 |  | 6,57 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,8066 |  | 4,033 | 41,38 | 2,22 | 91,86 |  | 370,47 |
|  | 01.7.11.07-0039 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э50, диаметр 4 мм | кг | 0,0373 |  | 0,1865 | 187,01 | 1,04 | 194,49 |  | 36,27 |
|  | 23.5.02.02 | Трубы стальные | м | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | 23.8.03.12 | Части фасонные стальные | т | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 557,03 |
|  | 23.5.02.02 | Трубы стальные | м | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 23.8.03.12 | Части фасонные стальные | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 100,19 |
|  | Пр/812-108.0-1 | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок | % | 73 |  | 73 |  |  |  |  | 1 533,14 |
|  | Пр/774-108.0 | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок | % | 34 |  | 34 |  |  |  |  | 714,06 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 960,85 |  | 4 804,23 |
| 12 | ГЭСН 16-02-010-11 | Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 80 мм | стык | 16 |  | 16 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН ФЕР (ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, - по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), с применением коэффициентов 1,, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 12,512 |  |  |  |  | 9 326,57 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 0,68 | 1,15 | 12,512 |  |  | 745,41 |  | 9 326,57 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 286,91 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,07 | 1,25 | 1,4 | 4,35 | 1,45 | 6,31 |  | 8,83 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,38 | 1,25 | 7,6 |  |  | 36,59 |  | 278,08 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 265,63 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,0303 |  | 0,4848 | 114,64 | 0,98 | 112,35 |  | 54,47 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,6974375 |  | 11,159 | 41,38 | 2,22 | 91,86 |  | 1 025,07 |
|  | 01.7.11.07-0039 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э50, диаметр 4 мм | кг | 0,0598 |  | 0,9568 | 187,01 | 1,04 | 194,49 |  | 186,09 |
|  | 23.5.02.02 | Трубы стальные | м | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | 23.8.03.12 | Части фасонные стальные | т | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 879,11 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 326,57 |
|  | Пр/812-108.0-1 | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок | % | 73 |  | 73 |  |  |  |  | 6 808,40 |
|  | Пр/774-108.0 | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок | % | 34 |  | 34 |  |  |  |  | 3 171,03 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 303,66 |  | 20 858,54 |
| 13 | ГЭСН 16-07-003-02 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | шт | 9 |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН ФЕР (ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 46,161 |  |  |  |  | 34 408,87 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 4,46 | 1,15 | 46,161 |  |  | 745,41 |  | 34 408,87 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 294,86 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1125 |  |  |  |  | 81,43 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,1125 |  |  | 738,52 |  | 83,08 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,1125 |  |  | 723,80 |  | 81,43 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,49 | 1,25 | 5,5125 | 4,35 | 1,45 | 6,31 |  | 34,78 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,43 | 1,25 | 4,8375 |  |  | 36,59 |  | 177,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 929,29 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,0084 |  | 0,0756 | 340,41 | 2,46 | 837,41 |  | 63,31 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,037 |  | 0,333 | 114,64 | 0,98 | 112,35 |  | 37,41 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,15 |  | 1,35 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 218,51 |
|  | 23.3.06.02-0002 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0,4 |  | 3,6 | 154,05 | 1,1 | 169,46 |  | 610,06 |
|  | 18.1.09.06 | Арматура муфтовая | шт | 1 |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 714,45 |
| 13.1 | 18.1.09.06-1032 | Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 20 мм | шт | 1 |  | 9 | 378,64 | 1,26 | 477,09 |  | 4 293,81 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 490,30 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Трубопроводы внутренние | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 41 733,26 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Трубопроводы внутренние | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 24 833,02 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 11 841,62 |  | 106 574,54 |
| 14 | ГЭСН 16-07-003-06 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | шт | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН ФЕР (ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 19,458 |  |  |  |  | 14 083,70 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 5,64 | 1,15 | 19,458 |  |  | 723,80 |  | 14 083,70 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 164,63 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,075 |  |  |  |  | 63,60 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0375 |  |  | 1 217,78 |  | 45,67 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0375 |  |  | 972,27 |  | 36,46 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0375 |  |  | 738,52 |  | 27,69 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0375 |  |  | 723,80 |  | 27,14 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,61 | 1,25 | 2,2875 | 4,35 | 1,45 | 6,31 |  | 14,43 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,56 | 1,25 | 2,1 |  |  | 36,59 |  | 76,84 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 510,01 |
|  | 01.1.02.08-0001 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм | 1000 шт | 0,001 |  | 0,003 | 7 023,63 | 1,02 | 7 164,10 |  | 21,49 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,0105 |  | 0,0315 | 340,41 | 2,46 | 837,41 |  | 26,38 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,042 |  | 0,126 | 114,64 | 0,98 | 112,35 |  | 14,16 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,2 |  | 0,6 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 97,12 |
|  | 01.7.15.03-0014 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм | т | 0,0006 |  | 0,0018 | 145 801,49 | 1,4 | 204 122,09 |  | 367,42 |
|  | 23.3.03.02-0030 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0,4 |  | 1,2 | 573,10 | 1,43 | 819,53 |  | 983,44 |
|  | 18.1.02.01 | Арматура трубопроводная фланцевая | шт | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 23.8.03.11 | Фланцы стальные | шт | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 821,94 |
| 14.1 | 18.1.09.11-0036 | Кран стальной шаровой ручной фланцевый для воды, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 1 |  | 3 | 4 181,69 | 1,26 | 5 268,93 |  | 15 806,79 |
| 14.2 | 23.8.03.11-0006 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 1 |  | 3 | 418,91 | 1,15 | 481,75 |  | 1 445,25 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 147,30 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Трубопроводы внутренние | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 17 118,23 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Трубопроводы внутренние | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 10 186,06 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 20 126,09 |  | 60 378,27 |
| 15 | 23.8.04.12-0050 | Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3 мм | шт | 1 |  | 1 | 376,35 | 1,65 | 620,98 |  | 620,98 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 620,98 |  | 620,98 |
| 16 | 23.8.04.06-0070 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм | шт | 4 |  | 4 | 364,21 | 1,44 | 524,46 |  | 2 097,84 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 524,46 |  | 2 097,84 |
| 17 | ГЭСН 16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН ФЕР (ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, - по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), с применением коэффициентов 1,, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,6905 |  |  |  |  | 1 155,10 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 1,47 | 1,15 | 1,6905 |  |  | 683,29 |  | 1 155,10 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,47 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,025 |  |  |  |  | 18,10 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,025 |  |  | 738,52 |  | 18,46 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,025 |  |  | 723,80 |  | 18,10 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,35 | 1,25 | 0,4375 |  |  | 36,59 |  | 16,01 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 261,52 |
|  | 01.1.02.08-0001 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм | 1000 шт | 0,002 |  | 0,002 | 7 023,63 | 1,02 | 7 164,10 |  | 14,33 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,14 |  | 0,14 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 22,66 |
|  | 01.7.15.03-0014 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм | т | 0,0011 |  | 0,0011 | 145 801,49 | 1,4 | 204 122,09 |  | 224,53 |
|  | 18.1.02.01 | Арматура трубопроводная фланцевая | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 23.8.03.11 | Фланцы стальные | шт | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 469,19 |
| 17.1 | 18.1.04.01-1182 | Клапан обратный чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,25 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 1 |  | 1 | 1 410,74 | 3,37 | 4 754,19 |  | 4 754,19 |
| 17.2 | 23.8.03.11-0006 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 2 |  | 2 | 418,91 | 1,15 | 481,75 |  | 963,50 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 173,20 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Трубопроводы внутренние | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 1 419,57 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Трубопроводы внутренние | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 844,70 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9 451,15 |  | 9 451,15 |
| 18 | ГЭСНр 65-01-005-02 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: свыше 20 до 32 мм | 100 шт | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 4,12 |  |  |  |  | 2 815,15 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 103 |  | 4,12 |  |  | 683,29 |  | 2 815,15 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,54 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0048 |  |  |  |  | 3,47 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 |  | 0,0048 |  |  | 738,52 |  | 3,54 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,12 |  | 0,0048 |  |  | 723,80 |  | 3,47 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,97 |
|  | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 1,22 |  | 0,0488 | 128,40 | 1,91 | 245,24 |  | 11,97 |
|  | 18.1.10.01 | Арматура муфтовая | шт | 100 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 834,13 |
| 18.1 | 18.1.09.06-1042 | Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 25 мм | шт | 100 |  | 4 | 708,75 | 1,26 | 893,03 |  | 3 572,12 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 818,62 |
|  | Пр/812-099.2-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 2 903,18 |
|  | Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 1 465,68 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 269 377,75 |  | 10 775,11 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 1. Общежитие №3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 212 736,05 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 556,81 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 007,24 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 071,94 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 100,06 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 628,75 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 947,57 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 583,63 |
|  |  | Итого по разделу 1. Общежитие №3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 427 267,25 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 178,4572 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 1,40905 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 427 267,25 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 212 736,05 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 556,81 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 007,24 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 071,94 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 100,06 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 628,75 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 947,57 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 583,63 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 427 267,25 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 212 736,05 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 556,81 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 007,24 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 071,94 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 100,06 |
|  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 628,75 |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 947,57 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 583,63 |
|  |  | Всего по смете с лимитированными |  |  |  |  |  |  |  |  | 427 267,25 |
|  |  | Компенсация НДС, % |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 18 723,61 |
|  |  | Облагаемая НДС база |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 107,30 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 100,06 |
|  |  | механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 007,24 |
|  |  | Всего по смете с возвратом НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | 445 990,86 |
|  |  | НДС 5% |  |  |  |  |  |  | 1,05000000 | 1,05 | 1,05000000 |
|  |  | ВСЕГО по смете с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | 468 290,30 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 178,46 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 1,41 |  |  |  |  |  |

| Составил | Ю.Н.Осинцев |  |
| --- | --- | --- |
|  | [ (инициалы, фамилия)] |  |