| Объект: |  | Благовещенский филиал Финуниверситета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |  |  |  |  |
| Текущий ремонт разводящих трубопроводов системы холодного и горячего водоснабжения в общежитии №3 по адресу: г.Благовещенск, ул. Красноармейская 28 |  |  |  |  |
| № пп | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 50 до 63 мм | 100 м | 0.13 |
| 2. | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 38.3026 |
| 3. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.1345 |
| 4. | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0.1345 |
| 5. | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 33.8875 |
| 6. | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.83655 |
| 7. | Кислород газообразный технический | м3 | 4.27586 |
| 8. | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.28625 |
| 9. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм | 100 м | 0.4 |
| 10. | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм | 100 шт | 0.01 |
| 11. | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 5.813 |
| 12. | Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 50 мм | 100 шт | 0.01 |
| 13. | Снятие вентиля | 100 шт | 0.1 |
| 14. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 32 до 40 мм | 100 м | 0.015 |
| 15. | Средний разряд работы 2,6 | чел.-ч | 0.7017 |
| 16. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм | 100 м | 0.4 |
| 17. | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 41.61735 |
| 18. | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.192 |
| 19. | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0.253375 |
| 20. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.061375 |
| 21. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.021175 |
| 22. | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 1.021175 |
| 23. | Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм | т | 0.000226 |
| 24. | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 40 |
| 25. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0.13 |
| 26. | Известь строительная негашеная хлорная, марка А | кг | 0.001287 |
| 27. | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 0.00104 |
| 28. | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 13 |
| 29. | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм | 10 м | 1.3 |
| 30. | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 66.75405 |
| 31. | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 18.2925 |
| 32. | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 80 мм | 10 м | 4 |
| 33. | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э50, диаметр 4 мм | кг | 1.3825 |
| 34. | Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 50 мм | стык | 5 |
| 35. | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 15.192 |
| 38. | Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 80 мм | стык | 16 |
| 39. | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | шт | 9 |
| 40. | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 2.09 |
| 41. | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 3.6 |
| 42. | Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 20 мм | шт | 9 |
| 43. | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | шт | 3 |
| 44. | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 19.458 |
| 45. | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм | 1000 шт | 0.005 |
| 46. | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм | т | 0.0029 |
| 47. | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1.2 |
| 48. | Кран стальной шаровой ручной фланцевый для воды, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 3 |
| 49. | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 5 |
| 50. | Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3 мм | шт | 1 |
| 51. | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм | шт | 4 |
| 52. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт | 1 |
| 53. | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 5.8105 |
| 54. | Клапан обратный чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,25 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 1 |
| 55. | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: свыше 20 до 32 мм | 100 шт | 0.04 |
| 56. | Очес льняной | кг | 0.0488 |
| 57. | Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 25 мм | шт | 4 |

| Составил: | Ю.Н.Осинцев |
| --- | --- |
|  | ( Ф.И.О) |